ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ : Λεξικό Ναυτικών Όρων

Τεύχος Ι και ΙΙ για το Τμήμα Μηχανικών
Από το Maritime English Volume I 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : Ανδρεαδέλης Ιωάννης
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:
Ξενιτίδου Έλλη
NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πτυχιακή εργασία μου σχετικα με Λεξικό ναυτικών όρων, τεύχος Ι και ΙΙ για το τμήμα μηχανικων αποτελεί ένα δίτομο σύνολο εργασιών που επικεντρώνονται στη γλωσσική εκμάθηση και επικοινωνία στον ναυτιλιακό τομέα. Η εργασία αναλύει τη σπουδαιότητα της αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο της ναυτιλίας και παρέχει εκτενή και ειδικευμένη καθοδήγηση για την απόκτηση και βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των σπουδαστων της ΑΕΝ Μακεδονίας.
Πρόλογος

Η πτυχιακή εργασία που έχετε μπροστά σας εστιάζει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου λεξικού ναυτικών όρων για το τμήμα μηχανικών. Αυτό το λεξικό αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό περιβάλλον, καθώς παρέχει αναλυτικές ερμηνείες, ορισμούς και παραδείγματα για τους κύριους όρους που σχετίζονται με τη μηχανική πτυχή της ναυτιλίας.

Οι μηχανικοί που εργάζονται στο ναυτιλιακό τομέα αντιμετωπίζουν μια μοναδική γκάμα προκλήσεων και ευθυνών. Απαιτείται να έχουν εμπειρία και γνώση για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα πλοία. Το τμήμα Ι και ΙΙ για τους Μηχανικούς, από το βιβλίο της κυρίας Παπαλεωνίδα Παρασκευής, που έχει εκδοθεί από το ίδρυμα Ευγενίδη, παρέχει βασικές γνώσεις για το Α και Β εξάμηνο στη σχολή Μηχανικών και για κάθε μελλοντικό ναυτικό. Βασικά του μέρη είναι κυρίως τα εργαλεία, τα μέρη της μηχανής και τα βοηθητικά μηχανήματα. Το τμήμα Ι των Μηχανικών ξεκινά από τη σελίδα 373 του βιβλίου και στην συνέχεια ακολουθεί το τμήμα ΙΙ από τη σελίδα 399 μέχρι τη σελίδα 440. Κάθε λέξη που πιθανόν είναι άγνωστη και είναι σχετική με τα Ναυτικά Αγγλικά επεξηγείται στα Ελληνικά. 
WORKSHOPS TOOLS
[image: image1.jpg]


page:373
Pliers= πένσα (χειροκίνητο εργαλείο για το κράτημα και το πιάσιμο μικρών αντικειμένων ή για την κάμψη και την κοπή σύρματος)

calipers=διαβήτης μετρήσεων (όργανο μέτρησης που αποτελείται από δύο ρυθμιζόμενα πόδια ή σιαγόνες για τη μέτρηση των διαστάσεων των υλικών εξαρτημάτων).

[image: image20.jpg]



Electric drill=ηλεκτρικό τρυπάνι (τρυπάνι, κυλινδρικό εργαλείο κοπής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή τη μεγέθυνση κυκλικών οπών σε στερεό υλικό.)   
Hacksaw=πριόνι (εργαλείο για την κοπή στερεών υλικών σε καθορισμένα μήκη ή σχήματα.) 

[image: image21.png]



Screwdriver=κατσαβίδι (εργαλείο, συνήθως χειροκίνητο, για το γύρισμα βιδών με σχισμές.) [image: image46.jpg]



Spanners=κλειδί (συνήθως χρησιμοποιείται με το χέρι, για το σφίξιμο των μπουλονιών και των παξιμαδιων.)

[image: image2.jpg]



[image: image22.jpg]


Hammer=σφυρί (Είναι σχεδιασμένο για χτυπήματα ή επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Ανάλογα με την χρήση του διαφοροποιείται σε μορφή και βάρος.) 

MEASURING TOOLS      page:374

Feeler gauges=εργαλείο μέτρησης διακένων (στην μηχανολογία ο μετρητής διακένων αποτελεί μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό, είτε άμεσα είτε έμμεσα, του μεγέθους μιας διάστασης (μεγαλύτερης ή μικρότερης) από μια άλλη διάσταση που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς.

[image: image3.png]



Screw pitch gauges=σπειρόμετρο (Το σπειρόμετρο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βήματος ενός σπειρώματος που βρίσκεται σε μια βίδα η σε μια τρύπα με σπείρωμα.)

[image: image4.jpg]



[image: image23.jpg]



(Pair of) Calipers/ Vernier calipers=παχύμετρο  (Αποτελεί όργανο για πολύ ακριβείς γραμμικές μετρήσεις). 

(Pair of) Compasses=διαβήτης-κουμπάσο (Το κουμπάσο, αποτελείται απο δύο πόδια περιστρεφόμενα μεταξύ τους στην κορυφή και χρησιμοποιούνται για την μέτρηση μικρών αποστάσεων.) 

[image: image5.jpg]



Micrometer=μικρόμετρο (όργανο για ακριβείς γραμμικές μετρήσεις διαστάσεων όπως διαμέτρους, πάχη και μήκη στερεών σωμάτων. Αποτελείται από πλαίσιο σχήματος C με κινητή σιαγόνα που λειτουργεί με ενσωματωμένη βίδα. )

[image: image6.jpg]Sleeve
Anvil Spindle Ratchet Stop

Frame




(Pair of) Dividers=διαβήτες (όργανο μέτρησης, μεταφοράς ή σήμανσης αποστάσεων, που αποτελείται από δύο ίσια ρυθμιζόμενα πόδια, αρθρωτά μεταξύ τους και που καταλήγουν σε αιχμηρά σημεία.)

CUTTING TOOLS   page:375

Tinsnips or tin cutters=ψαλίδι κοπής λεπτών ελασμάτων (εργαλεία χειρός για την κοπή φύλλων μετάλλου.)  

[image: image7.jpg]



[image: image24.jpg]


Cutter=κόφτης (Οι κόφτες έχουν σχεδιαστεί για την κοπή υλικών διαφορετικών ειδών προϊόντων όπως σύρματα, καλώδια (ηλεκτρικά, ομοαξονικά, πολύκλωνα), συρματόσχοινα, περιφράξεις, μπουλόνια, ράβδους, σύρματα προεντεταμένου σκυροδέματος και ιμάντες.)

[image: image25.jpg]Y




Side cutter=πλευρικός κόφτης (Xρησιμοποιούνται για την κοπή των καλωδίων (ή των ποδιών) των εξαρτημάτων στα ηλεκτρονικά. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απογύμνωση της μόνωσης από το σύρμα.) 
[image: image26.png]



Cutting torch=φλόγιστρο κοπής (To φλόγιστρο είναι ένα εργαλείο μεταλλουργίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιείται για την κοπή μετάλλου. Χρησιμοποιούνται σε χάλυβα και ανθρακούχο χάλυβα και γενικά δεν είναι ασφαλείς για άλλους τύπους κραμάτων μετάλλων.)

MACHINING AND HAMMERING   page:376

Mallet=βαριοπούλα (Η βαριοπούλα είναι ένα εργαλείο χειρός που κατηγοριοποιείται ως σφυρί, αλλά είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ένα τυπικό σφυρί με νύχια ή σφυρί. Λόγω του μεγέθους του, χρησιμοποιείται συνήθως για εργασίες που απαιτούν περισσότερη δύναμη από αυτή που μπορεί να εφαρμοστεί με ένα τυπικό σφυρί. Η λαβή είναι μακρύτερη από ένα τυπικό σφυρί και είναι συνήθως κατασκευασμένη από ξύλο).

[image: image27.jpg]


[image: image8.jpg]



Straight-peen or (pein) hammer=σφυρί με ίσια μύτη (Mια "λεπίδα" που είναι παράλληλη με τη λαβή Ένα ίσιο σφυρί με ίσια μύτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταλλοτεχνία, πέτρα, σιδηρουργία ή ξυλουργική.) 

[image: image28.jpg]


Ball-peen (pein) hammer=σφυρί με σφαιρική μύτη (Το σφυρί με μπίλια σχεδιάστηκε αρχικά για το τρύπημα ή τη διαμόρφωση μεταλλικών υλικών με σφυρηλάτηση. Το ένα άκρο του κεφαλιού έχει σχήμα μπάλας για το σκοπό αυτό. Το άλλο άκρο είναι επίπεδο και χρησιμοποιείται για οδήγηση.)

[image: image29.jpg]



Centre punch=πόντα (Η πόντα χρησιμοποιείται για να σημαδέψει το κέντρο ενός σημείου. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη σήμανση του κέντρου μιας τρύπας κατά τη διάνοιξη οπών.)

Cold chisels=κοπίδι (χρησιμοποιείται για την κοπή σκληρών υλικών όπως μέταλλο ή τοιχοποιία).

[image: image9.jpg]



[image: image30.jpg]


Fitter’s vise (or vice) =μέγγενη (Η μέγγενη ενός εφαρμοστή ονομάζεται έτσι καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά για εργαστήρια βιομηχανικής τοποθέτησης και εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατασκευάζεται με τον μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης που επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόζει γρήγορα τις σιαγόνες κατά την εργασία.)

Convectional lathe=τόρνος (Ο τόρνος είναι μια εργαλειομηχανή για την τόρνευση εξαρτημάτων ή τεμαχίων. Το τορνάρισμα αναφέρεται σε μια τεχνική κατεργασίας που χρησιμοποιείται στην κατεργασία μετάλλων.)

[image: image10.png]Spindle speed
selector

Carriage

Spindle Tool post
(with chuck]

Ways

Dead center
Tailstock quill
Tailstock assembly

Headstock

assembly Compound

rest

Handwheel

Lead screw

Split-nut
Clutch rod

Lonaitadine




CNC lathe=εξελιγμένος τόρνος (Οι Τόρνοι CNC χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατεργασία εξαρτημάτων, όπου το υλικό / μέρος συσφίγγεται και περιστρέφεται, ενώ το εργαλείο κοπής είναι τοποθετημένο σε χαρτικά για λειτουργίες OD (Εξωτερική διάμετρος) και ID (εσωτερική διάμετρος), π.χ. άξονες και σωλήνες.)

[image: image11.png]



[image: image31.jpg]



Hand grinder (electric)=Ηλεκτρικός τροχός χεριού (είναι ένα φορητό ηλεκτρικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία εργασιών κατασκευής μετάλλων που περιλαμβάνουν κοπή, λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φινίρισμα και στίλβωση.)

grinder=Σταθερός τροχός (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για το ακόνισμα άλλων εργαλείων Bench.)

DRILLING   page:377
Heavy duty drill= μεγάλο(ισχυρό) τρυπάνι (είναι ενα τρύπανι το οποίο ειναι χρήσιμο για «βαριές» δούλιες όπως η διάλυση ενός τοίχου.)

[image: image12.jpg]



Breast drill=τρυπάνι στήθους (Ένα μικρό, φορητό τρυπάνι χειρός που χρησιμοποιείται συνήθως για να ανοιχτούν τρύπες.)

[image: image13.jpg]



Drilling machine=Μηχάνημα διάτρησης (είναι ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να κόψει μια στρογγυλή τρύπα μέσα ή μέσα από μέταλλο, πλαστικό, ξύλο ή άλλα στερεά υλικά.)

[image: image32.jpg]


[image: image14.jpg]Head

Hand Wheel
Electric Motor 4=
Spindle

Column - Chuck

Table




Drill bits=τρυπάνια (Τα τρυπάνια έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν τρύπες σε μια ποικιλία διαφορετικών κοινών υλικών.)

[image: image33.jpg]


REAMING page:377
Reamers=εργαλείο διάτρησης οπών(αλεζουάρ) εργαλείο κοπής κυλινδρικού ή κωνικού σχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεγέθυνση και το φινίρισμα σε ακριβείς διαστάσεις οπών που έχουν ανοίξει η τρυπηθεί.) 

Spiral fluted machine reamer=Σπειροειδές εργαλείο διάτρησης οπών (είναι ένα περιστροφικό εργαλείο κοπής ακριβείας. Έχουν σχεδιαστεί για να μεγεθύνουν ή να "πλαισώσουν" με ακρίβεια μια υπάρχουσα προ-τρυπημένη  τρύπα.) 

Straight fluted machine reamer=ίσιο εργαλείο διάτρησης οπών (χρησιμοποιούνται για την ακριβή διεύρυνση ή φινίρισμα των προκατασκευασμένων οπών. Το κάνουν αυτό κόβοντας με περιστροφικό τρόπο, σαν τρυπάνι.)

Straight fluted chucking reamer=τσοκ-ίσιο εργαλείο διάτρησης οπών με σφικτήρα (Χρησιμοποιείται καλύτερα σε υλικά που δεν σχηματίζουν θραύσματα όπως χυτοσίδηρος, μπρούτζος και ορείχαλκος ελεύθερης κοπής.)

Files=λίμες (Οι λίμες είναι εργαλεία κοπής που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση/ εξομάλυνση τραχιών και αιχμηρών άκρων από κομμένο μέταλλο. Χρησιμοποιούνται επίσης για λιμάρισμα ανόμοιων μετάλλων σε σχήμα ή μέγεθος.) 

[image: image15.jpg]



[image: image34.jpg]



Scrapers=ξύστρες (Η ξύστρα χειρός είναι ένα εργαλείο με μία άκρη που χρησιμοποιείται για το ξύσιμο μετάλλων ή άλλων υλικών από μια επιφάνεια 

rasps=ράσπες (Μια ράσπα χρησιμοποιείται κυρίως για την προκαταρκτική τραχιά διαμόρφωση του ξύλου που αργότερα τελειώνει με ένα επίπεδο, μια λίμα, ένα ραβδί λείανσης ή γυαλόχαρτο.)

[image: image16.jpg]



[image: image35.jpg]


Spanners/ wrenchers   page:378

Monkey wrench=Γαλλικό κλειδί (μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιξη σε σωλήνες και διάφορους συνδετήρες, όπως παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες.)

[image: image36.jpg]



Pipe wrench=κάβουρας (Τις περισσότερες φορές, ο κάβουρας χρησιμοποιούνται σε σωλήνες με σπείρωμα, συνήθως γαλβανισμένο χάλυβα, μαύρο σίδηρο ή παρόμοιους μεταλλικούς σωλήνες.)

Single German (open-ended) spanner= γερμανικό κλειδί (Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση και το σφίξιμο των παξιμαδιων ).
[image: image17.jpg]



[image: image37.jpg]



Double German (open-ended) spanner =γερμανικό κλειδί δύο άκρων (Ένα κλειδί με ανοιχτό άκρο, όπως υποδηλώνει το όνομα, έχει άνοιγμα και στις δύο άκρες. Τα άκρα των κλειδιών έχουν σχήμα U και διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, ώστε να μπορεί κανείς να βιδώσει/ξεβιδώσει παξιμάδια διαφορετικού μεγέθους).

Ratchet wrench=κλειδί με καστάνια (είναι ένα μηχανικό εργαλείο που σφίγγει και χαλαρώνει τα παξιμάδια και τα μπουλόνια πιο αποτελεσματικά από άλλα κλειδιά.)

[image: image18.jpg]



Ratchet ring spanners=κλειδιά δακτυλίου καστάνιας (διαθέτουν κλειστή κεφαλή με δακτύλιο με πολλά δόντια που διαθέτει λειτουργία καστάνιας, επιτρέποντας στο χρήστη να σφίξει ή να χαλαρώσει τα παξιμάδια και τα μπουλόνια χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσει και να επανατοποθετήσει το εργαλείο.)

[image: image38.jpg]


Combination spanners=γερμανοπολύγωνο (συνδυαστικό κλειδί που διαθέτει ένα ανοιχτό άκρο και ένα άκρο κουτιού και στις δύο πλευρές. Ενώ η μία πλευρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σφίξετε/ξεσφίξετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια, η άλλη πλευρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό τους.)


[image: image39.jpg]



Ring spanner=πολύγωνο (τα πολύγωνα δεν θα γλιστρήσουν και επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ξεβιδώσουν ένα σφιχτό παξιμάδι.)


[image: image40.jpg]



Ratchet wrench and sockets=κλειδί καστάνιας και υποδοχής για καρυδάκια (Ένας συνδυασμός καστάνιας και υποδοχής επιτρέπει να στρίψετε ένα παξιμάδι ή ένα μπουλόνι χωρίς να επανατοποθετήσετε το εργαλείο στο συνδετήρα.)

[image: image41.jpg]



Allen key (or hex key) =κλειδί άλεν (Ένα κλειδί Άλεν ή κλειδί Άλεν είναι επίσης γνωστό ως Εξαγωνικό κλειδί. Αυτό είναι ένα μικρό εργαλείο χειρός που χρησιμοποιείται για την περιστροφή μπουλονιών και βιδών που έχουν εξαγωνικές υποδοχές.)

Nuts and bolts page:378

Bolts=βιδες (χρησιμοποιούνται συνήθως για να συγκρατούν υλικά ή αντικείμενα μαζί ή για να τοποθετούν αντικείμενα.)

Nuts=παξιμάδι (Τα παξιμάδια χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα σε συνδυασμό με ένα μπουλόνι ζευγαρώματος για τη στερέωση πολλών εξαρτημάτων μεταξύ τους.)

Washers=ροδέλες (ροδέλα, εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βιδωτό συνδετήρα, όπως μπουλόνι και παξιμάδι και που συνήθως χρησιμεύει είτε για να μην χαλαρώσει η βίδα είτε για τη διανομή του φορτίου από το παξιμάδι ή την κεφαλή του μπουλονιού σε μεγαλύτερη περιοχή.)

Taps (machine screw taps: taper, plug, bottoming) =σπειροτόμος (o σπειροτομος εξαλείφη την ανάγκη για τρύπες, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να κόβουν τη δική τους τρύπα καθώς βιδώνεται στα υλικά.)

Screws page:379

Types of screw head

Flat=επίπεδο (Οι βίδες επίπεδης κεφαλής χρησιμοποιούνται πολύ στην οικοδομική βιομηχανία για ντουλάπια, πάγκους, σκάλες, έπιπλα, γυψοσανίδες και άλλα εξαρτήματα.)

Round=στρογγυλές (Βίδες με στρογγυλή κεφαλή: Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι βιδών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Αυτές οι βίδες χρησιμοποιούνται για τη στερέωση τεμαχίων υλικού σε μια εφαρμογή.)

Oval=οβάλ (Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ως διακοσμητικό χαρακτηριστικό, η βίδα είναι βυθισμένη αλλά η κορυφή της κεφαλής εξακολουθεί να προεξέχει πάνω από την επιφάνεια.)

Hex=εξαγωνικό (Χρησιμοποιούνται για να ενώνουν βαριά ξυλεία ή βαριά αντικείμενα με ξυλεία.)

Square=τετράγωνο (Οι τετράγωνες βίδες κίνησης έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εργασίες κατασκευής επίπλων και σε άλλες απαιτητικές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν σκληρά ξύλα και άλλα «σκληρά» υλικά.)

Screwdrivers page:380
Screwdriver=κατσαβίδι (κατσαβίδι, είναι εργαλείο, συνήθως χειροκίνητο, για το γύρισμα βιδών με τρυπητή κεφαλή.)

Spiral screwdriver=σπειροειδές κατσαβίδι (ένα κατσαβίδι με καστάνια (έτςι ώστε η λεπίδα γυρίζει μόνο προς μία κατεύθυνση) και μια σπείρα στη λαβή (έτσι η λεπίδα περιστρέφεται) με πίεση προς τα κάτω στη λαβή.)
[image: image42.png]


Page 382

[image: image43.jpg]


sand paper=γυαλόχαρτο(σμυριδόπανο)= Το γυαλόχαρτο παράγεται σε μια σειρά μεγεθών κόκκων και χρησιμοποιείται για την αφαίρεση υλικού από τις επιφάνειες, είτε για να τις κάνει πιο λείες (για παράδειγμα, στη βαφή και στο φινίρισμα ξύλου), για να αφαιρέσετε ένα στρώμα υλικού (όπως παλιά μπογιά) ή μερικές φορές για να κάνετε την επιφάνεια πιο τραχιά (για παράδειγμα, ως προετοιμασία για κόλληση).

digital caliper=ψηφιακό παχύμετρο (Πρώτον, οι εσωτερικές σιαγόνες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου της οπής. Στη συνέχεια, πατιέται το κουμπί zero/on για να μηδενιστούν οι δαγκάνες. Τέλος, οι εξωτερικές σιαγόνες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εξωτερικών διαστάσεων της ράβδου. Η ένδειξη στην οθόνη είναι η διαφορά μεταξύ των διαστάσεων της τρύπας και της ράβδου.)
[image: image44.jpg]


mallet with wooden handle=βαριοπούλα με ξύλινη λαβή (Τα ξύλινα σφυριά χρησιμοποιούνται συνήθως στην ξυλουργική για να χτυπούν ξύλινα κομμάτια μεταξύ τους ή για να οδηγούν πείρους ή καλέμια).

[image: image45.jpg]


grip pliers=είναι εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται κυρίως για να κρατήσουν ή να συγκρατήσουν αντικείμενα με σταθερό τρόπο. Έχουν μια μοχλού-συγκράτησης μηχανισμό που επιτρέπει την παραμονή των γαντζωτών γραμμών στην ίδια θέση και συγκρατεί το αντικείμενο με ισχυρή πίεση.συγκρατήσουν αντικείμενα με σταθερό τρόπο.

chipping hammer=ματσακώνι (Τα σφυριά συγκόλλησης ή ματσακώνια χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την αφαίρεση σκωρίας από συγκολλήσεις (επένδυση) και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές απολέπισης λεβήτων.)

[image: image19.jpg]



mini lathe=Μικρός τόρνος (Μπορείτε να γυρίσετε μπολ, πιατέλες, κοίλα δοχεία, πώματα μπουκαλιών, συρτάρια, άξονες καρέκλας και πόδια τραπεζιού έτσι ώστε να τα εφαρμόσετε στην διάμετρο που θέλετε.)

page 386
bench grinding wheels=σμυριδοτροχοί (Χρησιμοποιούνται συνήθως για ακόνισμα εργαλείων όπως λεπίδες χλοοκοπτικού και τα καλέμια.)

milling machine=εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος(φρέζα) (συνήθως χρησιμοποιείται για την κατεργασία επίπεδων και ακανόνιστου σχήματος επιφανειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση, διάτρηση και κοπή γραναζιών, κλωστών και σχισμών.)

abrasive brushes=λειαντικές βούρτες (Μια λειαντική βούρτσα χρησιμοποιείται για ελαφρύ αφαίρεση γρεζιών, φινίρισμα μετάλλων, καθαρισμό σκουριάς.)

coupling for bunker hose=σύνδεσμος σωλήνα για πετρέλευση (για να συνδέσετε δύο άξονες μεταξύ τους στα άκρα τους με σκοπό την μεταφορά πετρελαίου).

cutter=κόπτης (ένα εργαλείο κοπής ή κόφτης είναι συνήθως ένα σκληρυμένο μεταλλικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την κοπή, τη διαμόρφωση και την αφαίρεση υλικού από ένα τεμάχιο εργασίας

T-bolt clamp=σφικτήρας T-bolt= σχεδιάστηκε για χρήση σε εφαρμογές υψηλών κραδασμών και μεγάλης διαμέτρου κοινές σε βαρέα φορτηγά, βιομηχανικά μηχανήματα, εξοπλισμό εκτός δρόμου, γεωργική άρδευση και μηχανήματα.

MARINE DIESEL ENGINE COMPONENTS

Page 387

Internal combustion engine=μηχανή εσωτερικής καύσης (Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ICE είναι η πιο κοινή μορφή θερμικών μηχανών, καθώς χρησιμοποιούνται σε οχήματα, σκάφη, πλοία, αεροπλάνα και τρένα. Ονομάζονται έτσι επειδή το καύσιμο αναφλέγεται για να κάνει εργασίες μέσα στον κινητήρα.)

External combustion engine=μηχανή εξωτερικής καύσης (Ένας κινητήρας εξωτερικής καύσης καίει καύσιμο εξωτερικά από τον κινητήρα. Ένας κινητήρας εξωτερικής καύσης καίει καύσιμο για να θερμάνει το νερό και να παράγει ατμό. Ο ατμός είναι υπό πίεση και χρησιμοποιείται για να σπρώξει ένα έμβολο μπρος-πίσω μέσα σε έναν κύλινδρο.)

Spark ignited engine=κινητήρας με μπουζί (Ένας κινητήρας ανάφλεξης με σπινθήρα (κινητήρας SI) είναι ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, γενικά ένας κινητήρας βενζίνης, όπου η διαδικασία καύσης του μείγματος αέρα-καυσίμου αναφλέγεται από έναν σπινθήρα από ένα μπουζί.)

Compression ignited engine=κινητήρας εναύσεως λόγο συμπιέσεως (Ο κινητήρας ανάφλεξης με συμπίεση χρησιμοποιείται σε βαρέα οχήματα όπου απαιτείται περισσότερη ισχύς. Χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα (όπως αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.), αεροσκάφη, ναυτιλία και σε διάφορες βιομηχανίες παραγωγής.)

Heavy fuel oil=βαρύ καύσιμο(μαζούτ) (Το μαζούτ είναι ένα υπολειμματικό καύσιμο που προκύπτει κατά την απόσταξη του αργού πετρελαίου. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κίνησης και/ή θερμότητας που έχουν ιδιαίτερα υψηλό ιξώδες και πυκνότητα. Το  μαζούτ χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο πλοίων. Η ποιότητα του υπολειπόμενου καυσίμου εξαρτάται από την ποιότητα του αργού πετρελαίου.)

Petrol=βενζίνη (χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες εσωτερικής καύσης. Χρησιμοποιείται επίσης ως διαλύτης για έλαια και λίπη.)

Crankshaft=στροφαλοφόρος άξωνας (Ο στροφαλοφόρος άξονας είναι ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο στροφαλοφόρος άξονας είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα και τη μετατροπή μιας γραμμικής κίνησης σε περιστροφική κίνηση. Οι στροφαλοφόροι άξονες θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή αντοχή στην κόπωση και αντοχή στη φθορά για να εξασφαλίσουν μεγάλη διάρκεια ζωής.)

Pistons=έμβολα (Ως εξάρτημα των κινητήρων εσωτερικής καύσης, το έμβολο μετατρέπει την ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την καύση σε μηχανική δράση και τη μεταφέρει στον στροφαλοφόρο άξονα με τη μορφή στρεπτικής δύναμης μέσω του πείρου του εμβόλου και της μπιέλας. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, το έμβολο κινείται πάνω-κάτω στον κύλινδρο.)

Cylinders=κύλινδροι (Ένας κύλινδρος είναι ένα ζωτικό μέρος του κινητήρα. Είναι ένας θάλαμος όπου καίγεται καύσιμο και παράγεται ισχύς)

Flywheel=σφόνδυλος (σφόνδυλος, βαρύς τροχός που συνδέεται σε έναν περιστρεφόμενο άξονα έτσι ώστε να εξομαλύνει την παροχή ισχύος από έναν κινητήρα σε μια μηχανή.)

Piston rings=ελατήριο εμβόλου (Τα ελατήρια εμβόλου δρουν για να μεταφέρουν τη θερμότητα μακριά από το καυτό έμβολο στο ψυχόμενο τοίχωμα του κυλίνδρου του κινητήρα.

Connecting rod=διωστήρας (είναι το μέρος ενός κινητήρα εμβόλου που συνδέει το έμβολο με τον στροφαλοφόρο άξονα.)

Cylinder liners= χυτώνια (Η κύρια λειτουργία ενός χυτονίου είναι ο σχηματισμός μιας ολισθαίνουσας επιφάνειας για τους δακτυλίους εμβόλου.)

Piston rod=βάκτρο εμβόλου (Το βάκτρο εμβόλου βρίσκετε γενικά σε μεγάλους δίχρονους κινητήρες. Το βάκτρο εμβόλου βοηθάει στη μετάδοση της ισχύος που παράγεται στο χώρο καύσης στην εγκάρσια κεφαλή και στον μηχανισμό κίνησης του κινητήρα.)

Page 388

Purifier room=χώρος εγκαταστάσεως διαχωριστήρων πετρελαίου-λαδιού (Ένας φυγόκεντρος καθαριστής υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιείται σε ένα πλοίο για τον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων ρύπων από το λιπαντικό και το μαζούτ.)

Combustion=καύση (μια χημική αντίδραση μεταξύ ουσιών, που συνήθως περιλαμβάνει οξυγόνο και συνήθως συνοδεύεται από τη δημιουργία θερμότητας και φωτός με τη μορφή φλόγας.)

Ignition=ανάφλεξη (η διαδικασία εκκίνησης της καύσης καυσίμου στους κυλίνδρους μιας μηχανής εσωτερικής καύσης.)

Component=εξαρτήματα (μέρος ή στοιχείο ενός ευρύτερου συνόλου, ειδικά ένα μέρος μιας μηχανής ή ενός οχήματος.)

Rotate=περιστροφή (κινούνται ή προκαλούν την κίνηση σε κύκλο γύρω από έναν άξονα ή κέντρο.)

Reciprocate=παλινδρόμιση (Οταν π.χ ένα έμβολο πηγαίνει πάνω κάτω)

Operation=διαδικασία (εκτέλεση μιας πρακτικής εργασίας ή κάτι που περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή αρχών ή διαδικασιών.)

Strokes=χρόνοι (Μια φάση του κύκλου του κινητήρα.)

Friction=τριβή (Η αντίσταση που συναντά μια επιφάνεια ή ένα αντικείμενο όταν κινείται πάνω από μια άλλη.)

Reduce=μείωση (να γίνει μικρότερο σε ποσότητα, βαθμό ή μέγεθος η σε ταχύτητα.)
Support=υποστηρίζω (παροχή βοήθειας)

Cycle=κύκλος (μια σειρά γεγονότων που επαναλαμβάνονται τακτικά με την ίδια σειρά. Όπως ο κύκλος λειτουργείας)

Slide=ολισθαίνω(γλυστρες) (να κινηθεί ή να προκαλέσει την ομαλή κίνηση πάνω σε μια επιφάνεια.)

Compression=συμπίεση (η μείωση του όγκου (προκαλώντας αύξηση της πίεσης) του μείγματος καυσίμου σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης πριν από την ανάφλεξη.)

Principle=κανόνες-αρχές (μια θεμελιώδης αλήθεια ή πρόταση που χρησιμεύει ως θεμέλιο για ένα σύστημα πεποιθήσεων ή συμπεριφοράς ή για μια αλυσίδα συλλογισμών.)

Consist of=απαρτείζεται αποτελείται (Οταν κατι σχηματίζεται ή αποτελείται από καθορισμένα πράγματα ή άτομα.)

Page 390

Camshaft=εκκεντροφόρος (ένα περιστρεφόμενο αντικείμενο συνήθως κατασκευασμένο από μέταλλο που περιέχει μυτερά έκκεντρα, τα οποία μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση σε παλινδρομική κίνηση)

Bearings=έδρανα(κουζινέτα) (ένα μέρος μιας μηχανής που υποστηρίζει ένα άλλο μέρος που γυρίζει)
Bedplate=πλάκα έδρασης(πέλμα) (είναι το κατώτερο τμήμα μιας μηχανής θαλάσσης (2 και 4 χρόνων), που υποστηρίζει τη δομή του κινητήρα και είναι επίσης ένα από τα πιο φορτισμένα κατασκευαστικά μέρη του κινητήρα.)

Frame=σκελετός (Το πλαίσιο γνωστό και ως "A frame" είναι μια ξεχωριστά κατασκευασμένη κατασκευή τοποθετημένη στην κορυφή της πλάκας έδρασης.)

Give motion=δίνει κίνηση (η ενέργεια ή η διαδικασία μετακίνησης, αλλαγής τόπου ή θέσης· κίνηση.)

Page 391

Crank webs=στοιχεία σύνδεσης κομβίων στροφάλου (πλαϊνά στοιχεία στροφάλου) (Ο κύριος σκοπός των πλαινών στοιχείων του στροφάλου είναι να συνδέσει τον στροφαλοφόρο άξονα με τους κύριους κρίκους ρουλεμάν.)

Crank pins=κομβεία στροφάλου (είναι ένα μέρος του στρόφαλου ενός στροφαλοφόρου άξονα στο οποίο είναι προσαρτημένη η μπιέλα. Οι στροφαλοφόροι μεταφέρουν την κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω μεταξύ του στροφαλοφόρου άξονα και της μπιέλας.)
Crank journals=έδρανα στροφάλου (κουζινέτα στροφάλου) (είναι μια επιφάνεια γείωσης ακριβείας που παρέχει ένα περιστρεφόμενο σημείο περιστροφής για τη σύνδεση της μπιέλας στον στροφαλοφόρο άξονα.)

Crank case=στροφαλοθάλαμος (Ο στροφαλοθάλαμος είναι το κεντρικό εξάρτημα του κινητήρα. Στεγάζει ολόκληρο τον μηχανισμό στροφάλου, συμπεριλαμβανομένων εμβόλων, κυλίνδρων και μπιέλες.)

Stuffing box=στυπιοθλίπτης. Οι στυπιοθλίπτες βοηθούν στη στεγανοποίηση και στη μείωση της διαρροής καυσαερίων ανάμεσα στον κύλινδρο και τον έμβολο κατά τη διάρκεια της καύσης.

Crosshead=ζύγωμα(σταυρός) (Ο κύριος σκοπός του στυλοθλίπτη σε μεγάλους κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι να καθοδηγεί τη γραμμική κίνηση της ράβδου σύνδεσης και να διατηρεί την ευθυγράμμιση μεταξύ του εμβόλου και του στροβιλομετρητή. Λειτουργεί ως ένα συρόμενο μηχανισμός που συνδέει την επάνω άκρη της ράβδου σύνδεσης με την ράβδο του έμβολο.)

Gear wheels (or chains) =γραναζωτοί τροχοί (ή αλυσιδοτοί τροχοί). Μετάδοση κίνησης: Όπως και σε ένα αυτοκίνητο, τα γρανάζια τροχών σε ένα πλοίο λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ του κινητήρα και των προπελών. Μεταφέρουν την κίνηση από τον κινητήρα στο σύστημα προπέλας, επιτρέποντας την κίνηση του πλοίου μπροστά ή πίσω.

Air manifold=σάρωση (οχετός αέρος).  (Ο σκοπός του οχέτου αέρα σε μια μηχανή πλοίου είναι να παρέχει ψυξη και καύση σε κατακράτηση ατμού από την ατμομηχανή. Ο ατμός που παράγεται από την ατμομηχανή περνά από τον οχέτο αέρα, ο οποίος περιέχει αέρα που ρέει προς την κατεύθυνση της κίνησης του πλοίου. Ο αέρας στον οχέτο αέρα είναι ψυχρός και βοηθά στην ψύξη του ατμού.)

Gudgeon pin=πείρος εμβόλου (Ο σκοπός του πείρου εμβόλου σε μια μηχανή πλοίου είναι να μετατρέψει την γραμμική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική κίνηση, η οποία κινεί τον άξονα του κινητήρα. Ο πείρος εμβόλου αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό σύνδεσης μεταξύ του εμβόλου και του άξονα, και επιτρέπει τη μεταφορά της κίνησης από τον εμβολισμό στον άξονα του κινητήρα.)

Exhaust valve=βαλβίδα εξαγωγής (σκοπός της βαλβίδας εξαγωγής είναι να επιτρέπει τη διέλευση των καυσαερίων από το θάλαμο καύσης προς τον εξωτερικό χώρο.)

Page 392

Primary rocker arm=πρωτεύων μηχανισμός λειτουργείας βαλβίδων (Η λειτουργία του rocker arm περιλαμβάνει τη μεταφορά της κίνησης από τον εκκεντροφόρο άξονα στη βαλβίδα εισαγωγής ή εξαγωγής.)

Inlet valve gear=μηχανισμός βαλβίδας εισαγωγής (Ο μηχανισμός της βαλβίδας εισαγωγής σε έναν εσωτερικής καύσης κινητήρα έχει τον σκοπό να ελέγχει την εισροή του αερίου ή του καυσίμου στον κύλινδρο του κινητήρα κατά τη διάρκεια του κύκλου εισαγωγής.)

Inlet valve=βαλβίδα εισαγωγής (Η βαλβίδα εισαγωγής σε έναν εσωτερικής καύσης κινητήρα έχει τον σκοπό να ελέγχει τη ροή του αερίου ή του καυσίμου προς τον κύλινδρο του κινητήρα κατά τη διάρκεια του κύκλου εισαγωγής.)

Push rod=ράβδος ωθήσεως βαλβίδων (σε έναν εσωτερικής καύσης κινητήρα με βαλβίδες στο επάνω μέρος του κύλινδρου, είναι να μεταφέρει την κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα στη βαλβίδα είτε για την ανοίξει είτε για την κλείσει.)

Piston crown=κεφαλή εμβόλου (Ο κύριος σκοπός της κεφαλής εμβόλου είναι να παρέχει την απαραίτητη κατανομή του αερίου ή του καυσίμου και να εκτελεί λειτουργίες σχετικές με τις βαλβίδες, τον εκκεντροφόρο άξονα και άλλα συστήματα.)

Push rod lever with roller=μηχανισμός οθήσεως ράβδων βαλβίδων με τροχίσκο (Ο μηχανισμός οθήσεως ράβδων βαλβίδων με τροχίσκο έχει ως κύριο σκοπό τη μεταφορά της κίνησης από τον εκκεντροφόρο άξονα στις βαλβίδες εισαγωγής ή εξαγωγής σε έναν εσωτερικής καύσης κινητήρα. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται σε κινητήρες με εμβολοκεφαλή (κεφαλή εμβόλου) για την ελέγχου της κίνησης των βαλβίδων.)

Cam=έκκεντρο 
Connecting rod top end semi shell=επάνω κουζινέτο διωστήρα (Στα πλοία, το επάνω κουζινέτο διωστήρας, γνωστός και ως κουζινέτος παρελκυστήρας, αποτελεί μέρος του συστήματος εξάτμισης. Ο κύριος σκοπός του επάνω κουζινέτου διωστήρα σε πλοία είναι ο εκτροπή των καυσαερίων από τον κινητήρα προς το περιβάλλον.)

Connecting rod bottom end semi shell=κάτω κουζηνέτο διωστήρα (αναφέρεται στο κάτω μέρος του συστήματος εξάτμισης. Ο κύριος σκοπός του κάτω κουζινέτου διωστήρα είναι η ασφαλής απόβαση των καυσαερίων στο περιβάλλον, ενώ προσφέρει επίσης ορισμένα άλλα πλεονεκτήματα.)

Flywheel=σφόνδυλος(βολαν) (Ο κύριος σκοπός του σφονδύλου είναι η εξισορρόπηση της κίνησης και η μείωση των κραδασμών που προκαλούνται από την κυκλική κίνηση των εμβόλων και των πιστονιών.)

Sump tank=ελαιολεκάνη (Η ελαιολεκάνη λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος για το λάδι κινητήρα του πλοίου.)

Page 393

Water jacket=νερό ψύξης χιτωνίου (Το νερό ψύξης (ή αντιψυκτικό) του χιτωνίου είναι ένα σημαντικό μέσο ψύξης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για να αποβάλλει τη θερμότητα που παράγεται από τον κινητήρα.)

Scavenge box=χώρος σάρωσης (Στις ναυτικές μηχανές, ο χώρος σάρωσης ή χώρος σάρωσης καυσαερίων αναφέρεται στον χώρο όπου γίνεται η σάρωση των καυσαερίων που προέρχονται από την καύση καυσίμων στον κινητήρα.)

Cross head pin=πείρος ζυγώματος(σταυρού) (Αποτελείται από έναν άξονα που διασχίζει τον κύλινδρο της μηχανής και συνδέει την επάνω άκρη της μπιέλας με τον έμβολο.

Page 394

Board=πίνακας 

Proof=απόδειξη

List=λίστα

Tight=βιδομένο(βιδώνο)

Ship=σκάφος

Plate=λαμαρίνα

Weight=βάρος

Oil=λυπαντικό λάδι

Line=γραμμή

Length=μήκος

Height=ύψος

Maximum power=μέγιστη ισχύης

Fuel consumption=κατανάλωση καυσήμου
Page 397

Turbine=τουρμπίνα (Η τουρμπίνα σε μια ναυτική μηχανή χρησιμεύει για την παραγωγή κινητικής ενέργειας και τη μετατροπή της σε ωφέλιμη ενέργεια για την κίνηση του πλοίου.)

Plant=εγκατάσταση

Engine=μηχανή (Η ναυτική μηχανή είναι ο κύριος μηχανικός εξοπλισμός ενός πλοίου και υπεύθυνη για την παραγωγή ισχύος που απαιτείται για την κίνηση του πλοίου.)

Marine nuclear=εγκατάσταση πρόωσης  ενός πλοίου με ατομική ενέργια

RPM=στροφές (Η συντομογραφία "RPM" αναφέρεται στις στροφές ανά λεπτό (Revolutions Per Minute) και χρησιμοποιείται για να μετρήσει τον αριθμό των περιστροφών που κάνει ένας κινητήρας ή μια μηχανή σε ένα λεπτό.)

DWT=νεκρό βάρος (Το DWT είναι η συντομογραφία για το Διακαθαρίσιμο Βάρος Φορτίου (Deadweight Tonnage) στον ναυτικό τομέα.)

Ro-Ro=οχηματαγωγά , λέξη που προκύπτει από το roll on – roll off των αυτοκινήτων
Page 398

Tug boats=ρυμουλικά (Τα ρυμουλκά είναι ειδικά πλοία που χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση άλλων πλοίων ή αντικειμένων στο νερό. Αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης κατά την εκτέλεση διάφορων ναυτιλιακών εργασιών.)

Gear box=θάλαμος μεταδόσεως κινήσεως μέσο γραναζιών (κυβώτιο ταχυτίτων) (Το "gearbox" ή αλλιώς "κιβώτιο ταχυτήτων" αναφέρεται σε μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ναυτικές μηχανές για τον έλεγχο και τη μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στην προπέλα του πλοίου.)

Heavy fuel=βαρύ πετρέλαιο (Το "heavy fuel" αναφέρεται σε βαρέa καυσίμa που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία και στις ναυτικές μηχανές. Τα βαρέα καύσιμα είναι πετρελαϊκά προϊόντα που έχουν υψηλότερη πυκνότητα και ένταση ενέργειας σε σύγκριση με τα ελαφρά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο ντήζελ.)

Kerosene=κυροζίνη  

Bio-fuels=βιο-καύσημα 

Crude oil=άργο πετρέλαιο 

Page 399

Shafting=άξονες (Οι άξονες αυτοί συνδέουν τον κινητήρα με τον προπέλα, μεταφέροντας την κίνηση από τον κινητήρα στην προπέλα για να παραχθεί η κίνηση του πλοίου.)

Stern thruster=πρυμνέως μηχανισμός πλευρικής οθήσεως πλοίου. Ο σκοπός του Stern Thruster (ή πίσω προπέλας) στη ναυτιλία είναι να παρέχει επιπλέον ισχύ και έλεγχο στο πίσω μέρος (πρύμνη) ενός πλοίου. Αυτη η επιπλέον προπέλα τοποθετείται στην πρύμνη του πλοίου και μπορεί να περιστραφεί οριζόντια για να παράγει πλευρική ώθηση.

Main exhaust lines=κύριες γραμμες εξώδου καυσαερίων (Η "main exhaust line" αναφέρεται στο κύριο σύστημα εξάτμισης ενός πλοίου. Ο κύριος σκοπός της main exhaust line είναι να απομακρύνει τα καυσαέρια που παράγονται από την καύση καυσίμων στον κινητήρα του πλοίου.)

Auxiliary diesel generators=βοηθητικές γεννήτριες πλοίου (γεννήτριες ανάγκης) (Ο κύριος σκοπός της γεννήτριας ενός πλοίου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσκευών εντός του πλοίου. Η γεννήτρια λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για τις ηλεκτρικές ανάγκες του πλοίου, όπως ηλεκτρικός φωτισμός, κλιματισμός, συσκευές πλοήγησης, επικοινωνία, αντλίες, κινητήρες και πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές.)

CPP (controllable pitch propeller) =προπέλα μεταβλητού βήματος (Η προπέλα μεταβλητού βήματος έχει τον σκοπό να επιτρέπει την αλλαγή του βήματος των πτερυγίων της προπέλας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλοίου. Ο κύριος σκοπός της προπέλας μεταβλητού βήματος είναι η βελτίωση της απόδοσης της προπέλας και η προσαρμογή της στις διάφορες συνθήκες λειτουργίας του πλοίου.)

Mooring winch=βίντσι για τους κάβους(βαρούλκο)χρησιμοιποιείται για να διευκολύνει τις διαδικασίες αρμοσμένων πλοίων σε λιμάνια ή άλλες προβλήτες. Το βίντσι  είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση και την απελευθέρωση των σχοινιών ή αλυσίδων που συνδέουν το πλοίο με τα προβλήτα ή άλλες σταθερές δομές.

Silencer=σιγαστήρας. Ο σκοπός του σιγαστηρα είναι να μειώσει τον θόρυβο που παράγεται από την εκροή αερίων ή καυσαερίων από μια μηχανή ή ένα σύστημα εκπομπής.

Stabilizer=σταθεροποιήτης (Στις μηχανές, ο σταθεροποιητής (ή ρυθμιστής) χρησιμοποιείται για να διατηρήσει σταθερές παράμετρους της λειτουργίας, όπως η ταχύτητα ή η θερμοκρασία. Ο σκοπός του σταθεροποιητή είναι να εξασφαλίσει ότι η μηχανή θα λειτουργεί με σταθερές παραμέτρους ανεξάρτητα από τις μεταβολές των εξωτερικών συνθηκών ή των φορτίων.)

Rudder=πηδάλιο (Το πηδάλιο σε ένα πλοίο έχει τον σκοπό να ελέγχει την κατεύθυνση και την κίνηση του πλοίου. Ο κύριος σκοπός του πηδαλίου είναι να επιτρέπει στον καπετάνιο ή τον ναύτη να περιστρέψει το προστατευτικό πήδαλο (ή το τιμόνι) του πλοίου προς τα αριστερά ή τα δεξιά, προκειμένου να αλλάξει την κατεύθυνση του πλοίου.)

Economizer=εκονομητήρας (Στα πλοία, το economizer είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα πλοίου. Συνήθως είναι εγκατεστημένο στο σύστημα καυσίμου του πλοίου, ανάμεσα στον καυσαέριο από την καύση του καυσίμου και τον καπνοδόχο.)

Page 400


Valves=βαλβίδες (Η βαλβίδα είναι μια μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται σε μηχανες εσωτερικής καύσης, για τον έλεγχο της ροής του αερίου ή του υγρού στο εσωτερικό της μηχανής.)

Piston rod= Το βάκτρο εμβόλου (είναι ένας μεταλλικός άξονας που συνδέει το εμβόλιο με τον στροφαλοφορο αξωνα (crankshaft) ενός εσωτερικής καύσης κινητήρα.)

Crankshaft=στροφαλοφόρος (είναι ένας βασικός μηχανικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε εσωτερικής καύσης κινητήρες, όπως αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα. Ο στροφαλοφόρος  άξονας μετατρέπει τη γραμμική κίνηση του εμβολίου σε περιστροφική κίνηση.)

Crosshead=σταύρος (Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει τη γραμμική κίνηση του ζυγωματος και να μειώσει την τριβή και τη φθορά.)

Cylinder=κύλινδρος (Ο κύλινδρος ενός εσωτερικής καύσης κινητήρα έχει τον σκοπό να φιλοξενήσει τη διαδικασία καύσης και να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγεται από την καύση για την παραγωγή κίνησης. Ο κύλινδρος είναι ένας κυλινδρικός δοχείος, κλειστός στο ένα άκρο και ανοιχτός στο άλλο, όπου εκτελείται η διαδικασία καύσης.)

Page 402

Piston=έμβολο (Στη ναυτιλία, η ναυτική μηχανή χρησιμοποιείται για να παράγει ισχύ και κίνηση για το πλοίο.)

Rings=ελατήρια (είναι μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια που τοποθετούνται γύρω από το εμβόλιο σε μια εσωτερική καύσης μηχανή, όπως ο κινητήρας αυτοκινήτου ή η ναυτική μηχανή.)

Cylinder head=καπάκι (κεφαλή κυλίνδρου) (είναι ένα σημαντικό μέρος της μηχανής εσωτερικής καύσης που τοποθετείται πάνω από τον κύλινδρο. Συνήθως είναι κατασκευασμένη από μέταλλο, όπως σίδηρος ή αλουμίνιο.)

Connecting rod=διωστήρας (είναι ένα σημαντικό μέρος της μηχανής εσωτερικής καύσης που συνδέει τον εμβoλο με τον κινητήρα. Ο ρόλος του  διωστήρα είναι να μεταφέρει την κινητική ενέργεια από τον εμβολo στον κινητήρα.)

Page 403

Crank pin=κομβείο στροφαλοφόρου (είναι ένας σημαντικός μηχανικός όρος που αναφέρεται στον άξονα που συνδέει τον εξάρτημα της μπιέλας με τον περιστροφικό άξονα (crankshaft) σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης.)

Gudgeon pin=πείρος εμβόλου (είναι ένας μηχανικός όρος που αναφέρεται σε μια ακίδα που συνδέει το εμβόλιο με τη μπιέλα σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης.)

Connection pin= πείρος συνδέσμου. Αναφέρεται στο βίδωμα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της βιέλας με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο πείρος σύνδεσμου είναι υπεύθυνος για την ασφαλή συγκράτηση και σταθεροποίηση της μπιέλας στον άξονα του κινητήρα.

Crosshead pin=Ο πείρος σταυρού είναι ένας μηχανικός όρος που αναφέρεται στον άξονα που συνδέει τον σταυρό (crosshead) με τη μπιέλα σε ορισμένους τύπους μηχανών εσωτερικής καύσης.

Reciprocate=παλινδρομώ
Rotate=περιστρέφω
ICE=μηχανή εσωτερικής καύσεως (Το ICE αναφέρεται σε μια κατηγορία μηχανών που λειτουργούν με την καύση καυσίμων εντός του κινητήρα για τη δημιουργία κίνησης.)

ECE=μηχανή εξωτερικής καύσεως (αναφέρεται σε έναν τύπο μηχανής όπου η καύση του καυσίμου δεν πραγματοποιείται εντός της μηχανής ή του κινητήρα, αλλά έξω από αυτήν.)

Page 404

Stuffing box=στυπιοθλίπτης (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να στεγανοποιήσει τον άξονα που διέρχεται μέσα από μια διαρροή, όπως μια τρύπα σε μια δεξαμενή ή σε έναν σωλήνα.)

Crankshaft=στροφαλοφόρος (είναι ένας άξονας που χρησιμοποιείται σε μηχανές για τη μεταφορά της ισχύος ή της κίνησης από τη μηχανή προς την προπελα.)

Piston rod= βάκτρο (είναι ένας μηχανικός όρος που αναφέρεται στον άξονα που συνδέει τον εμβολοκινητήρα με τον στροφαλοφορο (crankshaft) σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης.)

Push rod=ράβδος ωθήσεως μηχανισμού λειτουργείας βαλβίδων (είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε ορισμένους τύπους κινητήρων εσωτερικής καύσης, όπως οι μηχανες  με κύλινδρο-βαλβίδες (OHV - Overhead Valve) και οι κινητήρες V-type. Ο σκοπός του push rod είναι να μεταφέρει την κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα (camshaft) στις βαλβίδες του κινητήρα.)

Inlet=εισαγωγή. Η εισαγωγή σε έναν κύκλο της μηχανής αναφέρεται στη διαδικασία καύσης του αναμειγμένου καυσίμου (αέρας-καύσιμο) μέσα στον χώρο καύσης της μηχανης.)

Exhaust=εξαγωγή (Η έξαγωγη σε έναν κύκλο της μηχανής αναφέρεται στη διαδικασία αποβολής των καυσαερίων από τον χωρο καύσης μετά την ολοκλήρωση της καύσης.)

Ports=θυρίδες (Στην περίπτωση της μηχανής, οι θύρες μπορούν να αναφέρονται σε διάφορες εισόδους και εξόδους της μηχανης.)

Frame rods=ράβδοι στηρίξεως πλαισίου μηχάνης (ειναι οι ραβδοί στους οποιους πλαισιωνεται η μηχανη.)

Tie rods=ντίζα (Στον τομέα της μηχανικής, η "ντίζα" αναφέρεται σε έναν μηχανισμό που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση κίνησης μεταξύ δύο συνδεδεμένων μερών.)

Skirt=ποδιά (κάτω μέρος μηχανής) (Το skirt είναι μια πλάκα ή επένδυση που καλύπτει το κάτω μέρος των επιτροπών και των κυλίνδρων του κινητήρα, δημιουργώντας ένα κλειστό χώρο. Ο κύριος σκοπός του skirt είναι να παρέχει προστασία στα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητήρα και να διευκολύνει την ομαλή ροή του αέρα γύρω από την μηχανή).

Page 405

Condensation=συμπύκνωση. Η συμπύκνωση αναφέρεται στη διαδικασία μείωσης του όγκου μιας ουσίας, συνήθως αερίου, με την αύξηση της πυκνότητάς της.

Injection=έγχυση. Στον τομέα των μηχανών εσωτερικής καύσης, η εγχυση αναφέρεται στη διαδικασία εισαγωγής καυσίμου στον καύσιμο κύλινδρο του κινητήρα. Συνήθως, αυτό συμβαίνει με τη χρήση ενός εισαγωγέα καυσίμου (fuel injector).

Intake=εισαγωγή (Στον τομέα των μηχανών, ο όρος "intake" αναφέρεται στο σύστημα εισαγωγής αέρα ή καυσίμου σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης.)

Power=ισχύς (Η ισχύς ενός κινητήρα αναφέρεται στο ρυθμό με τον οποίο μπορεί να παράγει ενέργεια ή να εκτελεί εργασία. Στην περίπτωση των μηχανών, η ισχύς περιγράφεται συνήθως ως ιπποδύναμη (ή ιπποδύναμη) ή ως κιλοβάτ (kW).)

Outlet=έξοδος. Ο όρος "outlet" σε μια μηχανή αναφέρεται συνήθως στο σημείο όπου οι καυσαέρια αποχωρίζονται από τον κύλινδρο μετά την καύση και την εκροή των καυσαερίων από την εξάτμιση.

T.D.C=άνω νεκρό σημείο είναι το "Top Dead Center" και αναφέρεται σε μια θέση του εμβόλου σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο όρος TDC χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανώτατη θέση της κίνησης του εμβόλου στον κύλινδρο κατά τη διάρκεια του κύκλου εργασίας της μηχανης.

B.D.C=κάτω νεκρό σημείο (τα αρχικά "BDC" συνήθως αναφέρονται στο Bottom Dead Center (κάτω νεκρό σημείο). Το Bottom Dead Center αναφέρεται στη θέση του εμβόλου μιας μηχανης  κατά την οποία βρίσκεται στον χαμηλότερο δυνατό θέση της κίνησής του κατά την κατευθυνόμενη κίνηση του εμβόλου προς την κάτω πλευρά της κύλινδρος.)

 charge=φόρτιση (Η φόρτιση αναφέρεται στη διαδικασία προμήθειας ή προσθήκης ηλεκτρικής ή χημικής ενέργειας σε μια μπαταρία, μια συσκευή ή ένα σύστημα.)

Liquid=υγρό (Ένα υγρό είναι μια κατάσταση της ύλης που έχει χαρακτηριστικά μεταξύ ενός αέρα και ενός στερεού.)

Syringe=σύριγγα (Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών ή αερίων από ένα σημείο σε ένα άλλο, μέσω της αρχής της αναρρόφησης και της πίεσης.)

Fill up=γεμίζω (Ο όρος "fill up" σημαίνει να γεμίσετε κάτι πλήρως με κάποιο υλικό ή ουσία. Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ενέργεια του γεμίσματος μιας δεξαμενής, ενός δοχείου ή μιας αντλίας με υγρό ή αέριο μέχρι να φτάσει στην πλήρη χωρητικότητά του.)

Suction=αναρρόφηση (Η αναρρόφηση είναι η διαδικασία με την οποία ένα υγρό ή ένα αέριο μετακινείται από έναν χώρο χαμηλότερης πίεσης σε έναν χώρο υψηλότερης πίεσης μέσω ενός αναρροφητήρα ή μιας αντλίας.)

Combustion=καύση (Η καύση σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) αναφέρεται στην αντίδραση καύσης που συμβαίνει μέσα στον κινητήρα για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την κίνηση του οχήματος.)

Escape=διαφυγή (Η διαφυγή αναφέρεται στο πράξης ή την ενέργεια του να αποδράσει κάτι από έναν συγκεκριμένο τόπο ή κατάσταση.

Burning=καύση (Η λέξη "burning" αναφέρεται στην αντίδραση καύσης που συμβαίνει όταν ένα υλικό καίγεται στην παρουσία του οξυγόνου.)

Squeezing=πίεση-στύψιμο (Η λέξη "squeezing" αναφέρεται στην πίεση ή τη συμπίεση ενός αντικειμένου ή ενός υλικού ανάμεσα σε δύο επιφάνειες ή αντικείμενα.)

Upwards=προς τα πάνω 

Downwards=προς τα κάτω

Rise=αύξηση 

Ignite=aνάφλεξη (Η ανάφλεξη (είναι η αρχή της καύσης σε ένα καύσιμο. Πρόκειται για την αρχική αντίδραση που προκαλεί την εκκίνηση της καύσης μεταξύ του καυσίμου και του οξειδωτικού παράγοντα, συνήθως του οξυγόνου.)

Page 407

Scavenge=σάρωση (αναφέρεται στη διαδικασία απομάκρυνσης ή καθαρισμού αερίων ή αποβλήτων από μια κατανάλωση ή μια διαδικασία καύσης.)

Post scavenge=μετά την σάρωση (Ο όρος "post-scavenge" αναφέρεται σε μια φάση ή μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα μετά το στάδιο του scavenge. Στο πεδίο της μηχανικής και ειδικότερα στους εσωτερικούς καύσιμους κινητήρες, η έννοια του "post-scavenge" σχετίζεται συνήθως με τον τρόπο καύσης και απομάκρυνσης των καυσαερίων στον κινητήρα.)

Expansion=διαστολή (Στο πεδίο της μηχανικής, ο όρος "expansion" αναφέρεται στη φάση ή τη διαδικασία όπου την ενέργεια που παράγεται από την καύση την εκμεταλλεύονται για να προκαλέσουν κίνηση ή να εκτελέσουν ένα καθήκον.)

Page 408

Compressor impeller= (φτερώτη κομπρεσέρ στροβυλοφυσητήρος Το compressor impeller είναι μια κομβική συσκευή που χρησιμοποιείται σε συμπιεστές αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αεροσυμπιεστών και των τουρμπίνων. Είναι ένας κινούμενος δίσκος με καμπύλες λεπίδες που σχεδιάζονται έτσι ώστε να προκαλούν κυκλική ροή του αερίου.)

Turbine rotor=άξονας στροβυλοφυσητήρα, ρότορας/ (Το "turbine rotor" αναφέρεται στο κινούμενο μέρος μιας τουρμπίνας. Η τουρμπίνα είναι μια μηχανή που μετατρέπει την ενέργεια του ρευστού ή του αερίου σε μηχανική ενέργεια, κινώντας έναν άξονα. Οι τουρμπίνες συνήθως χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως αεροπορικές μηχανές, αντλίες, γεννήτριες και πετρελαιοκινητήρες.)

Turbo-blower=στροβυλοφυσητήρας. Το "turbo blower" είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να παράγει πίεση ή ροή αέρα με τη χρήση ενός τουρμπίνας. Λειτουργεί παρόμοια με έναν αεροσυμπιεστή, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη ροή αέρα με σχετικά χαμηλές πιέσεις.

Auxiliary boiler=βοηθητικός λέβητας (είναι μια μονάδα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας σε πλοία, εργοστάσια ή άλλες μεγάλες εφαρμογές.)

Page 409

Shaft= άξονας (Ο άξονας είναι ένας μηχανικο στοιχείο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κίνησης ή δύναμης μεταξύ δύο ή περισσότερων μηχανικών συστημάτων.)

Impeller= Στροφείο (Αναφέρεται στο μηχανικό μέρος που στηρίζει και συγκρατεί τις λεπίδες της τουρμπίνας. Οι λεπίδες στηρίζονται στο στροφείο και περιστρέφονται γύρω από τον άξονα της τουρμπίνας όταν εφαρμόζεται η κίνηση.)

Stator=στάτορας (Αναφέρεται στο μηχανικό μέρος που παραμένει σταθερό κατά τη λειτουργία της τουρμπίνας, αντίθετα με τον ροτόρα που περιστρέφεται. Ο στατόρας βρίσκεται στο εσωτερικό του ροής του ρευστού και παρέχει την αντίσταση και την καθοδήγηση που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της τουρμπίνας.)

Spiral casing=σπειροειδές περίβλημα (Αναφέρεται στο εξωτερικό περίβλημα ή περίβλημα ροής ενός υδροστροβιλικού συστήματος.)

Page 411

Superheater=υπερθερμαντήρας (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ατμοπαραγωγά συστήματα, όπως ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες, για να αυξήσει τη θερμοκρασία του ατμού πέρα από την κατάσταση της κορυφαίας κορεσμένης κατάστασης.)

Steam drum=δοχείο ατμού (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ατμολέβητες και ατμογεννήτριες για την αποθήκευση και διαχείριση του ατμού που παράγεται από την παραγωγή θερμότητας.)

Water drum=δοχείο νερού (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ατμολέβητες και ατμογεννήτριες για την αποθήκευση και διαχείριση του νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής ατμού.)

Furnace=κλίβανος-εστία είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την καύση καυσίμων και την παραγωγή θερμότητας. Συνήθως, αναφέρεται σε μια δομή ή μια θερμαινόμενo θαλαμο όπου πραγματοποιείται η καύση καυσίμων.)

Oil burners=μπόρνες, οπές, καυστήρες λαδιού (είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την καύση πετρελαίου ως καύσιμο. Αυτοί οι καυστήρες συνήθως χρησιμοποιούνται σε θερμαντικά συστήματα, ατμολέβητες, ατμογεννήτριες, καυτούς αέρας και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται θέρμανση ή παραγωγή ατμού.)

Water tubes=σωλήνες νερού (είναι σωλήνες ή σωληνοειδείς δομές που χρησιμοποιούνται σε αρκετά συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ατμού. Η ονομασία "water tubes" προέρχεται από το γεγονός ότι αυτοί οι σωλήνες μεταφέρουν νερό ή άλλα υγρά μέσα τους.)

Page 412

Draught fans=τεχνικός ελκισμός (είναι ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες εξαερισμού που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αναρρόφησης ή ροής αέρα σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Ο όρος "draught" αναφέρεται στην ροή αέρα ή την τροχιά του αέρα.)

Feedwater= (Το "feedwater" είναι το νερό που εισέρχεται σε μια ατμολέβητα, μια ατμογεννήτρια ή ένα θερμαντικό σύστημα για την παραγωγή ατμού.)

Generating tubes=σωλήνες παραγωγής(ατμού) (Ο όρος "generating tubes" αναφέρεται σε σωλήνες που χρησιμοποιούνται σε ατμογεννήτριες ή ατμολέβητες για την παραγωγή ατμού.)

Attemperator=αφυπερθερμαντήρας, ελεγκτής(προσαρμοστής) (χρησιμοποιείται σε ατμογεννήτριες για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του ατμού πριν από την παράδοσή του.)

boiler drum=ατμοθάλαμος (είναι μια σημαντική συσκευή που χρησιμοποιείται σε ατμογεννήτριες ή ατμολέβητες. Αποτελεί ένα μεγάλο δοχείο που συγκεντρώνει και αποθηκεύει τον παραγόμενο ατμό πριν από την παράδοσή του στην εφαρμογή.)

page 413

saturated=κεκορεσμένος (συνήθως αναφέρεται στην κατάσταση του ατμού που παράγεται από τον λέβητα.)

superheated=υπέρθερμανσμένος (Ο όρος "superheated" χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση του ατμού όταν η θερμοκρασία του είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία κορεσμού στην ατμοσφαιρική πίεση.)

tubes=σωλήνες (σε ένα λέβητα αναφέρονται στις σωληνώσεις ή σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του θερμικού μέσου μέσα από τον λέβητα.)

smoke box=καπνοσυλέκτης (Ο καπνοσυλλέκτης είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την απομάκρυνση των καυσαερίων και του καπνού από μια πηγή καύσης, όπως ένας λέβητας.)

combustion chamber=θάλαμος καυσής (είναι ο χώρος εντός της μηχανής όπου λαμβάνει χώρα η καύση του καυσίμου.)

girder strap=δοκός υποστήριξης (δοκάρι, τραβέρσα) (είναι μια επένδυση ή μια ζώνη που τοποθετείται γύρω από ένα "girder" (δοκό) για να τον ενισχύσει ή να προσδώσει επιπλέον αντοχή.)

steel shell=μεταλικό κέλυφος (αναφέρεται σε ένα κέλυφος ή περίβλημα που κατασκευάζεται από χάλυβα. Συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η δημιουργία ενός ανθεκτικού, ανθεκτικού στην πίεση και ανθεκτικού στην καταπόνηση κέλυφους.)

page 415

Fireproof=πυρασφαλές (αναφέρεται στην ικανότητα ενός υλικού ή ενός αντικειμένου να αντέχει στην πυρκαγιά ή να μην επιτρέπει τη διάδοση της φωτιάς.)

Atomizer=ψεκαστήρας, ατμοποιητής. (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει ένα υγρό σε μικρές σταγόνες ή σε ατομικά σωματίδια (ατομική μορφή).)

Water header=θάλαμος νερού (αναφέρεται σε μια δομή ή μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την κατευθυντήρια ροή του νερού σε ένα σύστημα ψύξης ή θέρμανσης.)

Attemperator / desuperheater=αφυπερθερμαντήρας (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ατμοσφαιρικά ή υπερκριτικά συστήματα ατμού για τη μείωση της θερμοκρασίας του ατμού σε συγκεκριμένα επίπεδα.)

Water wall=υδρότοιχος λέβητα (αναφέρεται σε μια δομή που βρίσκεται μέσα στον θαλαμο καυσης (combustion chamber) ενός λέβητα και αποτελείται από σωλήνες ή σωληνοειδή στοιχεία γεμάτα με νερό.

Circulate=κυκλοφορώ.  (αναφέρεται στην κίνηση ή τη ροή ενός ρευστού ή αερίου μέσα σε ένα σύστημα ή μια δομή.)

Apparatus=συσκευή (αναφέρεται σε ένα σύνολο εξοπλισμού, συσκευών που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό.)

Affected=επηρεάσμενα

Moisture=υγρασία (Αναφέρεται στον κατάσταση που κάποιος ή κάτι έχει επηρεαστεί ή πλήττεται από κάτι.)

Wet=υγρά (αναφέρεται σε μια κατάσταση της ουσίας όπου τα μορια της έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα μεταξύ τους, αλλά διατηρούνται κοντά μεταξύ τους.)

Dry=στεγνά ("στεγνά" αναφέρεται στην κατάσταση όταν κάτι είναι χωρίς υγρασία, υγρό ή υγρασία.)

Page 416

To minimize=να ελαχιστοποιήσουν (αναφέρεται στην ενέργεια ή τη διαδικασία μείωσης ή μείωσης κάτι στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.)

Sailing at sea=πλέοντας στην θάλασσα 

Controlling the flow=έλεγχος της ροής (αναφέρεται σε μια διαδικασία ή ένα μηχανισμό που χρησιμοποιείται σε επικοινωνίες μεταξύ συστημάτων ή συσκευών για τον έλεγχο και τη διαχείριση της ροής δεδομένων.)

Detect promptly=άμεσως εντοπισμός (σημαίνει να ανιχνεύετε ή να ανακαλύπτετε κάτι γρήγορα ή άμεσα, χωρίς καθυστέρηση. Πρόκειται για τη δράση του αναγνωρίζει να καταλάβει ή να εντοπίζει κάτι με έγκαιρο τρόπο, προκειμένου να αντιδράσετε ή να αντιμετωπίσετε την κατάσταση ή το πρόβλημα αμέσως.)

Is divided=ειναι διαχωρισμένος (αναφέρεται στην κατάσταση όταν κάτι έχει χωριστεί ή διαιρεθεί σε μέρη ή τμήματα που είναι ανεξάρτητα ή απομονωμένα μεταξύ τους. Συνήθως, αναφέρεται σε αντικείμενα, συστήματα ή διαδικασίες που έχουν διαχωριστεί για να λειτουργούν ανεξάρτητα ή να παρέχουν κάποια ασφάλεια ή προστασία.)

Special requirements=ειδικές απαιτήσεις και αναφέρεται σε ξεχωριστές ή ιδιαίτερες απαιτήσεις ή απαίτηση που είναι ιδιαίτερα αναγκαία ή εξαιρετική σε σχέση με μια συνηθισμένη απαίτηση.

Malfunction=δυσλειτουργεία (Η λέξη "δυσλειτουργία" αναφέρεται στην ανεπάρκεια, το πρόβλημα ή τη μη λειτουργία ενός συστήματος, μιας διαδικασίας, μιας συσκευής ή ενός οργάνου.)

Initiate=ξεκινάω (Η λέξη "initiate" σημαίνει να ξεκινήσει, να αρχίσει ή να εκκινήσει μια δράση, μια διαδικασία ή ένα γεγονός.)

Application=εφραρμογή (Η λέξη "application" αναφέρεται σε διάφορες σημασίες ανάλογα με τον περιβάλλοντα τομέα. Ορισμένες από τις κοινές σημασίες της λέξης είναι οι εξής:

1. Εφαρμογή λογισμικού: (Στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, μια "εφαρμογή" (application) αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα ή μια σουίτα προγραμμάτων που σχεδιάστηκε για να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες ή να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

2. Αίτηση ή αίτημα: "Application" μπορεί να αναφέρεται σε μια αίτηση ή ένα αίτημα που υποβάλλεται για να λάβει έγκριση, άδεια ή πρόσβαση σε κάτι, όπως για παράδειγμα μια αίτηση για εργασία ή μια αίτηση για χρηματοδότηση.)

Decrease=μείωση (αναφέρεται στον μειωμένο βαθμό, ποσότητα. Χρησιμοποιείται ως ρήμα για να δηλώσει την πράξη του να μειώνει κάτι ή να μειώνεται αυτόματα.)

Predetermined=προκαθορισμένο (Η λέξη "προκαθορισμένο" αναφέρεται σε κάτι που έχει οριστεί, καθοριστεί ή ορίζεται εκ των προτέρων, πριν από το συγκεκριμένο γεγονός ή την κατάσταση.)

Constant=σταθερός (Η λέξη "σταθερός" αναφέρεται σε κάτι που παραμένει αμετάβλητο, αδιάκοπο ή σταθερό με την πάροδο του χρόνου ή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Μπορεί να αναφέρεται και σε κάποιον που είναι αξιόπιστος, ακλόνητος ή ανθεκτικός.)

Lag=επιβράνδυση ανάφλεξης (η λέξη "lag" αναφέρεται σε μια καθυστέρηση ή χρονική καθυστέρηση μεταξύ δύο ενεργειών, γεγονότων ή συμβάντων. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συμβεί κάτι μετά την αρχική ενέργεια ή συμβάν.)

Emission=εκπομπή (αναφέρεται στην απελευθέρωση ή εκπομπή κάποιου αέριου, ουσίας ή ακτινοβολίας στο περιβάλλον.)

Page 418

Condenser=συμπυκνωτής (ο όρος "συμπικνωτής" αναφέρεται στη μέτρηση του πόσο συμπυκνώνεται ή συμπιέζεται ένα υλικό.)

condensate pump=αντλία συμπυκνώματος (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να αντλήσει αέρα ή αέρια από έναν χώρο και να τα συμπυκνώσει, δηλαδή να τα συμπιέσει και να τα μεταφέρει σε έναν πιο πυκνό κατάσταση.)

steam pipe=σωλήνας ατμού (είναι ενας σωλήνας ή αγωγός που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ατμού από ένα σημείο σε ένα άλλο σε βιομηχανικά, ενεργειακά ή θέρμανσης/ψύξης συστήματα.)

Exhaust pipe=σωλήνας εξώδου (αναφέρεται στο σωλήνα εξάτμισης ή σωλήνα εξόδου καυσαερίων.)

Deaerating Feed Tank-DFT=δεξαμενή απαέρωσης τροφοδοτικού νερού λεβήτων (Ο σκοπός του DE aerating feed tank είναι να αφαιρέσει τον αέρα που περιέχεται στο τροφοδοτικό νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού.)

Preheater=προθερμαντήρας (είναι μια συσκευή ή ένας εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για να προθερμάνει ένα ρευστό ή ένα αέριο πριν αυτό εισέλθει σε ένα επόμενο στάδιο της διεργασίας.)

Service pump=αντλια service (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει υγρά από ένα μέρος σε ένα άλλο σημείο.

Blade=πτερύγιο (Στον τομέα της μηχανικής, είναι γνωστά ως λεπίδες ή πτερύγια και χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές. Οπως η τουρμπινα.)

Page 421

Feed pump=αντλία τροφοδοσίας (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει το τροφοδοτικό υγρό σε ένα σύστημα. Συνήθως αναφέρεται σε αντλίες που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά συστήματα για να μεταφέρουν νερό, ψυκτικά υγρά, λάδια ή άλλα τροφοδοτικά υγρά σε διάφορα σημεία του συστήματος.)

H.P steam turbine=τουμπίνα ατμού υψηλής πίεσης (είναι ένας τύπος τουρμπίνας που χρησιμοποιείται σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικές εφαρμογές. Σχεδιάστηκε ειδικά για να αξιοποιεί ατμό υψηλής πίεσης για τη δημιουργία μηχανικής ενέργειας, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Superheated steam pipe=σωλήνα υπέρθερμου ατμού (είναι μια σωλήνα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υπερθερμου ατμου. Υπέρθερμος ατμός είναι ο ατμός που έχει θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται στη φάση κορεσμού του ατμού.)

L.P steam turbine=τουρμπίνα ατμού χαμηλής πίεσης (Λειτουργεί με χαμηλή πίεση ατμού και συνήθως λαμβάνει τον ατμό από μια HP (High-Pressure) τουρμπίνα ή από ατμογεννήτρια.

Saturated steam pipe=σωλήνας κεκορεσμένου ατμού (Ένας σωλήνας ατμού κορεσμού (saturated steam pipe) είναι ένας σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κορεσμένου ατμού.)

Steam generation=παραγωγή ατμού (Η παραγωγή ατμού αναφέρεται στη διαδικασία και την τεχνολογία παραγωγής ατμού από νερό.)

Sea water cooling circulating pump=αντλία κυκλοφορίας ψύξης θαλασσινού νερού (Η αντλία κυκλοφορίας ψύξης θαλασσινού νερού είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε πλοία και άλλα θαλάσσια συστήματα για να αντλεί θαλασσινό νερό και να το κυκλοφορεί μέσω του συστήματος ψύξης.)

Page 424

Mounted=τοποθετημένο (Χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που έχει τοποθετηθεί ή στερεωθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.)

Deaerating=απαέρωση (Η απαερώση είναι μια διαδικασία που αφορά την αφαίρεση του αέρα από έναν χώρο ή από ένα υγρό μέσο.)

Volume=ένταση (Στον τομέα της μηχανικής, η "ένταση" αναφέρεται συνήθως στην φυσική ποσότητα που περιγράφει τη δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας. Συχνά, αναφέρεται στην ένταση της πίεσης, η οποία είναι η δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας.)

Throttle=στραγγαλιστική ή ρυθμιστική βαλβίδα, Επίσης διάταξη αυξομίωση στροφών κινητήρα (Στη μηχανική και στην αυτοκινητοβιομηχανία, ο όρος "throttle" αναφέρεται στο μηχανικό ή ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει την ποσότητα καυσίμου και αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα ενός οχήματος, προσαρμόζοντας έτσι την ισχύ του κινητήρα.)

Boiling=βρασμός (Ο βρασμός είναι η φάση μετάβασης της ουσίας από την υγρή κατάσταση στην αέρια κατάσταση, όταν η θερμοκρασία της ουσίας φτάσει στο σημείο βρασμού της.)

Astern=ανάποδα (Ο όρος "astern" χρησιμοποιείται στη ναυτιλία για να περιγράψει την κίνηση ενός πλοίου όταν η κατεύθυνση της κίνησης είναι προς τα πίσω.)

Stationary=Σταθερός (Η λέξη "stationary" αναφέρεται σε κάτι που είναι ακίνητο, σταθερό ή αδρανές και δεν κινείται. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αντικείμενο, ένα όχημα, ή ένα πρόσωπο που παραμένει σε μια στατική θέση ή δεν έχει κίνηση.)

Gas=Αέριο (Τα αέρια είναι ουσίες που δεν έχουν σταθερό σχήμα ή όγκο, και μπορούν να εξαπλωθούν για να γεμίσουν ολόκληρο τον διαθέσιμο χώρο.)

Packing gland= Σαλαμάστρα (χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές για να αποτρέψει τη διαρροή υγρών ή αερίων.)

Rotating=Περιστρεφόμενος (αναφέρεται στην κίνηση ενός αντικειμένου γύρω από τον άξονά του.)

Solid=Στερεός (Παραδείγματα στερεών υλικών περιλαμβάνουν το σίδηρο, το ξύλο, το πλαστικό, το γυαλί και το πέτρινο υλικό.)

Page 425

Resuperheater=επαναθερματήρας (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε θερμικές διαδικασίες, όπως στις ατμολέβητες και τους ατμοπαραγωγούς, για να θερμαίνει ξανά τον ατμό μετά την αρχική διαδικασία.)

Fire tube boiler=φλογοαυλωτός λέβητας (στα πλοία είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας με την καύση φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είναι ο βασικός τύπος λέβητα που συναντάται σε πολλά εμπορικά πλοία και πλοία μεταφοράς επιβατών.)

Water tube boiler=υδραυλωτός λέβητας (Ένας λέβητας με σωλήνες νερού είναι ένας τύπος λέβητα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού ή ζεστού νερού. Αποτελείται από πολλούς σωλήνες γεμάτους νερό, τα οποία θερμαίνονται εξωτερικά από τα αέρια καύσης.)

Funnel=καπνοδόχος (Η καπνοδόχος είναι μια δομή που χρησιμοποιείται σε πλοία και κτίρια για τη συλλογή και απόβαση των καπνών που προέρχονται από την καύση καυσίμων.)


Steam drum=ατμοθάλαμος (Ο ατμοθάλαμος είναι ένας χώρος ή συσκευή σχεδιασμένη για την παραγωγή, συγκέντρωση και αποθήκευση ατμού.)

Page 426

Generator=γεννήτρια (Στον τομέα της ναυτιλίας, η έννοια της "γεννήτριας" αναφέρεται συνήθως σε μια συσκευή που παράγει ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών ενός πλοίου.)

Windlass=βαρούλκο-βίντσι (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται στη ναυτιλία για τον έλεγχο και την ανύψωση της άγκυρας ενός πλοίου. Αποτελείται από έναν οριζόντιο άξονα που περιστρέφεται και έναν μηχανισμό που μεταδίδει αυτήν την περιστροφική κίνηση στην άγκυρα.)

Fire extinguisher=πυροσβεστήρας (είναι ένας φορητός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση μικρών πυρκαγιών.)

Capstan=εργάτης άγκυρας (είναι μια μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται στη ναυτιλία για τον έλεγχο και την ανύψωση βαριών αντικειμένων, όπως η άγκυρα ή η αλυσίδα.)

Crane=γερανός(κρένι) (Ο γερανός είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται για την ανύψωση, τη μεταφορά και την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων.)

Pumps=αντλίες (Μια αντλία είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών, αερίων ή οποιουδήποτε άλλου ρευστού μέσου από ένα μέρος σε άλλο.)

Fin stabilizers=πτερήγια σταθεροποίησεις (Eίναι συστήματα σταθεροποίησης που χρησιμοποιούνται σε πλοία για να μειώσουν την κύλιση (rolling) που προκαλείται από κύματα, άνεμο ή άλλες εξωτερικές δυνάμεις.)

Electric motor=ηλεκτρικός κινητήρας (Ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια συσκευή που μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για να παράγει κινητική δύναμη.)

Page 428

Cooler=ψυγείο (Στον τομέα των μηχανικών, ένα ψυγείο είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μείωση της θερμοκρασίας ενός χώρου ή ενός συστήματος. Τα ψυγεία χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών και την απομάκρυνση θερμότητας από τον χώρο ή το σύστημα που χρειάζεται ψύξη.)

Heater=θερμαντήρας. Ένας θερμαντήρας (heater) είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας σε έναν χώρο ή ένα σύστημα.

Air compressor=αεροσυμπιεστής (Ένας αεροσυμπιεστής είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση αέρα ή άλλων αερίων. Ο αεροσυμπιεστής αυξάνει την πίεση του αέρα, μειώνοντας τον όγκο του, προκειμένου να παράγει συμπιεσμένο αέρα με υψηλότερη πίεση.)

Oil-water separator=διαχωριστής λαδιού-νερού (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει το λάδι από το νερό.)

Purifiers=φυγοκεντρικός διχωριστήρας (Ένας φυγοκεντρικός διαχωριστής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό υγρών ή αερίων με διαφορετικές πυκνότητες μέσω της αρχής της φυγοκεντρικής δύναμης.)

Page 429

Salt molecules=μόρια αλατιού.
Reverse osmosis=αντίστροφη ώσμωση (είναι μια διαδικασία απόσταξης που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την απόσταξη του νερού.)

Evaporator=αποστακτήρας (Ένας αποστακτήρας είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την απόσταξη υγρών μείγματος με σκοπό την απόμακρυνση επιθυμητών συστατικών και την παραγωγή καθαρού υγρού.)

Condensate=συμπύκνωμα (Το συμπύκνωμα αναφέρεται στη διαδικασία ή το αποτέλεσμα της αύξησης της συγκέντρωσης μιας ουσίας, είτε αυξάνοντας το ποσοστό των στερεών σωματιδίων σε ένα υγρό μείγμα είτε μειώνοντας τον όγκο του υγρού.)

Drip=σταγόνα (Η σταγόνα είναι μικρή ποσότητα υγρού που παίρνει μορφή σφαίρας λόγω της επιφανειακής τάσης του υγρού.

Transfer=μεταφορά (στον τομέα της ναυτιλίας και των μηχανικών, ο όρος "transfer" χρησιμοποιείται συχνά για να αναφέρεται στη μεταφορά και μετακίνηση αντικειμένων, υλικών ή ενέργειας από ένα μέρος σε ένα άλλο.)

Drain line=γραμμή αποστράγγισης (αναφέρεται σε μια σωλήνωση ή αγωγό που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση υγρών από ένα σύστημα ή μια συσκευή.)

Submerge=βυθίζω (αναφέρεται στη διαδικασία της βύθισης κάτω από την επιφάνεια του νερού.)

Page 430

Fan(blower)=Aνεμιστήρας (Ο ανεμηστήρας είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να παράγει ροή αέρα ή να δημιουργήσει αερισμό σε έναν χώρο.)

Steering gear=Mηχανισμός διεύθυνσης πηδαλίου(τιμονάκι) (Aναφέρεται στο σύστημα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κατεύθυνσης ενός πλοίου. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στο πλήρωμα του πλοίου να αλλάζει τη γωνία των προωθητικών συστημάτων (όπως οι προπέλες),προκειμένου να αλλάξει την κατεύθυνση της κίνησης του πλοίου.)

Launching gear (gravity davits) =Mηχανισμός καθέλκησης σωσήβιων λεμβών

Page 431

Sewage treatment plant=Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (είναι μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την επεξεργασία των αποβλήτων λυμάτων πριν από την εκπομπή τους στο περιβάλλον.)

Incinerator=αποτεφρωτήρας (είναι μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την καύση αποβλήτων με σκοπό τη μείωση τους σε στερεή μορφή, την εξάλειψη των παθογόνων οργανισμών και τη μείωση του όγκου τους.)

Launching gear=Μηχανισμός καθελκίσεως σωσίβιων λέμβων (αναφέρεται σε ένα σύνολο μηχανικών μηχανισμών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για το ασφαλές και αποτελεσματικό λανσάρισμα (εκτόξευση) ενός σκάφους, συνήθως στο νερό.)

Fire detectors=ανιχνευτής πυρκαγιάς (Ένας ανιχνευτής πυρκαγιάς (fire detector) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πιθανών πυρκαγιών ή επικίνδυνων θερμοκρασιών σε έναν χώρο.)

Compressor=συμπιεστής (Ο συμπιεστής (compressor) είναι μια μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μείωση του όγκου ενός αέρα ή αερίου αυξάνοντας την πίεσή του.)

Bilge pump=αντλία σεντινών (είναι μια τύπος αντλίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών, συνήθως μεσαίας προς υψηλής έντασης, από μια πηγή σε έναν προορισμό.)

Motors=κινητήρες (αναφέρεται σε μια συσκευή ή ένα μηχανικό σύστημα που μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική κίνηση. Σε γενικές γραμμές, ο όρος "motor" χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε ηλεκτρικούς κινητήρες.)

Turning gear=μηχανισμός στρέψεως μηχανής (ίναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον περιστροφή ενός μεγάλου μηχανήματος ή εξοπλισμού σε χαμηλές ταχύτητες, συνήθως με σκοπό τη διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση ή για την πραγματοποίηση συντήρησης.Η συσκευή turning gear συνήθως περιλαμβάνει έναν ηλεκτροκινητήρα (electric motor) που συνδέεται με τον άξονα του μηχανήματος που πρόκειται να περιστραφεί.)

Stability=σταθερότητα (Στο πλαίσιο της φυσικής και της μηχανικής, η "stability" αναφέρεται στην ιδιότητα ενός συστήματος να παραμένει σταθερό.)

Instability=αστάθεια (Η αστάθεια αναφέρεται στην αντίθετη κατάσταση της stability. Όταν ένα σύστημα ή μια διαδικασία είναι ασταθές.)

Page 433

Cooling water circulating pump=αντλία κυκλοφορίας νερου ψύξης (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για να κυκλοφορεί νερό ψύξης σε ένα σύστημα ψύξης.)

Ballast pump=Aντλία έρματος (είναι μια ειδική τύπος αντλίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών μέσω μιας μεμβράνης.)

Fresh water pump=Aντλία γλυκού νερού (Eίναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φρέσκου νερού σε ένα σύστημα.)

Air pump or condensate=αντλια συμπυκνώματος (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να αντλήσει ή να εισάγει αέρα σε ένα σύστημα ή έναν χώρο.)

Lub-oil pump=αντλία λιπαντικού λαδιού (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά λαδιού λίπανσης σε μηχανές και εξοπλισμό.)

Drain pump=αντλία αποστράγγισης (είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση υγρών από έναν χώρο ή ένα σύστημα.)

Feed water pump=αντλία τροφοφοδοτικού νερού (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία νερού σε μια μονάδα παραγωγής ατμού ή θερμότητας.)

Fuel oil pump=αντλία πετρελαίου (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσίμου από τον αποθηκευτικό χώρο σε μια μηχανή ή σε άλλον εξοπλισμό που απαιτεί καύσιμο για τη λειτουργία του.)

Cargo pump=αντλία φορτίου (Eίναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών ή αερίων από έναν χώρο χαμηλότερης πίεσης σε έναν χώρο υψηλότερης πίεσης.)

Sanitary pump=αντλία υγιεινής (είναι μια εξειδικευμένη αντλία που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο υγιεινής και αποφυγή μολύνσεων.)

Emergency fire pump=πυροσβεστική αντλία έκτατης ανάγκης (είναι μια αντλία που χρησιμοποιείται για την αντληση νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς.)

Feed=τροφοδοσία (αναφέρεται στην προμήθεια ή παροχή κάποιου υλικού ή πόρου σε ένα σύστημα ή διεργασία.)

Device=συσκευή (Μια συσκευή είναι ένα φυσικό ή ηλεκτρονικό αντικείμενο, σύστημα ή μηχανισμός που σχεδιάστηκε για να εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία ή να παρέχει μια υπηρεσία.)

Pressure=πίεση (Η πίεση αναφέρεται στη δύναμη που ασκείται ανά ενότητα επιφάνειας.)

Diesel=ντιζελ (Το ντίζελ είναι ένα είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται κυρίως για την κίνηση οχημάτων και τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης.)

Discharge=αδειάζω (Στη μηχανική, ο όρος "discharge" αναφέρεται στη ροή ή εκροή υγρού ή αερίου από μια συσκευή, ένα σύστημα ή μια αγωγή.)

Displacement pumps=αντλιες εκτοπίσματος (είναι μια κατηγορία αντλιών που λειτουργούν με την αρχή της αντικατάστασης ή της απόσυρσης υγρού ή αερίου από έναν χώρο και την ανακατανομή του σε έναν άλλο χώρο ή σύστημα.)

Centrifugal pumps=φυγοκεντρικες αντλίες (είναι μια κατηγορία αντλιών που χρησιμοποιούν κεντροφυγική δύναμη για τη μεταφορά υγρών.)

Reciprocating pumps=παλινδρομικές αντλίες (είναι μια κατηγορία αντλιών που χρησιμοποιούν έναν παλινδρομικη κινηση για να μεταφέρουν υγρά.)

Rotary pumps=περιστροφικές αντλίες. Οι περιστροφικές αντλίες (rotary pumps) είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών ή αερίων.

Vanes=πτερύγια (αναφέρονται σε επίπεδα ή καμπυλωτά κομμάτια που βρίσκονται εντός μιας περιστροφικής αντλίας ή μηχανισμού.)

Page 436

Single stage=αντλίες ενός σταδίου (αναφέρεται σε μια αντλία ή έναν συμπιεστή που λειτουργεί με μία μόνο στάδιο αντλίας ή συμπίεσης.)

Multistage=πολλαπλών σταδίων (αναφέρεται σε αντλίες ή συμπιεστές που λειτουργούν με περισσότερα από ένα στάδια αντλίας ή συμπίεσης.)

Page 440

Ballast transfer=μεταφορά έρματος (αναφέρεται στη διαδικασία μεταφοράς υγρού ή στερεού ερματος μεταξύ τμημάτων ενός πλοίου για να διατηρηθεί η ισορροπία και η σταθερότητά του.)

Purifier room=δωμάτιο καθαρισμού (Το "purifier room" είναι ένας χώρος που συναντάται σε πλοία και χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των επεξεργαστών λαδιού (purifiers).

Main boiler=κύριως λέβητας (αναφέρεται σε εναν από τους κυριους  λέβητες που χρησιμοποιούνται σε πλοία ή σε μεγάλα εργοστάσια για την παραγωγή ατμού.)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η πτυχιακή εργασία με τίτλο "Λεξικό Ναυτικών Όρων Τεύχος Ι και ΙΙ" για το τμήμα Μηχανικών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρέχοντας έναν πολύτιμο πόρο για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών ναυτιλίας. Η πτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στη συλλογή, ταξινόμηση και περιγραφή ενός ευρέος φάσματος ναυτικών όρων που σχετίζονται με τη μηχανική πλεύσης, την ενέργεια και τα συστήματα των πλοίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. "The Oxford Companion to Ships and the Sea"

2. "The Sailor's Word Book: The Classic Source for Over 14,000 Nautical Terms"

3. "Nautical Dictionary" by Richard M. Blackett

4. "The Language of the Sea: A Glossary of Sea Terms" by Captain H. Taprell Dorling

5. "The Penguin Dictionary of Ships and Shipping" by Chris Chant

6. "The Sea-Warfare Pocket Dictionary: The Essential Naval Reference" by Chris McNab

7. "The Sailor's Illustrated Dictionary" by N. Ray Cramer

Περιεχόμενα
[Το κείμενο των περιεχομένων γράφεται σε Times New Roman, 12 dots, πλήρης στοίχιση, διάστιχο 1.5]

Περίληψη
3

Abstract
4

Πρόλογος
5

Κεφάλαιο 1: χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
6
Κεφάλαιο 2: χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
x
Κεφάλαιο 3: χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
x
Κεφάλαιο ν: χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
x
Επίλογος - Συμπεράσματα
x
Βιβλιογραφία
xxx
Παράρτημα
xxx
2

