ΑΣΚΗΣΕΙΣ I (ΝΟΜΟΣ COULOMB)

1.  Δίνονται 2 σφαίρες, ηλεκτρικά φορτισμένες, με q1=40mC  και q2=30μC. Βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)  σε απόσταση r=10cm. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη δύναμη σε κάθε σφαίρα.							(F=108*104N)

2. Δίνονται 2 σφαίρες, ηλεκτρικά φορτισμένες, με q1=200mC  και q2=30μC. Βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)  σε απόσταση r=30mm. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη δύναμη σε κάθε σφαίρα.							(F=6*10 7N)

3. Δίνονται 2 σφαίρες, ηλεκτρικά φορτισμένες, με q1=40mC  και q2=50mC. Βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)  σε απόσταση r=50mm. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη δύναμη σε κάθε σφαίρα.							(F=72*108N)

4. Δύο σφαίρες έχουν ίσα  ηλεκτρικά φορτία q1= q2= 2000μC. Βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)   σε απόσταση r=50mm. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη δύναμη σε κάθε σφαίρα.								(F=144*109N)

5. Δύο σφαίρες έχουν ίσα  ηλεκτρικά φορτία και απωθούνται με δύναμη F=0.36KN, ενώ βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)  σε απόσταση r=1m. Να υπολογιστεί το φορτίο κάθε σφαίρας.								(q1= q2= 200μC)

6. Δίνονται 2 σφαίρες, ηλεκτρικά φορτισμένες, με q1=200mC  και q2. Βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)  σε απόσταση r=30mm και αναπτύσσεται δύναμη σε κάθε σφαίρα F=180N.  Να υπολογιστεί το φορτίο q2.					(q2=9*10-11C)

7. Δίνονται 2 σφαίρες, ηλεκτρικά φορτισμένες, με q2=40μC  και q1. Βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2)  σε απόσταση r=0,03m και αναπτύσσεται δύναμη σε κάθε σφαίρα F=2KN.  Να υπολογιστεί το φορτίο q1.						(q1=5*10-6C)

8. Δύο σφαίρες έχουν ίσα  ηλεκτρικά φορτία q1= q2= 2000μC και απωθούνται με δύναμη F=360N, ενώ βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2). Να υπολογιστεί η απόσταση  r των φορτίων.								(r=100m)

9. Δύο σφαίρες έχουν ίσα  ηλεκτρικά φορτία q1= q2= 8μC και απωθούνται με δύναμη F=3,6MN, ενώ βρίσκονται στον αέρα (k0=9*109Nm2/C2). Να υπολογιστεί η απόσταση  r των φορτίων.

(r=4*10-4m)