ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΡΘΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ HO 229

Οι πίνακες HO 229 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την επίλυση του γήινου σφαιρικού τριγώνου που μέρος του αποτελεί ο Ορθοδρομικός πλους.

Στην περίπτωση της ορθοδρομίας τα στοιχεία εισόδου μεταβάλλονται σε:

LHA  : Η Διαφορά μήκους (Δλ)

Πλάτος (Latitude):  Το πλάτος αναχώρησης (φαν)

(Σημ1: Εάν το πλάτος αναχώρησης περιέχει πρώτα και δέκατα της μοίρας εισερχόμαστε με ακέραιο πλάτος υπολογισμού (Assumed Latitude < 30’  φαν )  όπως και στους υπολογισμούς ευθείας θέσης. Π.χ. αν το φαν = 45° 25’ θα εισέλθουμε με Latitude 45°, αν το φαν = 45° 55’ θα εισέλθουμε με Latitude 46° κλπ.

Declination: To πλάτος άφιξης (φαφ )

(Σημ2: Εάν το πλάτος άφιξης περιέχει πρώτα και δέκατα της μοίρας εισερχόμαστε με την ακέραιη μοίρα του στον πίνακα Declination αλλά το Hc που θα λάβουμε θα διορθωθεί μέσω του d’ και του πίνακα Interpolation Table

Τα εξαγώμενα στοιχεία που θα πάρουμε θα είναι:

Hc :  H Λοξοδρομική Απόσταση

Ζ   :  Η Αρχική Πλεύση (ημικυκλικά)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.

Στην πρώτη περίπτωση τα πλάτη αναχώρησης και άφιξης (φαν – φαφ ) είναι ομώνυμα και η διαφορά μήκους (Δλ) είναι μικρότερη από 090°.

Στους πίνακες εισερχόμαστε στην αριστερή σελίδα των πινάκων ( SAME NAME ).

Στοιχεία εισόδου:

Η Διαφορά μήκους (Δλ) ως LHA

Το πλάτος αναχώρησης (φαν) ως πλάτος (Latitude)

To πλάτος άφιξης (φαφ ) ως Declination

Η ορθοδρομική απόσταση θα είναι 90 – Hc

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με το Z

Παράδειγμα:

Αναχώρηση 45° 15’ N    - 045° 18’ E,     Άφιξη :   39° 15’ Ν   - 041° 42’W

| Φαν :45° 15’ N Latitude = 45° | λαν : 045° 18’ E |
| --- | --- |
| Φαφ : 39° 15’ Ν Declination = 39° και | (+) λαφ : 041° 42’W |
| Θα χρησιμοποιήσουμε τα 15’ από το Φαφ | Δλ = 087° |
| Στον πίνακα Interolation Tables |  |

Από τους Ho με LHA = Δλ = 087° (σελίδα 86 των αποσπασμάτων – πίνακας Same Name αφού τα δύο πλάτη είναι ομώνυμα) λαμβάνουμε:

Hc = 28° 16’.7    d = +35.7     Z = 61.8

Όπως προείπαμε στην πρώτη περίπτωση η Ζ μας δίνει άμεσα στην αρχική πλεύση η οποία είναι 061.8°

Για να βρούμε την ακριβή ορθοδρομική απόσταση εισερχόμαστε στον πίνακα Interpolation Tables με κάθετο στοιχείο εισόδου τα πρώτα (και τα δέκατα αν υπάρχουν) του Φαφ και το Ζ σε Tens και Units / Decimals

Από σελίδα 88 λαμβάνουμε με στοιχείο εισόδου 15’  = Dec.Inc. και Tens = 30  Πρώτη διόρθωση 7.5   και με στοιχεία εισόδου, Units = 5 και Decimals = .7  Δεύτερη Διόρθωση 1.5

Διορθώνουμε το Hc:

28° 16’.7

+ 7.5

+ 1.5

28° 25’.7

Η Απόσταση της ορθοδρομίας θα είναι 90 - 28° 25’.7 = 61 34.3

Μετατρέπουμε την γωνία σε Ναυτικά μίλια: 61*60= 3660 + 34.3 = 3694.3 ΝΜ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

Στην δεύτερη περίπτωση τα πλάτη αναχώρησης και άφιξης (φαν – φαφ ) είναι ετερώνυμα και η διαφορά μήκους (Δλ) είναι μικρότερη από 090°.

Στους πίνακες εισερχόμαστε στην δεξιά σελίδα των πινάκων ( CONTRARY NAME ).

Στοιχεία εισόδου:

Η Διαφορά μήκους (Δλ) ως LHA

Το πλάτος αναχώρησης (φαν) ως πλάτος (Latitude)

To πλάτος άφιξης (φαφ ) ως Declination

Α) ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΞΑΓΩΜΕΝΑ Hc και Z EINAI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ C-S:

Η ορθοδρομική απόσταση θα είναι 90 – Hc

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με το Z

Β) ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΞΑΓΩΜΕΝΑ Hc και Z EINAI ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ C-S:

Η ορθοδρομική απόσταση θα είναι 90 + Hc

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με 180 - Z

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αναχώρηση 45° 15’ N    - 045° 18’ E,     Άφιξη :   39° 15’ S   - 041° 42’W

| Φαν :45° 15’ N Latitude = 45° | λαν : 045° 18’ E |
| --- | --- |
| Φαφ : 39° 15’ S Declination = 39° και | (+) λαφ : 041° 42’W |
| Θα χρησιμοποιήσουμε τα 15’ από το Φαφ | Δλ = 087° |
| Στον πίνακα Interpolation Tables |  |

Από τους Ho με LHA = Δλ = 087° (σελίδα 87 των αποσπασμάτων – πίνακας Contrary Name αφού τα δύο πλάτη είναι ετερώνυμα) λαμβάνουμε:

Hc = 24° 35’.8    Z = +37.7     Z = 58.6°

Εδώ τα αποτελέσματα εμπίπτουν στην υποπερίπτωση Β (βρίσκονται κάτω από την γραμμή C-S)

Οπότε:

Αρχική πορεία πλεύσης = 180° – Ζ = 180° – 58.6° => Αρχική πορεία πλεύσης = 121.4°

Για να βρούμε την ακριβή ορθοδρομική απόσταση εισερχόμαστε στον πίνακα Interpolation Tables με κάθετο στοιχείο εισόδου τα πρώτα (και τα δέκατα αν υπάρχουν) του Φαφ και το Ζ σε Tens και Units / Decimals

Από σελίδα 88 λαμβάνουμε με στοιχείο εισόδου 15’  = Dec.Inc. και Tens = 30  Πρώτη διόρθωση 7.5   και με στοιχεία εισόδου, Units = 7 και Decimals = .7  Δεύτερη Διόρθωση 2.0

Διορθώνουμε το Hc:

24° 35’.8

+ 7.5

+ 2.0

24° 45’.3

Η Απόσταση της ορθοδρομίας θα είναι 90 + 24° 35’.8 = 114° 45.3

Μετατρέπουμε την γωνία σε Ναυτικά μίλια: 114*60= 6840 + 45.8 = 6885.3 ΝΜ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

Στην τρίτη περίπτωση τα πλάτη αναχώρησης και άφιξης (φαν – φαφ ) είναι ομώνυμα και η διαφορά μήκους (Δλ) είναι μεγαλύτερη από 090°.

Στους πίνακες εισερχόμαστε στην δεξιά σελίδα των πινάκων ΜΕ ΤΙΣ  LHA ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ( SAME NAME ).

Στοιχεία εισόδου:

Η Διαφορά μήκους (Δλ) ως LHA

Το πλάτος αναχώρησης (φαν) ως πλάτος (Latitude)

To πλάτος άφιξης (φαφ ) ως Declination

Α) ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΞΑΓΩΜΕΝΑ Hc και Z EINAI ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ C-S:

Η ορθοδρομική απόσταση θα είναι 90 – Hc

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με το Z

Β) ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΞΑΓΩΜΕΝΑ Hc και Z EINAI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ C-S:

Η ορθοδρομική απόσταση θα είναι 90 + Hc

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με 180 - Z

Αναχώρηση 07° 00’ N    - 050° 10’ E,     Άφιξη :   20° 15’ N   - 057° 50’W

| Φαν :07° 00’ N Latitude = 07° | λαν : 050° 10’ E |
| --- | --- |
| Φαφ : 20° 15’ N Declination = 20° και | (+) λαφ : 057° 50’W |
| Θα χρησιμοποιήσουμε τα 15’ από το Φαφ | Δλ = 108° |
| Στον πίνακα Interolation Tables |  |

Από τους Ho με LHA = Δλ = 108° (σελίδα 51 των αποσπασμάτων – ΚΑΤΩ LHA Same Name αφού τα δύο πλάτη είναι ομώνυμα) λαμβάνουμε:

Hc = 14° 16’.4    Z = -13.8     Z = 112.8°

Τα εξαγόμενα στοιχεία είναι πάνω από την γραμμή C-S (υποπερίπτωση 2)

Άρα:

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με 180 – Z => 180 – 112.8 = 067.2

Διορθώνουμε το Hc:

14° 16’.4

+ 2.5

1.0 ( - )

14° 12’.9

Η Απόσταση της ορθοδρομίας θα είναι 90 + 14° 19’.9 = 104° 19.9

Μετατρέπουμε την γωνία σε Ναυτικά μίλια: 104*60= 6240 + 12.9 = 6252.9 ΝΜ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

Στην τέταρτη περίπτωση τα πλάτη αναχώρησης και άφιξης (φαν – φαφ ) είναι ετερώνυμα και η διαφορά μήκους (Δλ) είναι μεγαλύτερη από 090°.

Στους πίνακες βρίσκουμε στην δεξιά σελίδα των πινάκων ΤΗΝ  LHA ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ( SAME NAME ).

Και εισερχόμαστε στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ με Στοιχεία εισόδου:

Το πλάτος αναχώρησης (φαν) ως πλάτος (Latitude)

To πλάτος άφιξης (φαφ ) ως Declination

Η ορθοδρομική απόσταση θα είναι 90 + Hc

Η αρχική ορθοδρομική πορεία θα είναι ίση με 180 - Z