1.

- Κύκλωμα Radar λαμβάνει ηχώ 0.05 millisecond μετά την εκπομπή του βασικού παλμού του. Να υπολογιστεί η απόσταση, σε μέτρα, του στόχου στον οποίο ανακλάστηκε.

Γνωρίζουμε ότι η απόσταση D διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι

D = c*t όπου c = 300.000.000 m/s (ταχύτητα του φωτός) και t ο χρόνος σε second

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο χρόνος επιστροφής της ηχώ είναι ο διπλάσιος αφού είναι το άθροισμα του χρόνου μέχρι να φθάσει στον στόχο και του χρόνου μέχρι να επιστρέψει στην κεραία του Radar.

Άρα D εντοπισμού του στόχου είναι:

D = c*t / 2 => D = 300.000.000 m/s   *  0,00005 s  / 2 = 7500 m

Σημείωση:1 second = 1000 millisecond

1 millisecond = 0,001 second

ms:1000 = second

- Κύκλωμα Radar λαμβάνει ηχώ 0.01 millisecond μετά την εκπομπή του βασικού παλμού του. Να υπολογιστεί η απόσταση, σε μέτρα, του στόχου στον οποίο ανακλάστηκε.

D = c*t / 2 => D = 300.000.000 m/s   *  0,00001 s  / 2 = 1500 m

- Κύκλωμα Radar λαμβάνει ηχώ 0.008 millisecond μετά την εκπομπή του βασικού παλμού του. Να υπολογιστεί η απόσταση, σε μέτρα, του στόχου στον οποίο ανακλάστηκε.

2.

a. Ποιο είναι το μήκος κύματος σήματος συχνότητας 156.8Mhz;

Γνωρίζουμε ότι το μήκος κύματος λ είναι:

λ = c / f    όπου c = 300.000.000 m/s και f η συχνότητα σε hz (cycles/sec)

λ = 300.000.000 m/s   :   156.800.000 c/s  = 1.91m

b. Ποιο είναι το μήκος κύματος σήματος συχνότητας 2182 Khz;

λ = c / f => λ = 300.000.000 m/s   :     2.182.000 c/s = 137.5 m

- Ποιο είναι το μήκος κύματος σήματος συχνότητας 3.8=Ghz;

λ = c / f => λ = 300.000.000 m/s   :     3.800.000.000 c/s = 0.1 m (10cm)

3.

a. Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση Dblind σε Radar που η κεραία έχει τοποθετηθεί σε ύψος 15m και που το κάθετο εύρος εκπομπής του είναι 25˚ .

Γνωρίζουμε ότι Dblind = h(antenna) * cot(θ/2)

Dblind = 15m * cot(12.5˚  ) = 67.7m

b. Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση Dblind σε Radar που η κεραία έχει τοποθετηθεί σε ύψος 52m και που το κάθετο εύρος εκπομπής του είναι 22.5˚ .

Dblind = 52m * cot(11.25˚  ) = 261.4m