ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ              ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε΄ Εξαμ.           ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                  Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης                       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ-ΤΡΟΧΟΥ

Απαραίτητα δεδομένα :  αριθμός στροφών ατέρμονα  n1 [rpm]

αριθμός στροφών κορώνας   n2 [rpm]

ισχύς ατέρμονα  P1 [KW]  ή  ισχύς κορώνας P2 [KW]

- Υπολογισμός απόστασης αξόνων

Η απόσταση των αξόνων α υπολογίζεται από τη σχέση :

a≃160003P2n2σHl2        σε  mm                             (1)

όπου :  σHl   δυναμική αντοχή υλικού κορώνας σε πίεση επιφάνειας από πίνακα 1-16 (σελ.145)

Παρατήρηση :  Αν είναι γνωστή η ισχύς του ατέρμονα  P1  τότε βρίσκουμε τη σχέση μετάδοσης

από τη σχέση :            i=n1n2                                                                  (2)

επιλέγουμε τον αριθμό των αρχών του ατέρμονα z1 από τον πίνακα 1-12 (σελ. 136)

και υπολογίζουμε προσεγγιστικά τον ολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος  ηολ από τον πίνακα

1-15 (σελ. 140), οπότε η ισχύς P2 της κορώνας υπολογίζεται προσεγγιστικά από τη σχέση :

P2=ηολP1      σε  KW                                      (3)

- Έλεγχος απόστασης αξόνων

Η απόσταση αξόνων α πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση :

α≥1001,36P1q1q2q3q4                                             (4)

όπου :  q1  συντελεστής ψύξης από σχήματα 1-95 (σελ.149)  ή 1-96 (σελ.150)

q2  συντελεστής σχέσης μετάδοσης από σχήμα 1-97 (σελ.151)

q3  συντελεστής υλικών από πίνακα 1-18 (σελ.149)

q4  συντελεστής λίπανσης από πίνακα 1-19 (σελ.150)

3.  Πρόχειρος υπολογισμός αρχικών διαμέτρων

Η αρχική διάμετρος του ατέρμονα dm1 προσδιορίζεται προσεγγιστικά από τη σχέση :

dm1≃0,4α           σε  mm                                        (5)

οπότε η αρχική διάμετρος της κορώνας βρίσκεται προσεγγιστικά από τη σχέση :

d2=2α−dm1      σε  mm                                         (6)

- Υπολογισμός modul

O αριθμός οδόντων z2 της κορώνας υπολογίζεται από τη σχέση :

z2=iz1                                                                  (7)

To μετωπικό modul της κορώνας υπολογίζεται από τη σχέση :

mt=d2z2       σε  mm                                                (8)

Το modul τυποποιείται από τον πίνακα 1-13 (σελ. 136) στην αμέσως μεγαλύτερη τιμή.

5.  Υπολογισμός οριστικών τιμών αρχικών διαμέτρων

Η οριστική τιμή της αρχικής διαμέτρου της κορώνας δίνεται από τη σχέση :

d2=mtz2         σε  mm                                         (9)

με την τυποποιημένη τιμή του modul.

H οριστική τιμή της αρχικής διαμέτρου του ατέρμονα δίνεται από τη σχέση :

dm1=2α−d2      σε  mm                                   (10)

6.  Έλεγχος αρχικής διαμέτρου ατέρμονα

Πρέπει  να ισχύουν οι σχέσεις :

0,3≤dm1a≤0,5                                                     (11)

και   για ατέρμονα  με σφήνα στον άξονά του :  dm1≥1,8dsh1+2,5mt                     (12)

για ατέρμονα ολόσωμο με τον άξονά του:  dm1≥1,4dsh1+2,5mt                      (13)

όπου η διάμετρος dsh1 του άξονα του ατέρμονα δίνεται από τη σχέση :

dsh1≃C23CBP1n1      σε  mm                          (14)

όπου :  C2     συντελεστής υλικού από σελ. 75

CB    συντελεστής λειτουργίας από πίνακα 1.8 (σελ.76)

- Υπολογισμός μήκους ατέρμονα

Το μήκος του ατέρμονα b1 δίνεται από τη σχέση :

b1≃2mtz2+1      σε  mm                          (15)

- Υπολογισμός πλάτους κορώνας

Υπολογίζεται αρχικά η διάμετρος κεφαλής του ατέρμονα από τη σχέση :

dα1=dm1+2mt         σε  mm                             (16)

Το πλάτος b2 της κορώνας υπολογίζεται από τις σχέσεις :

για κορώνα από ορείχαλκο ή χυτοσίδηρο      b2≃0,45(dα1+4mt)  σε  mm                 (17)

για κορώνα από αλουμίνιο                b2≃0,45(dα1+4mt)+1,8mt  σε  mm         (18)

9.  Υπολογισμός γωνιών κλίσης

Η γωνία κλίσης του ατέρμονα γm και η γωνία κλίσης των οδόντων της κορώνας β δίνονται από

τη σχέση :

εφγm=εφβ=z1mtdm1                                           (19)

- Υπολογισμός βαθμού απόδοσης

Ο βαθμός απόδοσης της μετάδοσης δίνεται από τη σχέση :

για μειωτήρα  στροφών :                   ηz=εφγmεφ(γm+ρ΄)                                  (20)

για πολλαπλασιαστή στροφών  :      ηz=εφ(γm−ρ΄)εφγm                                     (21)

όπου :  ρ΄ η γωνία τριβής από πίνακα 1-14 (σελ. 139) συναρτήσει της ταχύτητας ολίσθησης

κατατομών υg που δίνεται από τη σχέση :

υg=dm1πn160000συνγm    σε m/sec                          (22)

ο ολικός βαθμός απόδοσης δίνεται από τη σχέση :

ηολ=ηzηL1ηL2ηD1ηD2                                     (23)

όπου :  ηL1, ηL2     βαθμοί απόδοσης έδρασης :  για έδρανα κυλίσεως            ηL=0,98

για έδρανα ολισθήσεως        ηL=0,97

ηD1, ηD2   βαθμοί απόδοσης δακτυλίων στεγανότητας και λίπανσης   ηD=0,98

- Υπολογισμός δυνάμεων

Ροπή στρέψης στον άξονα του ατέρμονα  :   T1=9550P1n1         σε Νm                        (24)

Περιφερειακή δύναμη στον ατέρμονα :          Ft1=2000T1dm1                   σε Ν            (25)

Ακτινική δύναμη στον ατέρμονα :           Fr1=Ft1συνρ΄ημ(γm+ρ΄)εφα   σε Ν            (26)

όπου  α=200

Αξονική δύναμη στον ατέρμονα  :           Fα1=Ft1εφ(γm+ρ΄)            σε Ν            (27)

Για τις δυνάμεις στην κορώνα ισχύουν οι σχέσεις :

Περιφερειακή δύναμη                                 Ft2=Fα1                                                  (28)

Ακτινική δύναμη                                        Fr2=Fr1                                                  (29)

Αξονική δύναμη                                         Fα2=Ft1                                                    (30)

- Έλεγχος αντοχής των οδόντων σε θραύση

Πρέπει να ισχύει η σχέση :

Ulmtb2Ft2KA≥1                                                        (31)

όπου :   Ul  : τιμή οριακής φόρτισης του υλικού της κορώνας από πίνακα 1-16 (σελ. 145)

ΚΑ :  συντελεστής εφαρμογής από πίνακα 1-7 (σελ.69)

- Έλεγχος αντοχής των οδόντων σε πίεση επιφάνειας

Πρέπει να ισχύει η σχέση :

σHlZhZNZMZp1000T2KAα3≥1,1                                    (32)

όπου :  σHl  :  αντοχή σε πίεση επιφάνειας του υλικού της κορώνας από πίνακα 1-16 (σελ. 145)

Ζ h  :  συντελεστής διάρκειας ζωής από σχήμα 1-92 (σελ.145) συναρτήσει της διάρκειας

ζωής που λαμβάνεται από τον πίνακα 1-17 (σελ. 146)

ΖΝ  :  συντελεστής εναλλαγών φόρτισης από το σχήμα 1-93 (σελ.147)

ΖΜ :  συντελεστής υλικού από πίνακα 1-16 (σελ. 145)

Ζp   :  συντελεστής επαφής από το σχήμα 1-94 (σελ.147)

Τ2  :  ροπή στρέψης στον άξονα της κορώνας που υπολογίζεται από τη σχέση :

T2=9550P2n2      σε    Nm                                          (33)

- Έλεγχος σε υπερθέρμανση

Πρέπει να ισχύει η σχέση :

α1002q1q2q3q41,36P1≥1                                     (34)

όπου οι συντελεστές q1, q2, q3, q4  περιγράφονται στο βήμα  2.

- Έλεγχος βέλους κάμψης του άξονα του ατέρμονα

Πρέπει να ισχύει η σχέση :

fmax≤fεπ                                                  (35)

όπου :  fmax : το μέγιστο βέλος κάμψης του άξονα του ατέρμονα που υπολογίζεται από τη σχέση :

fmax=F1l1348EJ      σε  mm                            (36)

όπου :   F1 :  η συνισταμένη δύναμη που ασκείται κάθετα στον άξονα του ατέρμονα

και είναι :         F1=Ft12+Fr12      σε  Ν                       (37)

l1 :  η απόσταση των εδράνων του ατέρμονα που λαμβάνεται :

l1≃1,5α        σε  mm                        (38)

Ε :  το μέτρο ελαστικότητας του υλικού του ατέρμονα από πίνακα 1-10 (σελ. 91)

J  :  η αξονική ροπή αδράνειας της διατομής του ατέρμονα που υπολογίζεται από

τη σχέση :                                  J=πd464               σε  mm4                      (39)

όπου :  d=dsh1  για ατέρμονα με σφήνα στον άξονά του

d=dm1   για ατέρμονα ολόσωμο με τον άξονά του

fεπ  :  το επιτρεπόμενο βέλος κάμψης του άξονα του ατέρμονα που είναι :

για σκληρυμένους χάλυβες      fεπ≃0,004mt   σε  mm                 (40)

για βελτιωμένους χάλυβες       fεπ≃0,01mt       σε  mm                  (41)