ΕΙΚΟΝΑ 11.50: Δείκτες διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου.

ΕΙΚΟΝΑ 11.51: Δείκτης μονοξειδίου του άνθρακα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ: Ο ηλεκτρονικός αναλυτής καύσης χρησιμεύει στη μέτρηση της συγκέντρωσης οξυγόνου (Ο2) στα καυσαέρια. Αυτό δείχνει τη θερμοκρασία του καυσαερίου, ελέγχει τον καπνό και ελέγχει για μονοξείδιο του άνθρακα. Εικόνα 11.52. Κάποια άλλα μοντέλα σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερο θερ-μαντικό εξοπλισμό, και έχουν κατασκευαστεί μικροϋπολογι-στές, οι οποίοι υπολογίζουν αυτόματα το ποσοστό (%) της περίσσειας του αέρα, το ποσοστό (%) του διοξειδίου του άνθρακα και την απόδοση της καύσης.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Ένας τέτοιος μετρητής χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης του καυσαερίου, μέσα σε κλίβανους αερίων ή υγρών καυσίμων, ώστε να σιγουρευτούμε ότι τα καυσαέρια κινούνται μέσα στην καπνοδόχο με ικανοποιητική ταχύτητα. Εικόνα 11.53. Το καυ-σαέριο θεωρείται κανονικό, όταν βρίσκεται σε μια ελαφρά αρνητική πίεση.

ΕΙΚΟΝΑ 11.52: Ηλεκτρονικός αναλυτής    καύσης.

ΕΙΚΟΝΑ 11.53: Μετρητής αερίου ρεύματος.