ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Συνήθη ατυχήματα στο πλοίο:

- Πτώσεις λόγω ολίσθησης

- Πτώση από ψηλά ή στις πλευρές του πλοίου

- Πτώση αντικειμένων

- Τραυματισμοί στα μάτια

- Τραυματισμός ακοής - θόρυβος

- Τραυματισμοί κατά τη χρήση εργαλείων και εξοπλισμού

- Τραυματισμοί από μέσα πρόσδεσης

- Έλλειψη οξυγόνου ή εισπνοή βλαβερών αερίων

- Εγκαύματα από θερμές εργασίες ή τοξικές ουσίες

- Κρυοπαγήματα

- Ηλεκτροπληξία

Ο ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση ατυχημάτων στο πλοίο. Συνηθέστερες αιτίες:

- Απειρία – άγνοια κινδύνου

- Υπερβολική σιγουριά – υποτίμηση κινδύνου

- Απροσεξία – έλλειψη συγκέντρωσης

- Αμέλεια – αδιαφορία

- Βιασύνη

- Κακή χρήση και συντήρηση εργαλείων

- Ελλιπής χρήση διαθέσιμων μέσων ατομικής προστασίας (P.P.E.)

- Ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση (training & familiarization)

- Υπερκόπωση – έλλειψη ύπνου

- Έντονο εργασιακό στρες

- Ψυχολογικοί παράγοντες λόγω της πολύμηνης απομόνωσης του ναυτικού από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον

Μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων σε συγκεκριμένους χώρους και εργασίες στο πλοίο:

Πρόσβαση στο πλοίο:

- Εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού

- Απομάκρυνση γράσων, χιονιού, πάγου ή οποιουδήποτε εμποδίου

- Τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού ασφαλείας κατάλληλου μεγέθους για το ενδεχόμενο πτώσης μεταξύ του πλοίου και της προβλήτας

- Κυκλικό σωσίβιο με φως και σχοινί κοντά στη σκάλα

- Εμφανής σήμανση αναφορικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία της σκάλας και το μέγιστο αριθμό ατόμων σ’ αυτήν και αυστηρή τήρησή τους

Μετακίνηση επί του πλοίου:

- Διατήρηση του καταστρώματος καθαρού από λάδια, γράσα, πάγο ή εργαλεία και αντικείμενα που εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση

- Μετακίνηση μέσω του ασφαλούς διαδρόμου (safe way), χρωματισμένου με αντιολισθητική μπογιά

- Έντονος χρωματισμός ή τοποθέτηση σήμανσης σε μόνιμα εξαρτήματα και εμπόδια επί του καταστρώματος

- Χρωματισμός, σήμανση και επικάλυψη με προστατευτικό υλικό εμποδίων στο ύψος της κεφαλής

- Τοποθέτηση χειραγωγών σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

- Απαγόρευση εξόδου στο κατάστρωμα σε έντονη θαλασσοταραχή

Εργασία σε ύψος ή στις πλευρές του πλοίου:

- Προσεκτικός έλεγχος του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (σχοινιά, σκάλες, σκαλωσιές, ανεμόσκαλες, κάθισμα λοστρόμου κ.τ.λ.)

- Υποχρεωτική χρήση εξάρτησης ασφαλείας και ατομικού σωσιβίου για εργασίες στις πλευρές

- Μεταφορά εργαλείων ασφαλισμένων σε εργαλειοθήκες ζώνης ή ανύψωσή τους με σχοινί μέσα σε κατάλληλα δοχεία και όχι σε τσέπες ή στο χέρι

- Ενημέρωση αξιωματικών για εργασίες κοντά σε σφυρίχτρα (μπουρού), κεραίες ραντάρ, τσιμινιέρα

- Διαρκής επιτήρηση της εργασίας από αρμόδιο άτομο

- Άμεσα διαθέσιμο κυκλικό σωσίβιο με σχοινί για εργασίες στις πλευρές

- Αποφυγή της εργασίας σε ύψος υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες

- Έκδοση σχετικής άδειας εργασίας

Θερμές εργασίες:

- Λεπτομερής επιθεώρηση του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από αρμόδιο άτομο

- Υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένου προστατευτικού εξοπλισμού (προσωπίδα συγκολλήσεων, δερμάτινα γάντια, δερμάτινη ποδιά κ.τ.λ.)

- Απομάκρυνση γράσων, λαδιών ή οποιουδήποτε άλλου εύφλεκτου υλικού

- Εξασφάλιση επαρκούς εξαερισμού

- Έλεγχος τόσο του χώρου εργασίας, όσο και των γειτονικών διαμερισμάτων, ότι είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνα εύφλεκτα αέρια

- Συνεχής παρουσία βοηθού, ενήμερου σχετικά με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

- Άμεσα διαθέσιμοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες

- Έκδοση σχετικής άδειας εργασίας

Είσοδος σε κλειστούς χώρους:

- Εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού

- Εξασφάλιση συνεχούς εξαερισμού με φυσικά ή/και μηχανικά μέσα

- Έλεγχος της ατμόσφαιρας από αρμόδιο άτομο πριν την είσοδο στο χώρο και σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής σε αυτόν

- Περιορισμός του αριθμού των εισερχόμενων ατόμων στον ελάχιστο που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας

- Υποχρεωτική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE), συμπεριλαμβανομένων φακών, walkie talkies και φορητών gas meters, καθώς και αναπνευστικής συσκευής εάν η ατμόσφαιρα κριθεί μη ασφαλής

- Παρουσία τουλάχιστον ενός υπεύθυνου ατόμου στην είσοδο του χώρου

- Εξασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων που πρόκειται να εισέλθουν στο χώρο και του ατόμου στην είσοδο

- Εξασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ του ατόμου στην είσοδο του χώρου και του αξιωματικού φυλακής στη γέφυρα

- Διαθέσιμος εξοπλισμός διάσωσης και ανάνηψης στην είσοδο του χώρου

- Έκδοση σχετικής άδειας εργασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας (P.P.E.):

- Φόρμα εργασίας

- Κράνος ασφαλείας

- Υποδήματα ασφαλείας

- Γάντια εργασίας

- Ειδικά γυαλιά - προσωπίδες

- Ωτοασπίδες

- Μάσκες και αναπνευστικές συσκευές

- Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας

- Ατομικό σωσίβιο

Μόνιμη σήμανση ασφαλείας:

- Σήματα απαγόρευσης (κόκκινα – κυκλικά)

- Σήματα υποχρέωσης (μπλε – κυκλικά)

- Σήματα προειδοποίησης (κίτρινα – τριγωνικά)

- Σήμανση μέσων διάσωσης (πράσινα – ορθογώνια)

- Σήμανση εξοπλισμού καταπολέμησης πυρκαγιάς (κόκκινα – ορθογώνια)

- Σήμανση εμποδίων και επικίνδυνων σημείων (κιτρινόμαυρες διαγραμμίσεις)

Τακτικά γυμνάσια:

- Γυμνάσιο εγκατάλειψης (Abandon Ship Drill)

- Γυμνάσιο πυρκαγιάς (Fire Drill)

- Γυμνάσιο διαρροής (Flooding Drill)

- Γυμνάσιο πηδαλιουχίας ανάγκης (Emergency Steering Drill)

- Γυμνάσιο διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα (Man Over Board Drill)

- Γυμνάσιο διάσωσης από κλειστό χώρο (Rescue from Enclosed Spaces Drill)

- Γυμνάσιο αντιμετώπισης ρύπανσης (Oil Spill Drill)