ΑΣΚΗΣΗ 1

Εκφώνηση: Ένα καύσιμο έχει ιξώδες v1 = 100 cSt στους T1 = 50°C και v2 = 20 cSt στους T2 = 100°C.

Να υπολογιστεί το ιξώδες του καυσίμου στους 80°C με τον τύπο Walther.

Λύση: T1 = 50 + 273 = 323 K

T2 = 100 + 273 = 373 K

T3 = 80 + 273 = 353 K

log(log(100.7)) = log(2.003) = 0.3017

log(log(20.7)) = log(1.316) = 0.1192

log 323 = 2.5092

log 373 = 2.5717

0.3017 = A + 2.5092·B

0.1192 = A + 2.5717·B

Αφαίρεση: 0.1825 = -0.0625·B → B = -2.919

A = 0.3017 - (-2.919)(2.5092) = 7.625

Για T3 = 353 K:

log(log(v3+0.7)) = 7.625 + (-2.919)·log 353 = 7.625 + (-2.919)(2.5478) = 0.1891 log(v3+0.7) = 10^0.1891 = 1.5456

v3 + 0.7 = 10^1.5456 = 35.13

v3 = 34.43 cSt

v80°C ≈ 34.4 cSt

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ένα καύσιμο έχει ιξώδες v1 = 200 cSt στους T1 = 40°C και v2 = 15 cSt στους T2 = 110°C.

Να υπολογιστεί: (α) Το ιξώδες στους 70°C (β) Η θερμοκρασία στην οποία το ιξώδες είναι 50 cSt

T1 = 313 K, T2 = 383 K, T3 = 343 K

log(log(200.7)) = 0.3621 = A + 2.4955·B

log(log(15.7)) = 0.0777 = A + 2.5832·B

0.2844 = -0.0877·B → B = -3.243

A = 0.3621 - (-3.243)(2.4955) = 8.455

(α) Για T = 343 K:

log(log(v+0.7)) = 8.455 + (-3.243) · log 343 = 8.455 + (-3.243)(2.5353) = 0.2342 log(v+0.7) = 10^0.2342 = 1.714 → v + 0.7 = 10^1.714 = 51.78

v = 51.1 cSt

(β) Για v = 50 cSt:

log(log(50.7)) = log (1.705) = 0.2317 = 8.455 + (-3.243)·log T

log T = (0.2317 - 8.455)/(-3.243) = 2.5357

T = 10^2.5357 = 343.3 K = 70.3°C

ΑΣΚΗΣΗ 3

Ένα καύσιμο έχει ιξώδες v1 = 350 cSt στους T1 = 30°C και v2 = 8 cSt στους T2 = 120°C.

Να υπολογιστεί: (α) Το ιξώδες στους 90°C (β) Η θερμοκρασία για ιξώδες 25 cSt (γ) Το ιξώδες στους 150°C (δ) το Viscosity Index (VI) με τον τύπο:

VI = [(L-U)/(L-H)] × 100,

όπου για VI=100: v40=200 cSt, v100=20 cSt

και για VI=0: v40=800 cSt, v100=20 cSt

Λύση:

T1 = 303 K, T2 = 393 K

log(log(350.7)) = 0.4057 = A + 2.4814·B

log(log(8.7)) = -0.0271 = A + 2.5944·B

Αφαίρεση: 0.4328 = -0.1130·B → B = -3.830

A = 0.4057 - (-3.830)(2.4814) = 9.910

(α) Για T = 363 K:

log(log(v+0.7)) = 9.910 + (-3.830)·log 363 = 9.910 + (-3.830)(2.5599) = 0.1006 log(v+0.7) = 10^0.1006 = 1.260 → v + 0.7 = 10^1.260 = 18.20

v = 17.5 cSt

(β) Για v = 25 cSt:

log(log(25.7)) = log(1.410) = 0.1492 = 9.910 + (-3.830)·log T

log T = (0.1492 - 9.910)/(-3.830) = 2.5496

T = 10^2.5496 = 354.4 K = 81.4°C

(γ) Για T = 423 K (150°C):

log(log(v+0.7)) = 9.910 + (-3.830)·log 423 = 9.910 + (-3.830)(2.6263) = -0.1490 log(v+0.7) = 10^(-0.1490) = 0.7096 → v + 0.7 = 10^0.7094 = 5.1215

v = 4.42 cSt

(δ) Υπολογισμός VI:

Πρώτα βρίσκουμε  v40 του δείγματος: log(log(v+0.7)) = 9.910 + (-3.830)·log 313 = 9.910 + (-3.830)(2.4955) = 0.3531

log(v+0.7) = 10^0.3531 = 2.255 → v + 0.7 = 10^2.255 = 179.9

U = v40 = 179.2 cSt

VI =[ (800 - 179.2)/ (800 - 200) ] × 100 =( 620.8/600 )× 100 = 103.5

(α) 17.5 cSt ,  (β) 81.4°C , (γ) 4.43 cSt , (δ) VI ≈ 104

ΑΣΚΗΣΗ 4

Ο όγκος μιας ποσότητας καυσίμου είναι 42.500 lt στους 35 °C. Η πυκνότητα του καυσίμου είναι 0,8450 g/cm³ στους 24 °C. Να υπολογισθεί ο όγκος του στους 15 °C.

ΛΥΣΗ

Βρίσκουμε τον συντελεστή διόρθωσης της πυκνότητας από Πίνακες κατά ASTM . Για πυκνότητα 0,8450 g/cm³ (εντός του εύρους 0,839–0,853), ο συντελεστής διόρθωσης πυκνότητας είναι K = 0,00066.

Υπολογίζουμε την πυκνότητα στους 15 °C.

( ρ15​=ρT​±|(T−15)|⋅K), γενική αρχή: αυξάνω τη θερμοκρασία η πυκνότητα μειώνεται, μειώνω τη θερμοκρασία η πυκνότητα αυξάνεται!

ρ15​=ρT​+(T−15)⋅K=0,8450+(24−15)⋅0,00066=0,8450+9⋅0,00066=0,8509 g/cm3

Βρίσκουμε τον συντελεστή διόρθωσης του όγκου ASTM πίνακες

Για πυκνότητα 0,8509 g/cm³ (εντός του εύρους 0,849–0,854), ο συντελεστής διόρθωσης όγκου ανά 1 °C είναι 0,00080.

Υπολογίζουμε τη μεταβολή του όγκου.

ΔV=V35​⋅(35−15)⋅0,00080=42500⋅20⋅0,00080=680 lt

Ο όγκος στους 15 °C (μείωση θερμοκρασίας → μείωση όγκου):

V15​=42500−680=41820 lt

ΑΣΚΗΣΗ 5

Ο όγκος ενός καυσίμου είναι 68.000 lt στους 44,5 °C. Η πυκνότητα του καυσίμου στους 15 °C είναι 0,980 g/cm³. Να υπολογισθεί ο όγκος του στους 15 °C χρησιμοποιώντας  Πίνακες κατά ASTM.

ΛΥΣΗ

Βήμα 1: Από τον Πίνακα, για δεδομένη θερμοκρασία 44,5 °C και πυκνότητα στους 15 °C = 0,980 g/cm³, ο συντελεστής μεταβολής του όγκου είναι 0,9805.

Βήμα 2: Ο όγκος στους 15 °C υπολογίζεται από τη σχέση & γνωρίζουμε τη πυκνότητα στους 15°C:

V15​=VT​⋅(συντελεστής μεταβολής)

V15​=68000⋅0,9805=66674 lt

ΑΣΚΗΣΗ 6

Ένα πλοίο παραλαμβάνει 850.000 kg καυσίμου σε θερμοκρασία 38 °C. Η πυκνότητα του καυσίμου στους 24 °C είναι 0,8380 g/cm³.

Να υπολογισθεί: (α) Ο όγκος του καυσίμου στους 38 °C (lt) (β) Ο όγκος του καυσίμου στους 15 °C (lt) (γ) Τα lt που «χάνονται» στη μετατροπή από 38 °C σε 15 °C

ΛΥΣΗ

(α) Όγκος στους 38 °C

Βρίσκουμε τον συντελεστή διόρθωσης πυκνότητας από τον Πίνακα κατά ASTM.

Για πυκνότητα 0,8380 g/cm³ (εντός του εύρους 0,828–0,838),

ο συντελεστής είναι K = 0,00067.

Υπολογίζουμε την πυκνότητα στους 15 °C:

ρ15​=0,8380+(24−15)⋅0,00067=0,8380+9⋅0,00067=0,8380+0,00603=0,8440 g/cm3

Υπολογίζουμε την πυκνότητα στους 38 °C (για τον υπολογισμό του όγκου):

ρ38​=ρ15​−(38−15)⋅K=0,8440−23⋅0,00067=0,8440−0,01541=0,8286 g/cm3

Όγκος στους 38 °C: ρ=m/v, μετρημένα όλα στην ίδια θερμοκρασία

V38​=​m/ ρ38​= 850.000 kg/ 0,8286 g/cm3 ​= 850.000.000 g/ 0,8286 g/cm3 ​=1.025.826.695,6 cm3=1.025.826 lt

(β) Όγκος στους 15 °C

Βρίσκουμε τον συντελεστή διόρθωσης όγκου από τον Πίνακα ASTM.

Για πυκνότητα 0,8440 g/cm³ (εντός του εύρους 0,844–0,848), ο συντελεστής διόρθωσης όγκου ανά 1 °C είναι 0,00081.

Υπολογίζουμε τον όγκο στους 15 °C:

ΔT=38−15=23 °C

Μείωση όγκου=V38​⋅ΔT⋅0,00081=1.025.826⋅23⋅0,00081=19.111 lt

V15​=1.025.826−19.111=1.006.715 lt

(γ) διαφορά (lt)

Διαφορά σε lt=V38​−V15​=1025836−1006725=19.111 lt

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ASTM:

| Πυκνότητα (g/cm³) | Συντελεστής Διόρθωσης Πυκνότητας ανά 1 °C |
| --- | --- |
| 0,810–0,827 | 0,00068 |
| 0,828–0,838 | 0,00067 |
| 0,839–0,853 | 0,00066 |
| 0,854–0,871 | 0,00065 |
| 0,872–0,911 | 0,00064 |
| 0,912–0,978 | 0,00063 |
| 0,979–1,030 | 0,00062 |

| Πυκνότητα (g/cm³) | Συντελεστής Διόρθωσης Όγκου ανά 1 °C |
| --- | --- |
| 0,810–0,813 | 0,00088 |
| 0,814–0,817 | 0,00087 |
| 0,818–0,823 | 0,00086 |
| 0,824–0,828 | 0,00085 |
| 0,829–0,833 | 0,00084 |
| 0,834–0,838 | 0,00083 |
| 0,839–0,843 | 0,00082 |
| 0,844–0,848 | 0,00081 |
| 0,849–0,854 | 0,00080 |
| 0,855–0,859 | 0,00079 |
| 0,860–0,869 | 0,00078 |
| 0,870–0,876 | 0,00077 |
| 0,877–0,882 | 0,00076 |
| 0,883–0,893 | 0,00075 |
| 0,894–0,902 | 0,00074 |
| 0,903–0,912 | 0,00073 |
| 0,913–0,925 | 0,00072 |
| 0,926–0,937 | 0,00071 |
| 0,938–0,955 | 0,00070 |
| 0,956–0,970 | 0,00069 |
| 0,971–0,982 | 0,00068 |
| 0,983–0,997 | 0,00067 |
| 0,998–1,005 | 0,00066 |
| 1,006–1,015 | 0,00065 |
| 1,016–1,020 | 0,00064 |
| 1,021–1,030 | 0,00063 |

Συντελεστής Μεταβολής όγκου σε δεδομένη θερμοκρασία, όταν γνωρίζουμε την πυκνότητα στους 15°C:

| Δεδομένη Θερμοκρασία °C | Πυκνότητα στους 15 °C = 0,960 | Πυκνότητα στους 15 °C = 0,970 | Πυκνότητα στους 15 °C = 0,980 | Πυκνότητα στους 15 °C = 0,985 | Πυκνότητα στους 15 °C = 0,990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,0 | 0,9898 | 0,9899 | 0,9900 | 0,9901 | 0,9901 |
| 30,5 | 0,9894 | 0,9896 | 0,9897 | 0,9897 | 0,9898 |
| 44,5 | 0,9800 | 0,9803 | 0,9805 | 0,9806 | 0,9807 |
| 45 | 0,9797 | 0,9799 | 0,9802 | 0,9803 | 0,9804 |

CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index)

CCAI = D − 80,6 − 140,6 × log₁₀(log₁₀(V + 0,85)) − 483 × log₁₀((T + 273)/323)

Όπου: D = πυκνότητα στους 15°C (kg/m³), V = ιξώδες (mm²/s) στη θερμοκρασία T, T = θερμοκρασία μέτρησης (°C)

ΑΣΚΗΣΗ 7

Δεδομένα: D = 960 kg/m³, V = 120 mm²/s στους 50°C

Ζητείται: Υπολογισμός CCAI

ΛΥΣΗ:

Βήμα 1: log₁₀(120 + 0,85) = log₁₀(120,85) = 2,0822

Βήμα 2: log₁₀(2,0822) = 0,3185

Βήμα 3: (50 + 273)/323 = 323/323 = 1,0000 → log₁₀(1) = 0

Βήμα 4: CCAI = 960 − 80,6 − 140,6 × 0,3185 − 483 × 0 = 960 − 80,6 − 44,79 − 0 = 834,61

ΑΣΚΗΣΗ 8

Δεδομένα: D = 985 kg/m³, V = 380 mm²/s στους 80°C

Ζητείται: Υπολογισμός CCAI

ΛΥΣΗ:

Βήμα 1: log₁₀(380 + 0,85) = log₁₀(380,85) = 2,5808

Βήμα 2: log₁₀(2,5808) = 0,4118

Βήμα 3: (80 + 273)/323 = 353/323 = 1,0929 → log₁₀(1,0929) = 0,0386

Βήμα 4: CCAI = 985 − 80,6 − 140,6 × 0,4118 − 483 × 0,0386 = 985 − 80,6 − 57,90 − 18,64 = 827,86

ΑΣΚΗΣΗ 9

Δεδομένα: D = 1010 kg/m³, V = 850 mm²/s στους 100°C

Ζητείται:

- (α) Υπολογισμός CCAI

- (β) Εάν V μειωθεί σε 450 mm²/s (ίδια D, T), ποιο το νέο CCAI;

ΛΥΣΗ (α):

Βήμα 1: log₁₀(850 + 0,85) = log₁₀(850,85) = 2,9299

Βήμα 2: log₁₀(2,9299) = 0,4669

Βήμα 3: (100 + 273)/323 = 373/323 = 1,1548 → log₁₀(1,1548) = 0,0625

Βήμα 4: CCAI = 1010 − 80,6 − 140,6 × 0,4669 − 483 × 0,0625 = 1010 − 80,6 − 65,65 − 30,19 = 833,56

ΛΥΣΗ (β),  Με V = 450 mm²/s:

Βήμα 1: log₁₀(450 + 0,85) = log₁₀(450,85) = 2,6541

Βήμα 2: log₁₀(2,6541) = 0,4239

Βήμα 3: Θερμοκρασιακός όρος παραμένει: 0,0625

Βήμα 4: CCAI ‘’ = 1010 − 80,6 − 140,6 × 0,4239 − 483 × 0,0625 = 1010 − 80,6 − 59,60 − 30,19 = 839,61

ΤΥΠΟΣ DULONG (Θερμογόνος Δύναμη)

Q = 8.080·C + 34.400·(H − O/8) + 2.250·S [kcal/kg]

ΑΣΚΗΣΗ 10

Άνθρακας: C = 85%, H = 5%, O = 10%, S = 0%

Ζητείται: Θερμογόνος δύναμη σε kcal/kg

ΛΥΣΗ:

Βήμα 1

- C = 85/100 = 0,85

- H = 5/100 = 0,05

- O = 10/100 = 0,10

- S = 0

Βήμα 2: H − O/8 = 0,05 − 0,10/8 = 0,05 − 0,0125 = 0,0375

Βήμα 3: Q = 8080 × 0,85 + 34400 × 0,0375 + 2250 × 0 = 6868,0 + 1290,0 + 0 = 8158,0 kcal/kg ✓

ΑΣΚΗΣΗ 11

Λιγνίτης: C = 65%, H = 4%, O = 20%, S = 1%

Ζητείται: Θερμογόνος δύναμη

ΛΥΣΗ:

Βήμα 1

- C = 0,65, H = 0,04, O = 0,20, S = 0,01

Βήμα 2: H − O/8 = 0,04 − 0,20/8 = 0,04 − 0,025 = 0,015

Βήμα 3: Q = 8080 × 0,65 + 34400 × 0,015 + 2250 × 0,01 = 5252,0 + 516,0 + 22,5 = 5790,5 kcal/kg ✓

ΑΣΚΗΣΗ 12

Σύγκριση Καυσίμων:

| Καύσιμο | C (%) | H (%) | O (%) | S (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 70 | 6 | 15 | 2 |
| B | 72 | 5 | 18 | 1 |

Ζητείται:

- (α) Θερμογόνος δύναμη κάθε καυσίμου

ΛΥΣΗ (α) — Καύσιμο A:

Βήμα 1: C=0,70, H=0,06, O=0,15, S=0,02

Βήμα 2: H − O/8 = 0,06 − 0,15/8 = 0,06 − 0,01875 = 0,04125

Βήμα 3: Q_A = 8080 × 0,70 + 34400 × 0,04125 + 2250 × 0,02 = 5656,0 + 1419,0 + 45,0 = 7120,0 kcal/kg

ΛΥΣΗ (β) — Καύσιμο B:

Βήμα 1: C=0,72, H=0,05, O=0,18, S=0,01

Βήμα 2: H − O/8 = 0,05 − 0,18/8 = 0,05 − 0,0225 = 0,0275

Βήμα 3: Q_B = 8080 × 0,72 + 34400 × 0,0275 + 2250 × 0,01 = 5817,6 + 946,0 + 22,5 = 6786,1 kcal/kg

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (Κενό → Αέρα)

ρ_air = ρ_vacuum − 0,0011 [g/cm³ ή kg/l]

Μάζα: Μάζα = V × ρ air (V σε lt)

ΑΣΚΗΣΗ 13

Δεδομένα: ρ_vacuum = 0,8500 g/cm³, V = 100.000 λίτρα

Ζητείται:

- (α) ρ_air

- (β) Μάζα στον αέρα

ΛΥΣΗ (α): ρ_air = 0,8500 − 0,0011 = 0,8489 g/cm³ = 0,8489 kg/l

ΛΥΣΗ (β): Μάζα_air = 100.000 × 0,8489 = 84.890 kg

Επιπλέον: Μάζα_vac = 100.000 × 0,8500 = 85.000 kg →

Διαφορά = 110 kg (άνωση αέρα)

ΑΣΚΗΣΗ 14

Δεδομένα: 500.000 lt, ρ_vacuum = 0,9904 g/cm³ στους 15°C

Ζητείται:

- (α) ρ_air

- (β) Μάζα στον αέρα

- (γ) Διαφορά μάζας κενού − αέρα

ΛΥΣΗ (α): ρ_air = 0,9904 − 0,0011 = 0,9893 g/cm³ = 0,9893 kg/l

ΛΥΣΗ (β): Μάζα_air = 500.000 × 0,9893 = 494.650 kg

ΛΥΣΗ (γ): Μάζα_vac = 500.000 × 0,9904 = 495.200 kg

Διαφορά = 495.200 − 494.650 = 550 kg ✓

ΑΣΚΗΣΗ 15

Δεδομένα: 2.000.000 lt μαζούτ, ρvacuum = 0,9750 g/cm³, τιμή = 450 $/tonne

Ζητείται:

- (α) ρ_air

- (β) Μάζα παραλήπτη (αέρας)

- (γ) Μάζα πωλητή (κενό)

- (δ) Διαφορά kg και %

- (ε) Χρηματική διαφορά

ΛΥΣΗ (α): ρ_air = 0,9750 − 0,0011 = 0,9739 g/cm³ = 0,9739 kg/l

ΛΥΣΗ (β): Μάζα_air = 2.000.000 × 0,9739 = 1.947.800 kg = 1.947,8 tonnes

ΛΥΣΗ (γ): Μάζα_vac = 2.000.000 × 0,9750 = 1.950.000 kg = 1.950,0 tonnes

ΛΥΣΗ (δ): Διαφορά = 1.950.000 − 1.947.800 = 2200 kg = 2,2 tonnes

% διαφορά = (2200 / 1.950.000) × 100 = 0,1128%

(ε):

- Αξία (αέρας) = 1947,8 × 450 = $ 876.510

- Αξία (κενό) = 1950,0 × 450 = $ 877.500

- Διαφορά = $ 990

ΑΣΚΗΣΗ 16

Ένα δεξαμενόπλοιο φορτώνει Heavy Fuel Oil (HFO) με ιξώδες ν​=300 cSt. Προστίθεται Marine Gas Oil (MGO) με ιξώδες ν=0,7 cSt σε ποσοστό 28%. Να υπολογιστεί το τελικό ιξώδες νm​ του μείγματος με τον τύπο:

loglog(νm​+0,7)=x⋅loglog(νa​+0,7)+(1−x)⋅loglog(νb​+0,7)

ΛΥΣΗ

Υπολογισμός loglog(νb​+0,7)

νb​+0,7=300+0,7=300,7

log(300,7)=2,4781

log(2,4781)=0,3941

Υπολογισμός loglog(νa​+0,7)

νa​+0,7=0,7+0,7=1,4

log(1,4)=0,1461

log(0,1461)=−0,8353

Γραμμικός συνδυασμός

(1−x)=1−0,280=0,720

loglog(νm​+0,7)=0,280×(−0,8353)+0,720×0,3941

=−0,2339+0,2838=0,0499

Αντίστροφος υπολογισμός

log(νm​+0,7)=10 0,0499=1,1218

νm​+0,7=10 1,1218=13,23

νm​=13,23−0,7=12,53 cSt

ΑΣΚΗΣΗ 17

Σε δεξαμενόπλοιο φορτίου 25 τόνων, το βασικό καύσιμο έχει ιξώδες 180 cSt. Προστίθεται ελαφρύ καύσιμο με ιξώδες 2,5 cSt σε ποσοστό 15%. Να υπολογιστεί το τελικό ιξώδες νm​ του μείγματος.

loglog(νm​+0,7)=x⋅loglog(νa​+0,7)+(1−x)⋅loglog(νb​+0,7)

ΛΥΣΗ

Υπολογισμός loglog(νb​+0,7)

νb​+0,7=180+0,7=180,7

log(180,7)=2,2570

log(2,2570)=0,3535

Υπολογισμός loglog(νa​+0,7)

νa​+0,7=2,5+0,7=3,2

log(3,2)=0,5051

log(0,5051)= −0,2966

Γραμμικός συνδυασμός

(1−x)=1−0,150=0,850

loglog(νm​+0,7)=0,150×(−0,2966)+0,850×0,3535

=−0,0445+0,3005=0,2560

Αντίστροφος υπολογισμός

log(νm​+0,7)=10 0,2560=1,8030

νm​+0,7=10 1,8030=63,53

νm​=63,53−0,7=62,83 cSt

ΑΣΚΗΣΗ 18

Σε δεξαμενόπλοιο το βασικό καύσιμο έχει ιξώδες 380 cSt. Προστίθεται ελαφρύ καύσιμο με ιξώδες 0,7 cSt. Το τελικό ιξώδες του μείγματος μετρήθηκε 25 cSt. Να υπολογιστεί το ποσοστό ανάμειξης x του ελαφρού καυσίμου.

loglog(νm​+0,7)=x⋅loglog(νa​+0,7)+(1−x)⋅loglog(νb​+0,7)

Υπολογισμός loglog(νb​+0,7)

νb​+0,7=380+0,7=380,7

log(380,7)=2,5806

log(2,5806)=0,4117

Υπολογισμός loglog(νa​+0,7)

νa​+0,7=0,7+0,7=1,4

log(1,4)=0,1461

log(0,1461)= −0,8353

Υπολογισμός loglog(νm​+0,7)

νm​+0,7=25+0,7=25,7

log(25,7)=1,4099

log(1,4099)=0,1492

Επίλυση για x

0,1492=x × (−0,8353)+(1−x)×0,4117

0,1492=−0,8353x +  0,4117− 0,4117x

0,1492=0,4117−1,2470x

1,2470x=0,4117−0,1492

1,2470x=0,2625

x=1,24700,2625​=0,2105

Δηλαδή το ποσοστό ανάμειξης είναι x=0,2105 ή 21,05%