ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Στοιχεία του πλοίου μας:  Ζλ = 070°  S = 18 kt

10:42       Αζ = 086°           d = 11 ν.μ.

10:48       Αζ = 084°           d = 8 ν.μ.

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Zλ και S του στόχου.

β)    Εάν εκτελέσουμε χειρισμό όταν ο στόχος πλησιάσει στα 6 ν.μ., ποια θα πρέπει να είναι η νέα μας πορεία διατηρώντας σταθερή ταχύτητα και ποια θα πρέπει να είναι η νέα μας ταχύτητα διατηρώντας σταθερή πορεία, ώστε ο στόχος να  περάσει από την πλώρη  μας με CPA= 2 ν.μ.;

- Στοιχεία του πλοίου μας:  Ζλ= 345°  S= 12 kt

15:54       Σχ = 35° Δεξιά       d = 5 ν.μ.

16:06       Σχ = 33° Δεξιά       d = 4 ν.μ.

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Zλ και S του στόχου.

β)    Εάν εκτελέσουμε χειρισμό όταν ο στόχος πλησιάσει στα 3 ν.μ., ποια θα πρέπει να είναι η νέα μας πορεία διατηρώντας σταθερή ταχύτητα και ποια θα πρέπει να είναι η νέα μας ταχύτητα διατηρώντας σταθερή πορεία, ώστε ο στόχος να  περάσει από την πλώρη  μας με CPA= 2 ν.μ.;

- Στοιχεία του πλοίου μας:  Ζλ= 190°  S= 14 kt

09:12       Αζ = 160°           d = 11,2 ν.μ.

09:24       Αζ = 159°           d = 8,0 ν.μ.

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Zλ και S του στόχου.

β)    Εάν εκτελέσουμε χειρισμό όταν ο στόχος πλησιάσει στα 6 ν.μ., ποια θα πρέπει να είναι η νέα μας πορεία ώστε ο στόχος να  περάσει από την πρύμνη μας με CPA= 2 ν.μ. και ποια θα πρέπει να είναι η νέα μας ταχύτητα ώστε ο στόχος να  περάσει από την πλώρη  μας με CPA= 2 ν.μ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

- α) CPA = 1.1 nm

TCPA = 16 min

Zλ στόχου = 299°

S στόχου = 15 kt

β) Νέα Ζλ = 086°

Νέα S = 10 kt

- α) CPA = 0.7 nm

TCPA = 46 min

Zλ στόχου = 323°

S στόχου = 9 kt

β) Νέα Ζλ = 007°

Νέα S = 9.5 kt

- α) CPA = 0.4 nm

TCPA = 30 min

Zλ στόχου = 282°

S στόχου = 7.5 kt

β) Νέα Ζλ = 210°

Νέα S = 6.5 kt