	ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΚΑΔ.. ΕΤΟΣ 2024-25
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β18
	ΜΑΘΗΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
	ΗΜΕΡΑ

31
	ΜΗΝΑΣ

1
	ΕΤΟΣ

2025

	
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜ.

	Α΄ΚΥΚΛΟΣ
	ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ
	

	Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
	45
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
22x1,5=33

	33%



ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Ποιο από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικό για τον έλεγχο της ρύπανσης από απόβλητα πλοίων σύμφωνα με τη MARPOL 73/78;

α) Σύστημα ανακύκλωσης στο πλοίο

β) Βιβλίο απορριμμάτων

γ) Διπλό τοίχωμα δεξαμενών

δ) Εξοπλισμός για την καύση αποβλήτων

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL, ποια είναι η πολιτική για τις ουσίες που καταστρέφουν τη ζώνη του όζοντος, όπως τα HCFCs, στα πλοία;

α) Η χρήση HCFCs επιτρέπεται επ' αόριστον υπό αυστηρούς όρους

β) Απαγορεύεται στα πλοία να έχουν εξοπλισμό που χρησιμοποιεί HCFCs μετά την 1η Ιανουαρίου 2020

γ) Τα πλοία μπορούν να χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν το όζον, αν αυτές ανακυκλώνονται στις εγκαταστάσεις υποδοχής

δ) Η χρήση HCFCs επιτρέπεται μόνο σε πλοία που ναυπηγήθηκαν πριν από το 2010

3. Σύμφωνα με τη MARPOL, ποια είναι η απαιτούμενη τεκμηρίωση που πρέπει να φέρουν τα πλοία για να αποδεικνύουν τη σωστή διαχείριση των ατμοσφαιρικών εκπομπών NOx;

α) Τεχνικός φάκελος NOx και βιβλίο πετρελαίου

β) Βιβλίο απορριμμάτων και σχέδιο έκτακτης ανάγκης

γ) Τεχνικός φάκελος NOx και δελτίο παράδοσης καυσίμων

δ) Βιβλίο λυμάτων και τεκμηρίωση έρματος

4. Ποιά είναι η κύρια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο;

α) Απορρίμματα πλοίων

β) Πετρελαιοκηλίδες από πετρελαιοφόρα

γ) Διάβρωση υλικών πλοίων

δ) Ατυχήματα επιβατηγών πλοίων

5. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση νερού έρματος χωρίς επεξεργασία;

α) Διαβρώνει τις δεξαμενές

β) Μειώνει την ανθεκτικότητα του πλοίου

γ) Μεταφέρει είδη ξένων οργανισμών

δ) Μολύνει το καύσιμο του πλοίου

6. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί απαίτηση της Marpol 73/78;

α) γυμνάσια 
β) Η μη ύπαρξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης για απόρριψη πετρελαίου 
γ) Απαιτήσεις για πλύση με αργό πετρέλαιο 
δ) εγκαταστάσεις υποδοχής φυσικού αερίου
7. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση SOLAS, ποια είναι η ελάχιστη απαίτηση για τον αριθμό σωσιβίων σχεδίων (lifeboats) που πρέπει να υπάρχουν σε επιβατικό πλοίο;
α) Τουλάχιστον ένα σωσίβιο σχέδιο ανά 100 επιβάτες

β) Τουλάχιστον τόσα σωσίβια σχέδια ώστε να χωρούν το 100% του πληρώματος και των επιβατών σε κάθε πλευρά του πλοίου

γ) Ένα σωσίβιο σχέδιο για κάθε 50 επιβάτες

δ) Τουλάχιστον δύο σωσίβια σχέδια ανεξαρτήτως μεγέθους του πλοίου
8. Ποια μέθοδος είναι απαραίτητη για την πρόληψη ρύπανσης από τα λύματα;

α) Σύστημα κονιορτοποίησης και απολύμανσης

β) Πλύσιμο με αργό πετρέλαιο

γ) Καύση λυμάτων

δ) Διαχωρισμός λυμάτων από απορρίμματα
9. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Διεθνούς Κώδικα IBC;

α) Πρόληψη ατυχημάτων στα λιμάνια

β) Ασφαλής μεταφορά επικίνδυνων υγρών χύμα

γ) Καθαρισμός των πλοίων

δ) Πρόληψη εκπομπών NOx

10. Ποιος είναι ο σκοπός των αντιρρυπαντικών βαφών;

α) Μείωση του βάρους του πλοίου

β) Αύξηση της ταχύτητας του πλοίου

γ) Μείωση της ρύπανσης από βιολογικούς οργανισμούς

δ) Μείωση εκπομπών CO₂

11. Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο του NOx Technical Code 2008;

α) Δεξαμενές λυμάτων

β) Συστήματα φιλτραρίσματος

γ) Ναυτικούς κινητήρες ντίζελ

δ) Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

12. Σε ποια κατηγορία ανήκει η ρύπανση από τα λύματα σύμφωνα με τη MARPOL;

α) Παράρτημα Ι

β) Παράρτημα IV

γ) Παράρτημα III

δ) Παράρτημα VI

13. Ποιο από τα παρακάτω είναι κριτήριο για τις δεξαμενές διπλού τοιχώματος;

α) Μείωση κατανάλωσης καυσίμου

β) Εξασφάλιση ανθεκτικότητας σε περίπτωση σύγκρουσης

γ) Διατήρηση του καυσίμου σε χαμηλή θερμοκρασία

δ) Αύξηση της ταχύτητας του πλοίου

14. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης νερού έρματος;

α) Διαχείριση καυσίμων για την πρόληψη της ρύπανσης

β) Κατευθύνσεις για ασφαλή ανταλλαγή νερού έρματος

γ) Μέτρα ανακύκλωσης στο πλοίο

15. δ) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για διαρροές πετρελαίου

16. Ποιος είναι ο ρόλος του βιβλίου πετρελαίου στα πλοία;

α) Παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών θείου

β) Καταγραφή διαχείρισης πετρελαιοειδών και αποβλήτων

γ) Έλεγχος της ποιότητας του καυσίμου

δ) Διατήρηση αρχείου αποβλήτων από σκουπίδια

16. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL, τι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τα κράτη λιμένα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις υποδοχής απορριμμάτων;

α) Ότι οι εγκαταστάσεις υποδοχής είναι διαθέσιμες, επαρκείς και δεν προκαλούν καθυστερήσεις στα πλοία

β) Ότι οι εγκαταστάσεις υποδοχής χρησιμοποιούνται μόνο για πετρελαιοειδή απόβλητα

γ) Ότι οι εγκαταστάσεις υποδοχής χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα κράτη μέλη του IMO

δ) Ότι η χρήση των εγκαταστάσεων υποδοχής είναι προαιρετική για όλα τα πλοία

17. Σύμφωνα με τη MARPOL, σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόρριψη πετρελαίου σε ειδικές περιοχές;

α) Όταν το πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων από την ακτή

β) Όταν η περιεκτικότητα του νερού σε πετρέλαιο είναι κάτω από 15 ppm

γ) Μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την ασφάλεια του πλοίου

δ) Όταν η περιεκτικότητα του νερού σε πετρέλαιο είναι κάτω από 5 ppm

18. Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό θείου στα καύσιμα πλοίων για πλοία που κινούνται εκτός περιοχών ελέγχου εκπομπών θείου (SECA) μετά το 2020;

α) 0,50%

β) 1,00%

γ) 2,00%

δ) 4,50%

19. Ποιο είναι το ελάχιστο βάθος νερού και η ελάχιστη απόσταση από την ακτή για την ανταλλαγή νερού έρματος σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Έρμα;

α) 200 ναυτικά μίλια από την ακτή και βάθος 200 μέτρα

β) 100 ναυτικά μίλια από την ακτή και βάθος 100 μέτρα

γ) 50 ναυτικά μίλια από την ακτή και βάθος 150 μέτρα

δ) 200 ναυτικά μίλια από την ακτή και βάθος 150 μέτρα

20. Ποιος είναι ο σκοπός του κώδικα IMDG και πώς αυτός συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος;

α) Διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά στερεών υγροποιημένων φορτίων σε χύμα, προστατεύοντας το πλοίο από διαρροές

β) Προλαμβάνει ατυχήματα κατά την εκφόρτωση εμπορευμάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροής στο περιβάλλον

γ) Ορίζει πρότυπα ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο ρύπανσης

δ) Καθορίζει τις προδιαγραφές των διπλών τοιχωμάτων για όλα τα πετρελαιοφόρα πλοία, περιορίζοντας τις διαρροές

21. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη θαλάσσια πειρατεία και την τρομοκρατία στη θάλασσα;
α) η πειρατεία στοχεύει στην αποκόμιση περιουσιακού οφέλους 

β) Οι δυο έννοιες ταυτίζονται

γ) η τρομοκρατία στοχεύει στην αποκόμιση περιουσιακού οφέλους 

δ) η τρομοκρατία και η πειρατεία στοχεύουν να τρομοκρατήσουν το διεθνές εμπόριο 
22. Σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL, ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx) για τα πλοία που πλέουν σε Ελεγχόμενες Περιοχές Εκπομπών (ECA) από το 2020 και έπειτα;

α) 3,50% m/m


β) 0,50% m/m

γ) 0,10% m/m

δ) 1,00% m/m
	Ε.ΛΣΧ.ΚΕΣ.ΜΑΚ.03.06 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΗΣ
	Έκδοση : 1η – 29/09/2022
Σελίδα 1 από 1


	Ε.ΛΣΧ.ΚΕΣ.ΜΑΚ.03.06 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΗΣ
	Έκδοση : 1η – 29/09/2022
Σελίδα 2 από 2



