| ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ.. ΕΤΟΣ 2024-25 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β18 | ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  | ΗΜΕΡΑ 07 | ΜΗΝΑΣ 03 |  | ΕΤΟΣ 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |  |
| Α΄ΚΥΚΛΟΣ | ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | # ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |  |  |  |  |
| Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | 10.30 - 12.45 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |  | 20 |  |

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (Σελίδες 4)

20 ΘΕΜΑΤΑ * 1,0 = 20 ΒΑΘΜΟΙ

- Κατά την εξάρμοση και επιθεώρηση του τελικού άξονα και των εδράνων του οι ανοχές του μετριούνται:

α.   Πριν την εξάρμοσή του          	                                                                                           β.    Πριν και μετά την εξάρμοσή του                                                                                        γ.   Μετά την εξάρμοσή του.

- Η διορθωτική Συντήρηση ενός μηχανήματος γίνεται:

α.  Μετά το πέρας των ωρών λειτουργίας του

β.  Πριν το πέρας των ωρών λειτουργίας του

γ.  Μετά την διαπίστωση προβληματικής λειτουργίας του.

- Η Συντήρηση με Βάση την Κατάσταση του Εξοπλισμού εκτελείται:

α.   Μόνο αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα για το οποίο γίνεται πληροφόρηση

από συσκευές παρακολούθησης της κατάστασης.

β.   Μόνο αν κλείσει τις ώρες λειτουργίας σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο

κατασκευαστής δια κάθε εξάρτημα του Εξοπλισμού.

γ.   Μόνο κατόπιν των ωρών λειτουργίας για κάθε εξάρτημα του Εξοπλισμού που

ορίζει ο αρχιμηχανικός της ιδιοκτήτριας εταιρειάς.

- Περιγραφή της Συντήρησης με Γνώμονα την Αξιοπιστία:

α.   Είναι η διαδικασία που προσδιορίζει ότι κάθε στοιχείο της εγκατάστασης θα

συνεχίσει να λειτουργεί επιθυμητά και πέραν των ωρών λειτουργίας του.

β.   Είναι η διαδικασία που προσδιορίζει την λειτουργία της εγκατάστασης

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ναυτιλιακής Εταιρείας.

γ.   Είναι η διαδικασία που προσδιορίζει ότι κάθε στοιχείο της εγκατάστασης θα

συνεχίσει να λειτουργεί  επιθυμητά σύμφωνα με το παρόν λειτουργικό

πλαίσιο.

- Η Ενεργητική Συντήρηση εκτελείται:

α.   Πριν την βλάβη ή ζημιά μιας συσκευής.

β.   Μετά την βλάβη ή ζημιά μιας συσκευής.

γ.   Κατόπιν οδηγιών από την Ναυτιλιακή Εταιρεία.

- Κατά τον δεξαμενισμό η αντικατάσταση των ανοδίων λόγω φθοράς γίνεται συνήθως:

α.   Μετά το τέλος του χρωματισμού της γάστρας του πλοίου.

β.   Πριν την έναρξη του χρωματισμού της γάστρας του πλοίου.

γ.   Πριν την έναρξη της αμμοβολής  της γάστρας του πλοίου.

- Μεταξύ Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης ποια προτιμάται:

α.   Προτιμάται η Προληπτική διότι είναι απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη.

β.   Προτιμάται η Διορθωτική διότι είναι προγραμματισμένη και ελεγχόμενη.

γ.   Προτιμάται η Προληπτική διότι είναι ελεγχόμενη και προγραμματισμένη.

- Ο κύριος στόχος του δεξαμενισμού είναι:

α.  Η λειτουργικότητα και η διατήρηση της άδειας κλάσης.

β.  Η απαίτηση της εταιρείας προς αποφυγή ζημιών.

γ.  Η διαπίστωση μόνο της καλής κατάστασης της γάστρας του πλοίου.

- Ο δεξαμενισμός του πλοίου γίνεται με βάση:

α.   Της εντολής του αρχιμηχανικού της εταιρείας.

β.   Τις απαιτήσεις αποκλειστικά του νηογνώμονα.

γ.   Τους διεθνείς κανονισμούς, τις απαιτήσεις του νηογνώμονα και της σημαίας

του κάθε πλοίου.

- Τι είναι η επιδιορθωτική Συντήρηση:

α.   Είναι η Εξ΄ αναβολής Συντήρηση.

β.   Είναι η Προγραμματισμένη Συντήρηση

γ.   Είναι η Συντήρηση μετά την Αναγνώριση ελαττώματος.

- Οι πιο συνήθεις φθορές της προπέλας του πλοίου προέρχονται από:

α.   Επικαθίσεις αλάτων και διαφόρων θαλασσίων μικροοργανισμών.

β.   Αλλοιώσεις  στον χρωματισμό των πτερυγίων της.

γ.   Μηχανικές διαβρώσεις (σπηλαίωση) και φθορές των πτερυγίων της.

- Τι είναι η Συντηρησιμότητα:

α.   Μέτρο απόδοσης της Συντήρησης

β.   Μέτρο απόδοσης της Λειτουργίας

γ.   Μέτρο απόδοσης σύμφωνα με τις ώρες Λειτουργίας κατασκευαστή.

- Τι είναι η Διαθεσημότητα:

α.   Η ικανότητα να εκτελεί την αποστολή του ένα μηχάνημα και μετά από το όριο

ωρών λειτουργίας του που ορίζει ο κατασκευαστής.

β.   Η ικανότητα να εκτελεί την αποστολή του ένα μηχάνημα χωρίς Συντήρηση.

γ.   Η ικανότητα να εκτελεί την αποστολή του ένα μηχάνημα είτε σε λειτουργία

είτε σε ετοιμότητα.

- Τι είναι η Ανάλυση Αξιοπιστίας:

α.   Η πρόγνωση πότε πρέπει να υλοποιηθεί μια δράση Συντήρησης συναρτήσει

της συχνότητας αστοχίας του εξοπλισμού.

β.   Η πρόγνωση πότε πρέπει να λειτουργήσει ο εξοπλισμός μιας συσκευής

ανεξάρτητα της σπουδαιότητας της.

γ.   Η δυνατότητα που έχει ο εξοπλισμός να παραμείνει σε αργία και ανενεργός

για μακρύ χρονικό διάστημα.

- Τι είναι η Απομακρυσμένη Συντήρηση:

α.   Η Συντήρηση που εκτελείται με παρουσία του προσωπικού αλλά με το

μηχάνημα μακρυά απο το χώρο λειτουργίας του.

β.   Η Συντήρηση που εκτελείται χωρίς την φυσική παρουσία του προσωπικού.

γ.   Η Συντήρηση που εκτελείται με παρουσία του προσωπικού αλλά μακρυά από

το χώρο εργασίας του.

- Τι είναι η Συντήρηση πραγματικού χρόνου:

α.   Είναι η Συντήρηση που πραγματοποιείται κατά διάρκεια λειτουργίας του

αντικειμένου.

β.   Είναι η Συντήρηση που πραγματοποιείται πριν το αντικείμενο κλείσει τις ώρες

λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής.

γ.   Είναι η Συντήρηση που πραγματοποιείται στο αντικείμενο μετά τις ώρες

λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής.

- Τι είναι η Επιτόπια Συντήρηση:

α.   Είναι η Συντήρηση του αντικειμένου που εκτελείται στο συνεργείο του

μηχανοστασίου.

β.   Είναι η Συντήρηση του αντικειμένου που εκτελείται στο συνεργείο του

μηχανοστασίου από εξειδικευμένο τεχνίτη.

γ.   Είναι η Συντήρηση που εκτελείται στον τόπο χρήσης του αντικειμένου.

- Τι περιλαμβάνει το κόστος κύκλου ζωής ενός αντικειμένου:

α.   Περιλαμβάνει τα κόστη Κατασκευής και Λειτουργίας

β.   Περιλαμβάνει τα κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης, Παραγωγής και

Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης, Απόσυρσης.

γ.   Περιλαμβάνει τα κόστη Λειτουργίας και Συντήρησης, Κατασκευής και

Παραγωγής.

- Τι είναι η Διορθωτική Συντήρηση:

α.   Είναι η Συντήρηση που εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

β.   Είναι η Συντήρηση που εκτελείται με εντολή του Γραφείου.

γ.   Είναι η Συντήρηση που εκτελείται μετά από ανίχνευση βλάβης.

- Τι περιλαμβάνει μία Προληπτική Συντήρηση:

α.   Περιλαμβάνει Μερικές ή πλήρεις γενικές επισκευές σε συγκεκριμένες

περιόδους.

β.   Περιλαμβάνει Μερικές ή πλήρεις γενικές επισκευές μετά από βλάβη του

αντικειμένου.

γ.   Περιλαμβάνει Μερικές ή πλήρεις γενικές επισκευές για εκπαίδευση του

προσωπικού.

Καλή επιτυχία