ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

- Η ψυχρή διάβρωση (COLD CORROSION) προκαλείται από:

Α) Την περιεκτικότητα νατρίου στο καύσιμο που αντιδρά με τους υδρατμούς της καύσεως, σχηματίζοντας νιτρικό οξύ που διαβρώνει τα μέταλλα.
Β) Την περιεκτικότητα θείου στο καύσιμο που αντιδρά με τους υδρατμούς της καύσεως, σχηματίζοντας θειικό οξύ που διαβρώνει τα μέταλλα.
Γ) Την περιεκτικότητα του βαναδίου στο καύσιμο που αντιδράει με τους υδρατμούς της καύσεως, σχηματίζοντας οξείδιο του βαναδίου που διαβρώνει τα μέταλλα.

2. Αναφέρετε παράγοντες που προκαλούν καταστροφή λιπαντικής μεμβράνης τριβέων.

3. Πυρκαγιά στον οχετό σαρώσεως της μηχανής προκαλείται από:

Α) Χαμηλή θερμοκρασία   Β) Βλάβη στην συσκευή ανίχνευσης νέφους λιπαντικών (OIL MIST DIDECTOR)
            Γ) Μεγάλες φθορές στα ελατήριο εμβολών   Δ) Μεγάλη προπορεία στην έγχυση του καυσίμου

4. Για την αποφυγή διαρροής αερίου στα μπεκ και για να λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη σε μηχανή διπλού
         καυσίμου (DUAL FUEL):

Α) Τα μπεκ ψεκασμού αερίου τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο αέρα στεγανοποίησης με 25-50 BAR πάνω από την
             πίεση εγχύσεως αερίου.
             Β) Τα μπεκ ψεκασμού αερίου τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο λάδι στεγανοποίησης με 25-50 BAR πάνω από την
             πίεση εγχύσεως αερίου. 
             Γ) Τα μπεκ ψεκασμού αερίου τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο diesel στεγανοποίησης με 25-50 BAR πάνω από την
             πίεση εγχύσεως αερίου.

5. Το σύστημα εισαγωγής αερίου σε δίχρονη μηχανή τύπου MAN ME-GI γίνεται:

Α) Με συμπίεση του αερίου σε υψηλή πίεση και να εγχέεται μέσα στον κύλινδρο, μέσω ειδικών εγχυτήρων αερίου,
             στον ίδιο χρόνο μαζί με το diesel.
             Β) Με εισαγωγή αερίου χαμηλής πίεσης, μέσω μιας βαλβίδας εισαγωγής αερίου στην κεφαλή του εμβόλου, όταν η
             βαλβίδα εξαγωγής έχει κλείσει και η πίεση στον κύλινδρο είναι χαμηλή.

6. Φθορές και βλάβες των τριβέων ποια επιλογή από τις παρακάτω είναι λανθασμένη:

Α) Η φθορά μειώνει το πάχος των τριβέων και αυξάνει το διάκενο.
           Β) Η υπερβολική αύξηση του διακένου προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους τριβείς.
           Γ) Η παρουσία σκληρών ρινισμάτων εντός του λιπαντικού προκαλεί την απόξεση της επιφάνειας  του τριβέα. 
           Δ) Μεταξύ των τριβέων και του αντίστοιχου κομβίου δεν υπάρχει ακτινικό διάκενο για την παραλαβή των
           διαστολών και κυρίως για τον σχηματισμό της λιπαντικής μεμβράνης.

7. Για να είναι αποδοτική η καύση, κατά τη λειτουργία του κινητήρα, μια από τις προϋποθέσεις είναι:

Α) Να μην υπάρχει η κατάλληλη ποσότητα σάρωσης και υπερπλήρωσης. 
          Β) Το καύσιμο να καίγεται σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και στις κατάλληλες μοίρες στροφαλοφόρου άξονα.
          Γ) Η εξαγωγή καυσαερίων να γίνεται με εμπόδια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

8. Καμένη βαλβίδα εξαγωγής προκαλεί:

Α) Πτώση πίεσης συμπίεσης.    Β) Πτώση θερμοκρασίας καυσαερίων.    Γ) Αύξηση συμπίεσης. 
                                 Δ) Χτύπους στη μηχανή.   Ε) Αύξηση θερμοκρασίας καυσαερίων.

9. Με το VIT επιτυγχάνεται μεγίστη πίεση καύσης σε φορτίο: 
                    Α) 75%   Β) 80%   Γ) 85%   Δ) 90%

10. Εννεακύλινδρη δίχρονη πετρελαιομηχανή έχει διαδρομή εμβόλου l = 318,8cm, διάμετρο εμβόλου d = 900 mm, στροφές 78 RPM, μέση ενδεικνυόμενη πίεση Pi = 21,3 kg/cm², για όλους τους κυλίνδρους και μέση πίεση απωλειών Pf = 1,1 kg/cm². Η μηχανή καταναλώνει καύσιμο ανά ώρα 8.088 Ton. Να υπολογιστούν η σταθερά κυλίνδρου C= ; , η ενδεικνυόμενη ισχύς Ni = ; , η πραγματική ισχύς Ne = ; και η ειδική κατανάλωση be = ;

Κάθε πλήρης ολοκληρωμένη απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ