| ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ.. ΕΤΟΣ 2024-25 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β17 | ΜΑΘΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ - ΨΥΞΗ |  | ΗΜΕΡΑ 20 | ΜΗΝΑΣ 11 |  | ΕΤΟΣ 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  |  |  |
| Γ ΄ΚΥΚΛΟΣ | ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | # ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ |  |  |  |  |
| Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | 10.30 - 12.45 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |  | 25 |  |

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (Σελίδες 4)

25 ΘΕΜΑΤΑ * 1,0 = 25 ΒΑΘΜΟΙ

1.  Στα ψυγεία του νερού ψύξης της μηχανής (F. W. Coolers ή Central) η πίεση

της θάλασσας σε σχέση με την πίεση του νερού ψύξης της μηχανής πρέπει να

είναι:

Α.  Μεγαλύτερη

Β.  Μικρότερη

Γ.  Ίση

2.   Το νερό ψύξεως της μηχανής (F. W. System) είναι σύστημα:

Α.  Ανοικτό

Β.  Μεικτό

Γ.  Κλειστό

3.  Το δίκτυο του νερού ψύξεως (F. W. System) της μηχανής από πόσα

υποσυστήματα αποτελείται:

Α.  Δύο

Β.  Τέσσερα

Γ.  Τρία

4.  Η επιστροφή του πετρελαίου κατά την λειτουργία της μηχανής πρέπει να

καταλήγει στην:

Α.  Service Tank

B.  Settling Tank

Γ.  Venting or Mixing Tank

5.  Τα φίλτρα καταθλίψεως του δικτύου λιπάνσεως είναι τοποθετημένα μεταξύ:

Α.  Αντλιών ελαίου λιπάνσεως και ψυγείων

Β.  Sump Tank και αντλιών ελαίου λιπάνσεως

Γ.  Ψυγείων ελαίου λιπάνσεως και μηχανής

6.  Αν εξαιρέσεις τις αντλίες και τα τζιφάρια ( injectors), πόσα είναι τα βασικά

μέρη του Βραστήρα:

Α.  Τρία

Β.  Τέσσερα

Γ.  Δύο

7.  Σε πόσα σημεία του Βραστήρα μπορεί να τροφοδοτεί θάλασσα η ejector pump:

Α.  Τέσσερα

Β.  Τρία

Γ.  Δύο

8.  Η είσοδος του ελαίου λιπάνσεως στα κουζινέτα (bearings) βάσεως γίνεται:

Α.  Από επάνω προς τα κάτω

Β.  Από κάτω προς τα επάνω

Γ.  Πλαγίως

9.  Το κυλινδρέλαιο πριν εισέλθει στον κύλινδρο ψύχεται με:

Α.  Γλυκό νερό

Β.  Θαλασσινό νερό

Γ.  Τίποτα

10.  Η ποσότητα του Οξυγόνου στο αδρανές αέριο κατά την λειτουργία του Inert

Gas System είναι της τάξεως του:

A.   21,0 %

B.    7,5 %

Γ.     2,5 %

11.  Η Deck Water Seal, του Inert Gas System, είναι δεξαμενή:

Α.  Θαλασσινού νερού καθαρισμού του αδρανούς αερίου

Β.  Ασφαλείας

Γ.  Γλυκού νερού καθαρισμού του αδρανούς αερίου

12. Στους ομοαξωνικούς εναλλάκτες (Tube in Tube):

Α.  Στον εσωτερικό σωλήνα κυκλοφορεί το νερό ψύξεως

Β.  Στον εξωτερικό σωλήνα κυκλοφορεί το νερό ψύξεως

Γ.   Και στον εσωτερικό σωλήνα και εξωτερικό κυκλοφορεί το νερό ψύξεως.

13. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του εναλλάκτη θερμότητας Κελύφους – Σπειρών (Shell – Coil) είναι:

Α.  Η αδυναμία σωστής εναλλαγής της θερμότητας

Β.  Το μεγάλο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης

Γ.   Η αδυναμία μηχανικού καθαρισμού

14. Στον εναλλάκτη εξάτμισης του Βραστήρα πρέπει να τροφοδοτείται θάλασσα:

Α.  Τρεις με τέσσερις φορές περισσότερο σε χέση με την ποσότητα εξάτμισης

Β.  Μία με δύο φορές περισσότερο σε χέση με την ποσότητα εξάτμισης

Γ.   Πέντε φορές περισσότερο σε χέση με την ποσότητα εξάτμισης

15.  Μέχρι πόσα Τζιφάρια μπορεί να έχουν οι διάφοροι τύποι Βραστήρων:

Α.  Μέχρι τρία

Β.  Μέχρι δύο

Γ.  Μέχρι ένα

16.  Αποστολή του Τζιφαριού σε Βραστήρα είναι:

Α.  Να δημιουργεί μόνο κενό

Β.  Να τραβάει μόνο το θαλασσινό νερό που περισσεύει

Γ.  Να δημιουργεί κενό και να τραβάει το νερό που περισσεύει.

17.  Η εισαγωγή του νερού ψύξεως στον εναλλάκτη κελύφους – αυλών (Shell – Tubes) γίνεται:

Α.  Από κάτω πρός τα επάνω

Β.  Από επάνω προς τα κάτω

Γ.  Εξωτερικά των αυλών

18.  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του εναλλάκτη θερμότητας κελύφους – αυλών (Shell – Tubes) είναι:

Α.  Το χαμηλό κόστος κατασκευής

Β.  Ο εύκολος καθαρισμός

Γ.  Η μακροχρόνια λειτουργία του χωρίς επικαθίσεις.

19.  Ονομάζουμε προβολή κατα την λειτουργία του Βραστήρα:

Α.  Την ικανότητα αποδοτικής λειτουργίας και την αύξηση της παραγωγής.

Β.  Την μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά του θαλασσινού νερού και του νερού

ψύξεως της μηχανής

Γ.  Την αναγκαστική μεταφορά σταγόνων θαλασσινού νερού και ατμού προς τον

συμπυκνωτή.

20.  Ένας Εναλλάκτης Θερμότητας (Heat Exchanger) συναντάται:

Α.  Σε συσκευές ανάκτησης θερμότητας

Β.  Δεν συναντάται σε συσκευές ανάκτησης θερμότητας

Γ.  Σε συσκευές μόνο ψύξης και κλιματισμού

21.  Ο μετρητής οξυγόνου (Oxygen analyzer) στο IGS είναι τοποθετημένος

μεταξύ:

Α.   Του Scrubber unit και των Blowers

B.   Των Blowers και του Deck Seal

Γ.   Του Deck Seal και της ανεπίστροφης βαλβίδας κατάθλιψης του Inert Gas.

22. Επιτρεπτό όριο πετρελαιόλαδων εξεγωγής προς την θάλασσα (Overboard)

σεντινόνερων κατά την λειτουργία του Oil Water Separator είναι:

Α.  Τα 35 ppm

Β.  Τα 25 ppm

Γ.  Τα 15 ppm

23.  Ο Αναβρασμός στον Βραστήρα κατά την παραγωγή αποσταγμένου νερού:

Α.  Δεν έχει σχέση με την πυκνώτητα του θαλασσινού νερού που εισέρχεται στον

εξατμιστή

Β.  Έχει σχέση και με την πυκνώτητα του θαλασσινού νερού που εισέρχεται στον

εξατμιστή.

Γ.  Έχει σχέση μόνο με την θερμοκρασία της θάλασσας που εισέρχεται στον

εξατμιστή.

24.  Στον Βραστήρα (F. W. Generator) ο διαχωριστήρας αποστράγγισης (διάφραγμα) είναι τοποθετημένος:

Α.  Κάτω από τον Εξατμιστή

Β.  Πάνω από τον Συμπυκνωτή

Γ.  Κάτω από τον Συμπυκνωτή.

25.  Οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται να γίνει ανταλλαγή έρματος αν αυτό είναι δυνατόν:

Α.  Είναι 200 n.m. από την στεριά και σε βάθος 200 m.

Β.  Είναι 50 n.m. από την στεριά και σε βάθος 100 m.

Γ.  Είναι 100 n.m. από την στεριά και σε βάθος 100 m.

Καλή επιτυχία