1) Η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου με συντελεστή αυτεπαγωγής L= 500 mΗ σε συχνότητα 50 Ηz είναι:

Α. 12.5 Ω      Β. 25 Ω             Γ. 78.5Ω            Δ. 157 Ω         Ε. άλλο

2) Ένα πηνίο που έχει ωμική αντίσταση RL =80 Ω και επαγωγική αντίσταση ΧL = 80 Ω , έχει σύνθετη αντίσταση Ζ, περίπου

Α. 50Ω         Β. 100 Ω            Γ. 113Ω            Δ.80 Ω        Ε. άλλο

3)Κάνοντας το πείραμα με συνεχή τάση σε ένα πηνίο μετρήσαμε VDC = 2 V και ΙDC =50 mA. Η ωμική του αντίσταση είναι,

Α. 10Ω          Β. 100 Ω             Γ. 40Ω            Δ. 0.1 Ω                  Ε. άλλο

4) Κάνοντας το πείραμα με εναλλασσόμενη τάση σε ένα πηνίο μετρήσαμε VΑC = 1 V και ΙΑC =1 mA. Το μέτρο της σύνθετης αντίστασης Ζ είναι,

Α. 1 ΚΩ      Β. 10 Ω               Γ. 0.1Ω            Δ. 100 Ω          Ε. άλλο

5) Πηνίο με επαγωγική αντίσταση ΧL = 125 Ω σε κυκλική συχνότητα 100rad/sec έχει συντελεστή αυτεπαγωγής

Α. 0.8 mΗ      Β. 8000Η        Γ. 1.25 Η            Δ. 0.8 Η          Ε. άλλο

6) Σε μονοφασικό μετασχηματιστή με λόγο μετασχηματισμού α=3 που συνδέεται σε δίκτυο 240 V και απορροφάει ρεύμα 10 Α, εμφανίζει τάση στο δευτερεύον περίπου

Α. 40V            Β. 80V             Γ.     56V             Δ.  720 V         Ε. άλλο

7) Σε μονοφασικό μετασχηματιστή με λόγο μετασχηματισμού α=2 που συνδέεται σε δίκτυο 230 V και απορροφάει ρεύμα 10 Α, εμφανίζει ρεύμα στο δευτερεύον περίπου

Α. 2.5Α          Β. 10Α             Γ.   40Α               Δ. 20 Α         	Ε. άλλο

8)Κάνοντας το πείραμα με φορτίο σε έναν μονοφασικό μετασχηματιστή , μετρήσαμε

V1= 230V  , Ι1 = 0.5Α ,   Ρ1 =18W ,  V2 =110V  και Ι2 =1Α. Το  συνφ είναι

Α. 0.782           Β. 0.686              Γ. 0.445            Δ. 0.156         	Ε. άλλο

9) Κάνοντας το πείραμα με φορτίο σε έναν μονοφασικό μετασχηματιστή , μετρήσαμε

V1= 230V  , Ι1 = 50 Α ,   Ρ1 =9W ,  V2 =460V  και Ι2 =24Α. Η ισχύς εξόδου Ρ2 είναι

Α. 8.64W        Β. 7.5W                 Γ. 9W              Δ. 2.4W         	Ε. άλλο

10) Κάνοντας το πείραμα με φορτίο σε έναν μονοφασικό μετασχηματιστή , μετρήσαμε

V1= 110V  , Ι1 = 2Α ,   Ρ1 =90W ,  V2 =440V  και Ι2 =0.4Α. Οι απώλειες ισχύος είναι περίπου

Α. 18W          Β. 48W             Γ. 38W                 Δ. 28W	                    Ε. άλλο