Σεπτέμβρης  2020

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

# Κ. ΓΕΡΑΣΗ – Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

- Να υπολογιστεί η ολική αντίσταση στο (α) και η ολική χωρητικότητα καθώς και το συνολικό φορτίο της διάταξης των πυκνωτών στο (β).

(α)								(β)

4,5

- E1=100V    Ε2=30V     Ε3=50V     R=30Ω.

Να υπολογιστούν η συνολική τάση στο κύκλωμα, καθώς και το ρεύμα, η πτώση τάσης και η ισχύς της αντίστασης.

2

- v (t) = 20sin 6283,2t	       R=1KΩ 	        C=0,16μF

Να υπολογιστούν:

α) Η κυκλική συχνότητα και η συχνότητα σε Hz.

β)  Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος.

γ) Η ενεργός τιμή της τάσης της πηγής και του ρεύματος.

δ) Οι ενεργές τιμές της τάσης στην αντίσταση και στον πυκνωτή.

ε) Ο συντελεστής ισχύος.

στ) Το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων-ρεύματος.

3,5