Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 					ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εξεταστική: Φεβρουάριος 2026

Καθηγητές: Μ. Βασιλειάδου - A. Αργυρίου  - Π. Παλάντζας

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο  (1 μονάδα)

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 , 2 έως 10 και δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, που δίνει τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

  - Ποια είναι η ολική αντίσταση δύο αντιστάσεων R1 = 6 Ω και R2 = 3 Ω όταν συνδέονται παράλληλα;

Α) 9 Ω		Β) 1,8 Ω		Γ) 4,5 Ω	Δ) 2 Ω

1.2 Σύμφωνα με τον Νόμο του Ohm, αν διπλασιάσουμε την τάση V σε έναν αντιστάτη σταθερής αντίστασης R, η ένταση του ρεύματος I θα:

Α) Παραμείνει ίδια		Β) Υποδιπλασιαστεί

Γ) Τετραπλασιαστεί		Δ) Διπλασιαστεί

1.3 Ένας πυκνωτής σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (DC), αφού φορτιστεί πλήρως, συμπεριφέρεται ως:

Α) Βραχυκύκλωμα		Β) Ανοικτό κύκλωμα

Γ) Ιδανικός αντιστάτης	Δ) Πηγή τάσης

1.4 Η ενεργός τιμή (Vrms) μιας ημιτονοειδούς τάσης με πλάτος Vmax = 102 V είναι:

Α) 20 V	Β) 5 V		Γ) 14,1 V	Δ) 10 V

1.5 Σε ένα κύκλωμα AC (εναλλασσόμενου ρεύματος), που περιέχει μόνο ωμική αντίσταση:
Α) Η τάση προπορεύεται κατά  90°	            Β) Είναι σε φάση (κινούνται μαζί φ=0)

Γ) Η τάση καθυστερεί  κατά  90°	            Δ) Η τάση προηγείται κατά 45°

1.6 Αν η συχνότητα (f) του εναλλασσόμενου ρεύματος αυξηθεί, η επαγωγική αντίσταση (XL) ενός πηνίου:

Α) Μειώνεται		Β) Παραμένει σταθερή	Γ) Μηδενίζεται	Δ) Αυξάνεται

1.7 Δύο πυκνωτές χωρητικότητας C1 = 10 μF και C2 = 10 μF συνδέονται σε σειρά. Η ισοδύναμη χωρητικότητα του συστήματος είναι:

Α) 5 μF		Β) 20 μF		Γ) 10 μF		Δ) 100 μF

1.8 Αν σε ένα κύκλωμα AC η συχνότητα διπλασιαστεί, η χωρητική αντίσταση (XC) ενός πυκνωτή:

Α) Διπλασιάζεται		Β) Παραμένει σταθερή

Γ) Τετραπλασιάζεται		Δ) Υποδιπλασιάζεται

1.9 Σε μια σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά:

α. Η τάση είναι ίδια σε κάθε αντιστάτη.	β. Το ρεύμα είναι ίδιο σε κάθε αντιστάτη.

γ. Η συνολική αντίσταση μειώνεται.		δ. Το ρεύμα διαιρείται στους κλάδους.

1.10 Ποια είναι η μικρότερη τιμή έντασης από τις παρακάτω;

α. 0,1 A	β. 20 mA	γ. 0,03 A	δ. 0,001 A

ΘΕΜΑ 2ο (3 μονάδες )

Στο παραπάνω κύκλωμα να βρεθούν

- Η ολική αντίσταση του κυκλώματος (Rολ).

- Η ένταση του ρεύματος σε κάθε αντιστάτη (I1, I2, I3).

- Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη (V1, V2, V3).

- Η ισχύς που καταναλώνει κάθε αντιστάτης (P1, P2, P3) και η ολική ισχύς (Pολ).

ΘΕΜΑ 3ο (2 μονάδες )

Στο παρακάτω κύκλωμα να βρεθούν, με όποια μέθοδο θέλετε, τα α) ΙR6 , β)VR6 και γ)ΡR6:

ΘΕΜΑ 4ο (1 μονάδα )

Σε μια οικιακή εγκατάσταση η ενεργός τάση είναι Vεvεργός = 230V και η συχνότητα f = 50Hz.

Ζητούνται:

- Η μέγιστη τιμή της τάσης (Vmax).

- Η γωνιακή ταχύτητα (ω) της γεννήτριας.

- Η χρονική εξίσωση της εναλλασσόμενης στιγμιαίας τάσης.

ΘΕΜΑ 5ο (1 μονάδα )

Αντιστάτης με αντίσταση R = 46Ω συνδέεται σε πηγή εναλλασσόμενης στιγμιαίας τάσης με εξίσωση V= 92·ημ(314t - 450).

Ζητούνται:

- Η ενεργός ένταση του ρεύματος (Iεv) που διαρρέει τον αντιστάτη.

- Η μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος (Imax)

- Η χρονική εξίσωση της εναλλασσόμενης στιγμιαίας έντασης.

Μεταξύ των ασκήσεων 6 και 7 που ακολουθούν, διαλέξτε μία για επίλυση.

ΘΕΜΑ 6ο (2 μονάδες )

Ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,2H συνδέεται σε σειρά με αντίσταση R=30Ω. Η πηγή έχει συχνότητα f = 50Hz και ενεργό τάση Vεvεργός =100V.

Ζητούνται:

- Η επαγωγική αντίσταση (XL) του πηνίου.

- Η σύνθετη αντίσταση (Z) του κυκλώματος.

- Η ενεργός ένταση του ρεύματος (Iεvεργός)

ΘΕΜΑ 7ο (2 μονάδες )

Πυκνωτής χωρητικότητας C = 100μF συνδέεται σε σειρά με αντίσταση R = 40Ω. Η πηγή έχει γωνιακή συχνότητα ω = 200 rad/s και πλάτος τάσης Vmax = 100V.

Ζητούνται:

- Η χωρητική αντίσταση (XC) του πυκνωτή.

- Η σύνθετη αντίσταση (Z) του κυκλώματος.

- Η μέγιστη ένταση του ρεύματος (Imax)

Επιτρέπεται μόνο κομπιουτεράκι

Καλή τύχη!