Μάρτης  2019

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Κ. Γεράση – Α. Αργυρίου

1.	R1=R5=6Ω	R2=3Ω		R3=4Ω

R4=0,012KΩ	R6=5Ω		R7=0,02KΩ

Εάν το ολικό ρεύμα της συνδεσμολογίας είναι 35Α, να υπολογιστούν:

Α)  Η ολική αντίσταση.

Β)  Η ολική τάση μεταξύ των σημείων Α και Β.

Γ)  Το ρεύμα της R1 και της R5.

4

2.	C1=4μF	C2=5μF	C3=3μF

C4=1μF	C5=2μF	C6=5μF

Να υπολογιστεί η ολική χωρητικότητα και το συνολικό φορτίο της συνδεσμολογίας εάν η τάση στα άκρα της είναι 100V.

3

3.	R=100Ω      C=3000nF

Εάν το ρεύμα του κυκλώματος είναι 226mA (ενεργός τιμή) με συχνότητα 800Hz,

να υπολογιστούν:

Α) η κυκλική συχνότητα.

Β) η σύνθετη αντίσταση.

Γ) όλες οι τάσεις του κυκλώματος (ενεργές τιμές) καθώς και η ισχύς της αντίστασης.

Δ) ο συντελεστής ισχύος και η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος.

Να σχεδιαστεί το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων - έντασης.

3