ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ -ΝΑΥΤΙΚΗ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

- ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (1-20), ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0,3 ΜΟΝΑΔΕΣ (0,3Χ20=6 ΜΟΝΑΔΕΣ).

- ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (21-28), ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 0,5 ΜΟΝΑΔΕΣ (0,5Χ8=4 ΜΟΝΑΔΕΣ).

- ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΩΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ):6+4=10 ΜΟΝΑΔΕΣ.

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ.

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 110΄ ΛΕΠΤΑ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ);

- ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ  ΤΟ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ;

- ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ 4ΧΡΟΝΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑΣ Μ.Ε.Κ.

- ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗ

ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

5.  ΑΠΟ ΠΩΙΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΥ  ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑΣ Μ.Ε.Κ.;

6. ΣΕ 2ΧΡΟΝΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ Μ.Ε.Κ. ΜΕ ΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ,

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΤΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ;

7. ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ *ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ*  ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΟ  *ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΡΓΟ* ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ Μ.Ε.Κ.;

8.  ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΟΣ ΔΙΩΣΤΗΡΑ.

9. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ Μ.Ε.Κ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ

ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ;

10.  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ;

11. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΟ;

12.  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ *ΣΑΡΩΣΗ*;

13. ΟΝΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝΑΣ ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ (3).

14. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο *ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ* ΜΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑΣ Μ.Ε.Κ.;

15. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ Μ.Ε.Κ.;

16. ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑΣ  Μ.Ε.Κ. ΓΙΝΕΤΑΙ  *ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΥΣΗ* ΕΝΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ;

17. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ

ΣΕ ΜΙΑ 2ΧΡΟΝΗ Μ.Ε.Κ.;

18.  ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ  ΤΟ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ;

19. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ

ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟΝ;

20. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ Μ.Ε.Κ.

21. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΙΑΣ 2ΧΡΟΝΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗΣ.

22. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ ΜΙΑΣ 2ΧΡΟΝΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗΣ.

23. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ  ΜΙΑΣ 2ΧΡΟΝΗΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ.

24. ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ *ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟ ΔΥΝΑΜΗ* ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ

ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ *ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟ ΔΥΝΑΜΗ*;

25. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΥΠΟΘΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ;

26. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ (4):

27.  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (3);

28. ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ  *ΑΤΕΛΗ ΚΑΥΣΗ* ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ Μ.Ε.Κ.;