AEN MAKEΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜA: XHMEIA

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Δρ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ε.

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ 1: Α) Διάλυμα HΝO3 συγκέντρωσης 2M, όγκου 4 L αναμειγνύεται με διάλυμα HΝO3 συγκέντρωσης 1M, όγκου 3 L. Βρείτε τη μοριακότητα (Molarity) του τελικού διαλύματος. Δίνονται: Ar H=1, Ar Ν=14, Ar O=16.

Β) Πού οφείλεται η σκληρότητα του νερού και μονάδες μέτρησής της

ΘΕΜΑ 2:  Ποια η χρησιμότητα της υδραζίνης στους ατμολέβητες.

ΘΕΜΑ 3: Α) Βρείτε το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα στην παρακάτω αντίδραση:

Ν2 +O2 → ΝO2

B) Περιγράψτε τη λειτουργία του γαλβανικού στοιχείου Leclance.

ΘΕΜΑ 4: Α) Ποιος είναι ο ρόλος του τρι-φωσφορικού νατρίου στους ατμολέβητες

Β) Τι γνωρίζετε για την παθητική ανοδική προστασία μεταλλικών επιφανειών.

ΘΕΜΑ 5: Α) Τι γνωρίζετε για τις ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

Β)  Τοξικότητα των ΝΟΧ και λήψη μέτρων για τον περιορισμό τους.