A.E.N ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ Β΄΄ΕΞΑΜ

ΟΝΟΜΑ…………………………………………ΕΠΙΘΕΤΟ………………………………………………………..ΜΗΤΡΩΟ……………

ΘΕΜΑ Α (2 μοναδες)

Να γραψετε μεσα στο περιγραμμα   την ονομασια των εικονοζομενων  αντλιων στα σχηματα α,β,γ και δ

α………………………………………………………………………………………………………………………………

β………………………………………………………………………………………………………………………………..

γ……………………………………………………………………………………………………………………………....

δ……………………………………………………………………………………………………………………………....

α

β

γ

δ

ΘΕΜΑ Β ( 5 μοναδες)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- που οφείλεται το υδραυλικό κτύπημα

  - στην υψηλή θερμοκρασία του υγρού

  - στην διακοπή της ροής  της φλέβας του υγρού στον αγωγό αναρρόφησης

  - στην απότομη αύξηση της πίεσης του υγρού εντός του δικτύου

  - σε διακοπή της λειτουργίας της αντλίας

- τι από τα παρακάτω επηρεάζει αρνητικά την αναρρόφηση των αντλιών

  - ο υψηλός δείκτης ιξώδους του υγρού (παχύρευστο)

  - ο χαμηλός δείκτης ιξώδους του υγρού (λεπτόρευστο)

- ποια από τα παρακάτω είδη αντλιών περιλαμβάνονται στην κατηγορία των ογκομετρικού τύπου

  - κεντρόφυγες

  - εμβολοφόρες

  - φυγοκεντρικής ροής

  - καμία από τις παραπάνω

- ποιο από τα παρακάτω υψη χαρακτηρίζει την ικανότητα της αντλίας μόνης ανεξάρτητα από την θέση της και τις τοπικές συνθήκες εγκαταστάσεως των σωληνώσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως.

  - υψος αντιστάσεων

  - ολικό ύψος

  - μανομετρικο ύψος

  - στατικο ύψος αναρροφήσεως.

- ποια από τις παρακάτω κατηγορίες αντλιών περιλαμβάνει την αντλία διπλής ενέργειας

  - εμβολοφόρες

  - κεντρόφυγες

  - φυγοκεντρικές

- ποιες αντλίες ονομάζονται στροφαλοκίνητες

  - αυτές των οποίων το έμβολο κινείται μέσω βάκτρου

  - αυτές των οποίων το έμβολο κινείται μέσω ζυγώματος

  - αυτές των οποίων το έμβολο κινείται μέσω στροφάλου

  - αυτές των οποίων το έμβολο κινείται μέσω στροφάλου – διωστήρα – ζυγώματος – βάκτρου

- τι ονομάζεται εκτόπισμα της αντλίας

  - ο όγκος του υγρού που εκτοπίζουν τα στρεφόμενα μέρη της αντλίας

  - ο συνολικός όγκος υγρού που περιέχεται εσωτερικώς της αντλίας

  - ο όγκος του υγρού που εκτοπίζουν τα στρεφόμενα μέρη της αντλίας μετα από κάθε στροφή του άξονα

  - η ποσότητα υγρού που επιστρέφει πίσω στην αναρρόφηση μετα από κάθε στροφή του άξονα

- τι ονομάζεται παροχή της αντλίας

  - η διαφορά μεταξύ ολίσθησης και εκτοπίσματος

  - ο ογκος του υγρού που αναρροφά η αντλία ανα ώρα

  - η ποσότητα υγρού που εγκλωβίζεται εντος της αντλίας σε κάθε στροφή του άξονα

  - το ύψος που καταθλίβεται το υγρό από την αντλία σε κάθε στροφή του άξονα

- στην αντλία με οδοντωτούς τροχούς εξωτερικής οδοντωσεως πως μεταφέρεται το υγρό από την αναρρόφηση στην κατάθλιψη

  - εξασκείται σε αυτό φυγόκεντρος δύναμη από τα στρεφόμενα μέρη της

  - παγιδεύεται ορισμένος όγκος υγρού στους κενούς χώρους των οδόντων

  - το υγρό οδηγείται από την αναρρόφηση προς την κατάθλιψη με την βαρύτητα

  - τίποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει

- στην παραπάνω αντλία πως πραγματοποιείται η κίνηση των οδοντωτων τροχών του στροφείου

  - δια της  επαφής  μεταξύ τους

  - λαμβάνουν κίνηση και οι δύο από κινητήριο μηχάνημα

  - μεσω οδοντώσεως που φέρουν οι άξονές τους

  - με άλλο τρόπο που δεν αναφέρεται παραπάνω

- ο παραπάνω τύπος αντλίας μπορει να χρησιμοποιειθεί ως αντλία λιπάνσεως αναστρεφόμενης δηζελομηχανής

  - όχι

  - ναι εάν τοποθετηθούν δύο ζεύγη βαλβίδων

  - ναι εάν χρησιμοποιηιθούν οδοντωτοί τροχοί διπλής ελικώσεως

  - ναι αλλα  με τροπο που δεν αναφέρεται παραπάνω

- πως αντιμετωπίζεται το υδραυλικό κτύπημα

  - με μείωση της παροχής των αντλιών

  - με περιορισμό του επιστομίου αναρρόφησης

  - με παρεμβολή στην αναρρόφηση ή στην κατάθλιψη αεροκώδωνα

  - με περιορισμό του επιστομίου κατάθλιψης

- ποιος ο ρόλος της αντλίας γενικής χρήσεως

  - παρεχει θαλασσινό νερό στα ψυγεία λαδιού των ηλεκτρογεννητριών και της κύριας μηχανής της εγκατάστασης

  - παρέχει θαλασσινό νερό στο δίκτυο υγειινής (αφοδευτήρια)

  - αναρροφά τα υγρά που συγκεντρώνονται στο κύτος του πλοίου (σεντίνες)

  - μπορει να πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω

- τι ονομάζεται στατικό ύψος αντλίας

  - η απόσταση του θάλαμου αναρροφήσεως της αντλίας  από την ελεύθερη στάθμη του υγρού

  - η απόσταση του θάλαμου καταθλίψεως της αντλίας μέχρι την στάθμη της δεξαμενής που καταθλίβεται το υγρό

  - το αλγεβρικό άθροισμα των δύο προηγούμενων ( a + b )

  - το συνολικό ύψος που μπορεί να καταθλίψει η αντλία το υγρό

- ποια η διαφορά μεταξύ της καταθλιπτικής αντλίας απλής ενέργειας και της αντίστοιχης διπλής ενέργειας

  - στην απλής ενέργειας το έμβολο πραγματοποιεί σε κάθε διαδρομή του μια αναρρόφηση και μία κατάθλιψη

  - στην απλής ενέργειας σε κάθε εμβολισμό αντιστοιχεί μια αναρρόφηση ή μία κατάθλιψη

  - στην απλής ενέργειας χρησιμοποιείται δισκοειδή έμβολο

  - η απλής ενέργειας χρειάζεται αεραντλία για την αφαίρεση του αέρα από τον αγωγό αναρροφήσεως

- τι ονομάζεται ολίσθηση αντλίας

  - το πηλίκο της πραγματικής προς την θεωρητική παροχή

  - η ποσοτητα του υγρού που βραχυκυκλώνεται από την κατάθλιψη στην αναρρόφηση μέσω των διακένων της αντλίας

  - η διαφορά μεταξύ της πίεσης αναρροφήσεως και καταθλίψεως

  - η απόσταση μεταξύ της ελεύθερης στάθμης του υγρού και του θαλαμου αναρροφήσεως της αντλίας.

- ποια από τις παρακάτω αντλίες χρησιμοποιείται ως αντλία λιπάνσεως δηζελομηχανής ναυτικού τύπου

  - περιστρεφομένων εμβόλων ή λοβών

  - πτερυγιοφόρος

  - με υγρά έμβολα

  - με οδοντωτούς τροχούς εξωτερικής οδοντώσεως (γραναζωτή αντλία)

- σε ποια από τις παρακάτω αντλίες μεταβάλεται η αναρρόφηση και η κατάθλιψη με αλλαγή  κλίσης της λεκάνης

- Hele shaw

- Water burry

- Σε καμμία από τις παραπάνω

- τι είναι ο απωθητής πρώρας (bow – thruster)

  - εγκατάσταση που αποσκοπεί στην ελάττωση του διατοιχισμού του πλοίου

  - αντλία εξαντλήσεως κυτών πρωραίου στεγανού διαμερίσματος

  - μηχάνημα τηλεχειρισμού θύρας στεγανής φρακτής

  - έλικα μεταβλητού βήματος που δημιουργεί ωστική δύναμη στην πλώρη του πλοίου

- που οφείλεται η ροή στην ελικόφρακτη αντλία

  - στην φυγόκεντρη δύναμη

  - στην δύναμη δράσεως του υγρού

  - στην δύναμη αντιδράσεως του υγρού

  - στην υποπίεση του αγωγού αναρρόφησης

Σημειωση:  Να απαντήσετε σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις κυκλώνοντας μία από τις  απαντήσεις που τις συνοδεύουν

20 σωστες απαντησεις βαθμολογουνται με 5 μον αξιολογησης

- Απαγορευεται η διόρθωση μιας ήδη κυκλωμενης απάντησης

- 10 λαθος κυκλωμενες απαντησεις μηδενιζουν το ΘΕΜΑ Β

ΘΕΜΑ Γ ( 3 μοναδες)

Να υπολογισθει το ολικο υψος του δικτυου στο παρακατω σχημα σε μετρα αν το υψος αντιστασεων είναι 2 μετρα και να απαντησετε αιτιολογωντας την απαντηση σας αν η αντλια με μανομετρικο υψος 10 μετρων είναι καταλληλη να αντλησει ολο το υγρο από την δ/ξ  Α στην δ/ξ Β

4 μετρα

2 μετρα

Α

Β