Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                ΟΝΟΜΑ……………….........………………...

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019 – 2020                                           ΕΠΙΘΕΤΟ………………........………….……

ΜΗΧΑΝΕΣ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ  Δ                                                                                ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ………................……

  - Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 0,33.

- Τα δυο συγκροτήματα ηλεκτρομαγνητών ενός ηλεκτρομαγνητικού συνδέσμου ονομάζονται πρωτεύον και δευτερεύον

- Το πρωτεύον συνδέεται με το μειωτήρα στροφών και το δευτερεύον συνδέεται στον κινητήρα.

- Το πρωτεύον συνδέεται με το μειωτήρα στροφών και το δευτερεύον συνδέεται με τον ωστικό τριβέα.

- Το πρωτεύον συνδέεται στον κινητήρα και το δευτερεύον συνδέεται με το μειωτήρα στροφών.

- Η απόκλιση (deflection) ορίζεται ως

- Ο έλεγχος των διωστήρων για πιθανή παραμόρφωση τους.

- Ο έλεγχος των ημιτριβέων ζυγωμάτων για αυξημένη φθορά.

- Ο έλεγχος των δακτύλιων ή των πέδιλων ωστικού τριβέα για αυξημένη φθορά.

- Ο έλεγχος της μεταβολής στην απόσταση μεταξύ των παρειών του στροφάλου σε διαφορετικές γωνίες του στροφαλοφόρου άξονα.

- Εάν τοποθετούμε προσθήκη με μεγαλύτερο πάχος στην αντλία πετρελαίου μιας τετράχρονης μηχανής

- Μικραίνει η προπορεία του χρόνου εγχύσεως και μειώνεται η μέγιστη πίεση κυλίνδρου.

- Μεγαλώνει η προπορεία του χρόνου εγχύσεως και αυξάνεται η μέγιστη πίεση κυλίνδρου.

- Μικραίνει η προπορεία του χρόνου εγχύσεως και αυξάνεται η μέγιστη πίεση κυλίνδρου.

- Μεγαλώνει η προπορεία του χρόνου εγχύσεως και μειώνεται η μέγιστη πίεση κυλίνδρου.

- Το πλανίμετρο είναι ένα όργανο μετρήσεως που

- Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης ενδεικνυόμενης πιέσεως υπολογίζοντας το εμβαδόν του δυναμοδεικτικού διαγράμματος.

- Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης ενδεικνυόμενης πιέσεως από το διάγραμμα καύσης του δυναμοδεικτικού διαγράμματος.

- Χρησιμοποιείται για την εμβαδομέτρηση επιφάνειας που περικλείεται από κλειστή καμπύλη τυχαίου σχήματος.

- Το  β  και το  γ.

- Το  α  και το  γ.

- Μια από τις αιτίες εκρήξεως στο στροφαλοθάλαμο μιας πετρελαιομηχανής μπορεί να προέρχεται από

- Το διαλυμένο καύσιμο που μειώνει το σημείο αναφλέξεως του λιπαντικού αυξάνοντας την πτητικότητα του.

- Την πλύση του στροβιλοφυσητήρα με νερό .

- Τη διαρροή λαδιού στο καύσιμο πριν την έγχυσή του από τους καυστήρες πετρελαίου.

- Μέγιστη κανονική ισχύς (MAXIMUM  RATED  POWER), ονομάζεται:

- Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να αποδώσει η μηχανή στο επίπεδο της θάλασσας, χωρίς περιορισμούς στροφών ή του λόγου αέρα -καυσίμου.

- Η μέγιστη ισχύς που επιτρέπεται να αποδώσει η μηχανή κατά τη λειτουργία της.

- Η μέγιστη  ισχύς που εγγυάται ο κατασκευαστής ότι μπορεί να αποδώσει η μηχανή υπό συνεχή λειτουργία.

- Η βαλβίδα εξαγωγής μιας δίχρονης πετρελαιομηχανής τύπου ΜΑΝ B&W MC-C λειτουργεί με

- Λάδι για το κλείσιμο της, νερό για ψύξη, αέρα για άνοιγμά της και λάδι λιπάνσεως.

- Αέρα για το κλείσιμο της, λάδι για ψύξη, λάδι για άνοιγμά της και λάδι λιπάνσεως.

- Λάδι για το κλείσιμο της, λάδι για ψύξη, αέρα για άνοιγμά της και λάδι λιπάνσεως.

- Αέρα για το κλείσιμο της, νερό για ψύξη, λάδι για άνοιγμά της και λάδι λιπάνσεως.

- Οι  σύγχρονες σχεδιάσεις εκκέντρων στοχεύουν κατά τη διάρκεια της έγχυσης η επίτευξη

- Σταθερής πίεσης καυσίμου

- Σταθερής ταχύτητας καυσίμου.

- Σταθερής θερμοκρασίας καυσίμου.

- Η καταληκτική επενέργεια του μηχανικού ρυθμιστή στροφών σε αντλία υψηλής μονού εμβόλου χωρίς V.I.T. είναι

- Στον οδοντωτό κανόνα.

- Στο χιτώνιο.

- Στην ελικοτομή του εμβολίσκου.

- Στην κεντρική ράβδο που κινεί όλους τους οδοντωτούς κανόνες.

- Η καλύτερη ρύθμιση της ποσότητας του καυσίμου σε συνθήκες χαμηλού φορτίου επιτυγχάνεται με τη χρήση

- V.I.T.

- Πιλοτικής έγχυσης.

- Αντλίας υψηλής τύπου Bosch.

- Για την επίτευξη καλής καύσης σε μερικό φορτίο η επιφάνεια του συγκροτήματος των ακροφυσίων σε σχέση με τη διατομή του κυλίνδρου πρέπει να είναι

- Μικρή.

- Μεγάλη.

- Αδιάφορη

- Ο χρόνος (διάρκεια) έγχυσης είναι καθ’ όλο το εύρος των φορτίων της μηχανής

- Σταθερός.

- Ανεξάρτητος.

- Μεταβλητός.

- Διακοπή της λιπαντικής μεμβράνης έχουμε

- Στα νεκρά σημεία.

- Στην κάθοδο του εμβόλου.

- Στην άνοδο του εμβόλου.

- Με την πιλοτική έγχυση καταφέρνουμε

- Την αύξηση της καθυστέρησης έναυσης.

- Τη μείωση της καθυστέρησης έναυσης.

- Τη μεταβολή της έναρξης έγχυσης.

- Τη σταθεροποίηση της έγχυσης.

- Όταν η μηχανή λειτουργεί με diesel οι διαρροές στις αντλίες υψηλής είναι μεγαλύτερες. Αυτό είναι δικαιολογημένο:

- Ναι.

- Όχι.

- Ο κνώδακας του εκκεντροφόρου άξονα επηρεάζει τη διαδρομή του εμβολίσκου της αντλίας υψηλής την

- Ολική.

- Άεργο.

- Ενεργό.

- Καταστροφή της λιπαντικής μεμβράνης τριβέων μπορεί να προκληθεί από

- Μεγάλη αργοπορεία.

- Καθυστέρηση έναυσης.

- Μεγάλη προπορεία.

- Σε αντλία υψηλής πίεσης μονού βυθίσματος (τύπου Bosch) η ανεπίστροφη βαλβίδα δυσλειτουργεί. Προκαλείται

- Αύξηση στροφών.

- Αύξηση μέγιστης πίεσης.

- Κράτηση μηχανής.

- Αύξηση του παραγόμενου έργου.

- Μείωση στροφών.

- Τα κυλινδρέλαια λάδια πρέπει να είναι

- Όξινα.

- Αλκαλικά.

- Ουδέτερα.

- Στην πρόωση με water jet το σύστημα αποτελείται από μια υδροδυναμική αντλία

- Αξονικής ροής.

- Θετικής εκτοπίσεως.

- Φυγοκεντρική.

- Το σύστημα έγχυσης όπου η αντλία υψηλής πίεσης και ο εγχυτήρας αποτελούν ενιαία μονάδα ονομάζεται

- Σύστημα με μονάδες αντλιών.

- Σύστημα με αντλία – διανομέα.

- Σύστημα κοινού συλλέκτη.

- Σύστημα με μονάδες εγχύσεως.

- Στο σύστημα έγχυσης κοινού συλλέκτη η διατήρηση σταθερής πίεσης εντός του συλλέκτη επιτυγχάνεται με

- Το μεγάλο μήκος του συλλέκτη.

- Με το μικρό μήκος των σωλήνων υψηλής πίεσης.

- Με το μεγάλο όγκο του συλλέκτη.

- Με τη χρήση εγχυτήρων περισσοτέρων του ενός σε κάθε κύλινδρο.

- Για να ρυθμίζουμε τα διάκενα σε βαλβίδες τετράχρονης πετρελαιομηχανής

- Πρέπει το έμβολο να βρίσκεται στο Α.Ν.Σ. στο τέλος της φάσης της εξαγωγής.

- Πρέπει το έμβολο να βρίσκεται στο Α.Ν.Σ. στη αρχή της φάσης της εισαγωγής.

- Πρέπει το έμβολο να βρίσκεται στο Α.Ν.Σ. στο τέλος της φάσης της εκτόνωσης.

- Πρέπει το έμβολο να βρίσκεται στο Α.Ν.Σ. στη αρχή της φάσης της έγχυσης.

- Είσαι τρίτος μηχανικός και εκτελείς βάρδια, βλέπεις την πίεση του λιπαντικού της κύριας μηχανής σε σταδιακή πτώση, ποια είναι η κατάλληλη ενέργεια που θα εκτελέσεις

- Συμπληρώνεις λάδι στην ελαιολεκάνη της μηχανής.

- Αλλάζεις τα φίλτρα του λαδιού από τα αυτοκαθαριζόμενα στο σταθερό και καθαρίζεις τα φίλτρα.

- Ελέγχεις την σωστή λειτουργία του φυγοκεντρικού καθαριστήρα λαδιού.

- Ειδοποιείς τον δεύτερο μηχανικό και φεύγεις για ύπνο.

- Μεταξύ των τριβέων και του αντίστοιχου κομβίου στροφαλοφόρου άξονα πρέπει

- Να υπάρχει αξονικό διάκενο για την παραλαβή των διαστολών και για το σχηματισμό της λιπαντικής μεμβράνης.

- Να υπάρχει αξονικό διάκενο για την δημιουργία κατάλληλο βαθμό συμπίεσης και για το σχηματισμό της λιπαντικής μεμβράνης.

- Να υπάρχει ακτινικό διάκενο για την παραλαβή των διαστολών και για το σχηματισμό της λιπαντικής μεμβράνης.

- Η ελλειπτική φθορά των χιτωνίων σε τετράχρονες πετρελαιομηχανές

- Είναι αποτέλεσμα της οριζόντια δύναμη που δημιουργείται λόγο της σύνδεση του εμβόλου και το διωστήρα με πείρο.

- Είναι αποτέλεσμα της αύξησης της πίεσης από την καύση.

- Είναι αποτέλεσμα της κακής λίπανσης των ελατηρίων του εμβόλου.

- Όταν το λιπαντικό του εκκεντροφόρου μολύνεται από διαρροές καυσίμου, το ποιο πιθανόν να προέρχεται

- Από διαρροές του ωστηρίου αντλίας υψηλής πιέσεως.

- Από διαρροές του διανομέα του μηχανισμού ανοίγματος της βαλβίδας εξαγωγής.

- Απο διαρροές του μηχανισμού εγχύσεως των καυστήρων πετρελαίου.

- Ποιες από τις παρακάτω αιτίες δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη εκκίνησης της μηχανής

- Ανεπαρκής πίεση αέρα δικτύου απο συχνές επανεκκινήσεις.

- Βλάβη στο σύστημα του διανομέα του αέρα αρχικής εκκινήσεως προς τους κυλίνδρους της μηχανής.

- Κρίκος απεμπλεγμένος από το σφόνδυλο της μηχανής.

- Βλάβη σε κύριο σύστημα της μηχανής που εμποδίζει την εκκίνηση για λόγους ασφαλείας.

- Βλάβη στο σύστημα αυτόματου ελέγχου και τηλεχειρισμών της μηχανής.

- Υπερθέρμανση του αέρα σαρώσεως λόγω ακάθαρτου εναλλάκτη και φίλτρων του υπερπληρωτή προκαλεί

- Κτύποι στη μηχανή.

- Αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων.

- Μεγάλη αύξηση των στροφών της μηχανής.

- H φθορά στον πείρο που δένει το έμβολο με το διωστήρα οφείλεται στη

- Κακή λειτουργία του ρυθμιστή στροφών.

- Κακή ρύθμιση των διακένων των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής.

- Υπερβολική σύσφιγξη των κοχλιών των πωμάτων.

- Καταπόνηση από θλιπτικές τάσεις της εκτονώσεως των καυσαερίων.

ΒΑΘΜΟΣΣ

Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                  ΟΝΟΜΑ……………….........………........

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019 – 2020                             ΕΠΙΘΕΤΟ……………….......…………..

ΜΗΧΑΝΕΣ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΙΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ  Δ                                                                  ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ…………………..

Οι απαντήσεις να συμπληρωθούν μέσα στο παρακάτω πίνακα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και καθαρά

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά