Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ε ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ……………………………………………………ΕΠΙΘΕΤΟ…………………………………………………………….Α.Γ.Μ……………….ΒΑΘΜΟΣ……

ΘΕΜΑ Α (5 μον)

Πεντε λαθος κυκλωμενες απαντησεις μηδενιζουν το ΘΕΜΑ Α

Ερωτηση χωρις κυκλωμενη απαντηση σεν λαμβανεται υποψη και δεν βαθμολογειται

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Πότε το τροφοδοτικό νερό χαρακτηρίζεται ως όξινο?

  - Όταν ο αριθμός ΡΗ < 7

  - Οταν ο αριθμός ΡΗ > 7

  - Οταν ο αριθμός ΡΗ = 7

- Τι από τα παρακάτω αποτελεί αιτία εκρήξεως λέβητα

  - Αύξηση της στάθμης νερού στον ατμουδροθάλαμο

  - Μεγάλο ποσοστο υγρασίας του παραγόμενου ατμού

  - Παχιά στρώματα καθαλατώσεων

  - Νερο στο πετρελαιο καύσεως

- Ποιες από τις παρακάτω μονάδες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αλκαλικότητας

  - Μέρη ανα εκατομμύριο ( ppm )

  - Εκατοστιαία αναλογία ( % )

  - Αριθμός  Ρη

  - Κόκκοι ανα γαλλόνι

- Τι εννοούμε με τον όρο ανάβραση λέβητα

  - Τον βίαιο βρασμό του νερού του υδροθαλάμου

  - Την ανάμειξη κεκορεσμένου ατμού με υπέρθερμο

  - Την μόλυνση του τροφοδοτικού νερού από ξένες ουσίες

  - Τίποτε από τα παραπάνω

- Σε ποια αρχή στηρίζεται η λειτουργία της συσκευής ranarex.

  - H πυκνότητα των καυσαερίων μεταβάλεται ανάλογα με την περιεκτικότητα σε CO

  - Η πυκνότητα των καυσαερίων μεταβάλεται ανάλογα με την περιεκτικότητα σε CO2

  - H πυκνότητα των καυσαερίων μεταβάλεται ανάλογα με την περιεκτικότητα σε Ο2

  - Η πυκνότητα των καυσαερίων μεταβάλεται ανάλογα με την περιεκτικότητα σε άζωτο

- Ποια η χρησιμότητα της συσκευής ORSAT

  - Η ανίχνευση του ποσοστού υγρασίας στον παραγόμενο ατμό

  - Η ανίχνευση του ποσοστού υγρασίας στα καυσαέρια του λέβητα

  - Παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τον θερμικό ισολογισμό του λέβητα

  - Παρέχει χρήσιμα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου από τον λέβητα

- Πότε κλείνει η βαλβίδα ελέγχου στο ασφαλιστικό τύπου cocburn

  - Όταν ελαττωθεί η πίεση του ατμού στο κανονικό όριο λειτουργίας

  - Όταν αυξηθεί η πίεση του ατμού στον ατμοθάλαμο πάνω από το όριο λειτουργίας

  - Όταν  αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού

  - Όταν αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία του κεκορεσμένου ατμού.

- Τι ονομάζεται βαθμός απόδοσης λέβητα?

- Το γινόμενο του ποσού θερμότητας που μεταδίδεται στο νερό επι του ποσου θερμότητας που παράγει το καύσιμο μέσα στην εστία

- Το σύνολο των θερμίδων που απελευθερώνονται για κάθε κιλό καιόμενου καυσίμου

- Το πηλίκο της θερμότητας των αερίων κατά την καύση προς την χορηγούμενη θερμότητα στο νερό

- Το πηλίκο του ποσού θρμότητας που μεταδίδεται στο νερό δια του ποσού της θερμότητας που παράγει το καύσιμο μέσα στην εστία

- Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την ελεγχόμενη ή αναγκαστική κυκλοφορία του νερού?

- Χρησιμοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία  όσο νερό καταθκλίβει στο σύστημα των αυλών ατμοποείται

- Χρησιμοποιείται αντλία κυκλοφορίας η οποία καταθλίβει 8 – 20 φορες περισότερο νερό από αυτό που ατμοποιείται.

- Η τροφοδοτική αντλία είναι συγχρόνως και αντλία κυκλοφορίας του νερού εντός του συστήματος των αυλών.

- Ποιο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατασκευής  της ατμογεννήτριας sulzer?

- Οι τρείς υπερθερμαντήρες που διαθέτει  για την παραγωγή υπέρθερμου ατμού μεγάλου βαθμού υπερθερμάνσεως

- Ο περιστροφικός προθερμαντήρας αέρα στην καπνοδόχο του λέβητα

- Ότι ολόκληρη η θερμαινόμενη  επιφάνειά του αποτελείται από ένα συνεχή σωλήνα

- Ο υψηλός βαθμός απόδοσής του  90%

ΘΕΜΑ Β (5 μον)

ΑΣΚΗΣΗ

Ατμολέβητας χρησιμοποιεί καύσιμο κατωτερης θερμαντικης ικανοτητας 41880 kj/kg. Ο λέβητας παράγει ατμό πιέσεως 10bar και το τροφοδοτικό νερό εισέρχεται στον ατμουδροθάλαμο σε θερμοκρασία 900 C. Να υπολογισθούν οι εξατμιστικές ικανότητες (πρακτικη και θεωρητικη) του λέβητα όταν είναι γνωστός ο βαθμός αποδόσεώς του ίσος με 72%.