Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ  2022 –Ε΄΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ll

ΟΝΟΜΑ………………………………….ΕΠΙΘΕΤΟ……………………………………………………….Α.Γ.Μ…...

( ΜΟΝ 3)

- Η λειτουργια του εγχυτηρα βασιζεται στην:

- διαφορά πιέσεως που δημιουργείται εξαιτίας της υψηλής ταχύτητας ενός ρευστου

- διαφορά θερμοκρασιας  που δημιουργείται εξαιτίας της υψηλης θερμικης ενεργειας ενός ρευστου

- Το ρευστό λειτουργίας μπορεί να είναι σε:

- Υγρή  μορφή

- Αερια μορφη

- Υγρη η αερια μορφη

- Ο εκχυτήρας (ejector) είναι ένας στατικός τύπος αντλίας

- Σωστο

- Λαθος

- Μέσα στον κυλινδρικό αγωγό του εκχυτηρα ,συμπαρασύρεται ένα άλλο ρευστό που περιβάλλει το ακροφύσιο εκτοξεύσεως.

- Λαθος

- Σωστο

- Η αρχή λειτουργίας των εκχυτήρων βασίζεται:

- στην εφαρμογή του σωλήνα Venturi

- στην εφαρμογή του σωλήνα Bernoulli

Συμπληρωστε στα παρακατω 4 κελλια ότι δειχνεται από τα βελη.

(ΜΟΝ 3)

- Οι πηγες αδρανους αεριου μεσα σε ένα πλοιο ειναι:

- Τα καυσαερια των λεβητων

- Τα καυσαερια του αποτεφρωτη (incinerator)

- Τα καυσαερια των ηλεκτρομηχανων

- Ένα συστημα αδρανους αεριου πρεπει να εχει την δυνατοτητα:

- Διατηρήσεως της ατμόσφαιρας στη δεξαμενή υγρου φορτίου σε αρνητικη πίεση και με περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του 11%  κατ’ όγκο

- Της αδρανοποιήσεως κενών δεξαμενών υγρου φορτίου, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε οξυγόνο στην ατμόσφαιρα κάθε δεξαμενής, σε επίπεδο που δεν υποστηρίζεται η καύση.

- Συμφωνα με το σχημα συστηματος επεξεργασιας και μεταφορας  αδρανους αεριου:

- Η αναρροφηση των ανεμιστηρων (fans) συνδεεται με τον πυργο ψυξεως και καθαρισμου (scrubber)

- Η αναρροφηση των ανεμιστηρων (fans) συνδεεται με την ατμοσφαιρα (air intake)  για την απομακρυνση των αεριων από την δ/ξ (gas freeing)

- Ο αναλυτης οξυγονου (oxygen analyser) συνδεεται:

- Στην καταθλιψη των ανεμιστηρων (fans)

- Στην αναρροφηση των ανεμιστηρων

- Η βαλβιδα  (p – v  breaker) του συστηματος inert gas  είναι  τοποθετημενη:

- Μετα το deck seal (ενδιαμεση δ/ξ νερου του καταστρωματος)

- Πριν  το deck seal

- Δεν περιλαμβανεται στο συστημα  I.G. SYSTEM

- Συμφωνα με το σχημα I.G. SYSTEM:

- Η ψυξη των καυσαεριων στο scrubber  γινεται με  θαλασσινο νερο

- Η ψυξη των καυσαεριων στο scrubber  γινεται με  άλλο μεσο ψυξης

- Σ το σχημα I.G. SYSTEM:

- Δειχνεται γραμμη επανακυκλοφοριας  (alternative Recir.line) των καυσαεριων από το scrubber  προς την ατμοσφαιρα (funnel dump)

- Δειχνεται γραμμη επανακυκλοφοριας των καυσαεριων από το scrubber απευθειας  προς την δ/ξ υγρου φορτιου (cargo t/k)

- Η  δημιουργια μειγματος ευφλεκτων αεριων  στον κλειστο χωρο της δεξαμενης πανω από την ελευθερη επιφανεια του φορτιου οφειλεται:

- Στην  μεγάλη πτητικότητα των πετρελαιοειδών που μεταφέρονται από τα δεξαμενοπλοια?

- Στην  εξάτμιση του φορτίου λόγω θερμάνσεως σε ορισμενα από αυτά

- Μείγμα με περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη από 11,5% δεν είναι ικανο να υποστηρίξει καύση.

- Λαθος

- Σωστο

- Στο διαγραμμα ευφλεκτικοτητας ( flammability diagram) η γραμμη ΑΒ αντιπροσωπευει την κατασταση κατά την οποια δεν υπαρχει:

- Αδρανες αεριο

- Η περιεκτικοτητα του οξυγονου είναι 21% κατ΄΄ ογκο του αεριου οση είναι και στον ατμοσφαιρικο αερα

(Μ0Ν 2)

- Τι από τα παρακάτω συμφωνεί με τον ορισμό του εναλλακτήρα θερμότητας

- Ονομάζεται η συσκευή με την οποία επιτυγχάνεται η μεταβίβαση ποσού θερμότητας από ένα ρευστό σε άλλο με χαμηλότερη θερμοκρασία

- Ονομάζεται η συσκευή με την οποία επιτυγχάνεται η μεταβίβαση ποσού θερμότητας από ένα ρευστό σε άλλο με υψηλότερη θερμοκρασία

- Σε ποιο από τα ειδη εναλλακτήρων ανήκει το θερμοδοχείο

- Στους εναλλακτήρες αναμείξεως

- Στους εναλλακτήρες επιφανείας

- Στους κυψελωτούς εναλλακτήρες το ψυχόμενο ρευστό ρέει μεσα απο:

- Μεσα από  ορθογωνικές κυψέλες

- Μέσα από αυλούς που διαπερνούν κάθετα τις κυψέλες.

- Στους εναλλακτήρες επιφανείας με επίπεδες πλάκες:

- Η εισαγωγή στον εναλλακτήρα του ψυχόμενου ρευστού και του μέσου ψύξης συμπίπτουν

- Η εισαγωγή στον εναλλακτήρα του ψυχόμενου ρευστού και του μέσου ψύξης δεν συμπίπτουν

- Η μετάδοση θερμότητας στους εναλλαλτήρες επιφανείας γίνεται πιο γρήγορα:

- Σε λεπτόρευστα υγρά

- Σε παχύρευστα υγρα

- Ο ρυθμός ροής της θερμότητας είναι ο ίδιος.

(ΜΟΝ 2)

- O τροπος καθαρισμου των δεξαμενων φορτιου διαφερει αναλογα:

- με το φορτιο που μετεφερε πριν τον καθαρισμο το δεξαμενοπλοιο

- Με τα μεσα καθαρισμου που υπαρχουν

- Ο καθαρισμος των δ/ξ υγρου φορτιου μπορει να γινει για μεταφορα καθαρου ερματος?

- Ναι

- Όχι

- Σημερα τα μηχανηματα καθαρισμου μπορει να ειναι:

- Φορητα

- Μονιμα

- Ειτε φορητα ειτε μονιμα

- Η μεθοδος καθαρισμου δ/ξ υγρου φορτιου  butterworth:

- Χρησιμοποιει ακροφυσια τα οποια λειτουργουν με πιεση νερου

- Χρησιμοποιει ακροφυσια τα οποια λειτουργουν με υψηλης  πιεσης  πετρελαιο από την καταθλιψη της κεντροφυγας αντλιας φορτιου

- Τα ακροφυσια της μεθοδου καθαρισμου δ/ξ υγρου φορτιου butterworth:

- Εχουν μονιμη κλιση και καταθλιβουν το υγρο πλυσεως με συγκεκριμενη γωνια χωρις δυνατοτητα μεταβολης  της γωνιας εκτοξευσης

- τα ακροφυσια  περιστρεφονται αλλαζοντας την γωνια τους κατακορυφα η οριζοντια.

οδηγιες

- Χρονος εξετασεων 60 λεπτα

- 10 συνολικα λαθος κυκλωμενες απαντησεις από ολες τις ενοτητες μηδενιζουν το γραπτο

- Απαγορευεται η διορθωση ηδη κυκλωμενης απαντησης