Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ……………………………………………ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………………Α.Γ.Μ…………………ΒΑΘΜΟΣ…

ΘΕΜΑ  Α (5 μον)

Πεντε (5) λαθος κυκλωμενες απαντησεις μηδενιζουν το θεμα Α

Ερωτηση χωρις κυκλωμενη απαντηση δεν λαμβανεται υποψη(δεν βαθμολογειται)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Γιατι οι κατασκευαστές των ατμοστροβίλων φροντίζουν να αφήνονται ελευθερίες ή διάκενα ανάμεσα στα κινητά και τα σταθερά πτερύγια?

  - Για την διευκόλυνση της ροής του ατμού

  - Για λόγους ασφαλείας

  - Για την εξουδετέρωση των κραδασμών κατά την λειτουργία του ατμοστροβίλου

- Τι παρατηρείται κατά την διέλευση του ατμού μέσα από αύλακα κινητών πτερυγίων δράσεως?

  - Μειώνεται η ταχύτητα του ατμού

  - Μειώνεται η ταχύτητα και η πίεση του ατμού

  - Μειώνεται η πίεση του ατμού ενώ η ταχύτητά του παραμένει σταθερή

d)     Αυξάνεται η ταχύτητα του ατμού λόγω του παραγόμενου έργου δράσεως

- Πώς διατηρούνται τα αξονικά διάκενα στην κανονική τους τιμή κατά την λειτουργία των ατμοστροβίλων.

  - Με την χρήση του τριβέα εδράσεως

  - Με την χρήση του τριβέα ισοροπήσεως

  - Με την  ρύθμιση του ποσοστού εκτόνωσης του ατμού

  - Με την ρύθμιση των στροφών του στροβίλου σε λογικά όρια

- Σε ποιο είδος πτερυγίων η αύλακα τους είναι σταθερής διατομής?

  - Κινητά πτερύγια αντιδράσεως

  - Σταθερά πτερύγια αντιδράσεως

  - Κινητά πτερύγια δράσεως

  - Σε κανένα από τα παραπάνω.

- Ποιος από τους παρακάτω τύπους ατμοστροβίλων ανήκει στην κατηγορία διαβάθμισης της ταχύτητας?

  - Ατμοστρόβιλος curtis

  - Ατμοστρόβιλος  parson’s

  - Ατμοστρόβιλος  rateau

  - Ατμοστρόβιλος  delaval

- Πως αντιμετωπίζεται η αξονική ώση σε ένα ατμοστρόβιλο δράσεως?

  - Με τοποθέτηση τριβέα ισορροπήσεως

  - Με τοποθέτηση τριβέα εδράσεως

  - Με διάνοιξη οπών στην μέση διάμετρο του στροφείου

  - Ανάλογα με το μέγεθός της αντιμετωπίζεται είτε με τον τρόπο (a) είτε με τον (c)

- Πως  θα  φαίνεται σε ένα διάγραμμα καμπυλών μεταβολής πίεσης - ταχύτητας στροβίλου rateau η ροή του ατμού μέσα από τα ακροφύσια

  - Θα δείχνεται η ανοδική φορά της καμπύλης ταχύτητας

  - Θα δείχνεται η ανοδική φορά της καμπύλης της πίεσης

  - Θα φαίνονται συγχρόνως και οι δύο καμπύλες καθοδικές

  - Θα φαίνονται και οι δύο καμπύλες συγχρόνως ανοδικές

- Πόσες  φορές εκτονώνεται ο ατμός σε μία βαθμίδα πιέσεως αντιδράσεως

  - Μία φορά

  - Δύο φορές

  - Εξαρτάται από τον αριθμό των πτερυγίων

  - Εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων ακροφυσίων

- Τι ονομάζεται εκτονωτική διαβάθμιση?

  - Ο αριθμός των ομάδων ακροφυσίων  σε ατμοστρόβιλο αντιδράσεως

  - Ο αριθμός των ομάδων ακροφυσίων σε ατμοστρόβιλο δράσεως

  - Η υποδιαίρεση των βαθμίδων πιέσεως σε ομάδες σε ατμοστρόβιλο αντιδράσεως

  - Η υποδιαίρεση των βαθμίδων πιέσεως σε ομάδες σε ατμοστρόβιλο δράσεως

- Γιατι παρατηρείται αύξηση του ύψους των πτερυγίων προοδευτικά από την εισαγωγή του  ατμοστροβίλου προς την εξαγωγή.

  - Για να ισχύει η αρχή διατηρήσεως της ενέργειας

  - Για να ισχύει η εξίσωση συνέχειας της ροής

  - Για  την καλύτερη εκμετάλευση της ενέργειας του ατμού

  - Για τίποτε από τα παραπάνω

ΘΕΜΑ  Β (5 μον)

ΑΣΚΗΣΗ

Συγκρότημα ατμοστροβίλων  πρόωσης   λειτουργεί μα τα εξής στοιχεία: κενό συμπυκνωτή 93%,  ωριαία κατανάλωση ατμού

G = 12,7 τόννους, πίεση εισαγωγής P= 20 bar και θερμοκρασία ατμού T = 300 C. Στον  λέβητα της εγκατάστασης χρησιμοποιείται μαζούτ με ΗΚ = 41ΟΟΟ kj / kg και η ειδική κατανάλωση καυσίμου K είναι 300g/ kwh.

Το συγκρότημα ατμοστροβίλων κινεί δεξαμενόπλοιο το οποίο πρόκειται να εκτελέσει 10ημερο ταξίδι και ζητούνται τα εξής: εσωτερική και πραγματική  ισχύς  του στροβίλου αν  ηE = 90% και ημηχ = 93%, ο συνολικός βαθμός αποδόσεως της εγκατάστασης ησ και η συνολική κατανάλωση καυσίμου για τις πλεύσιμες ημερες.