ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                         ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                     ΕΠΙΘΕΤΟ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019                                                 ΜΗΤΡΩΟ

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

ΣΤ΄΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Τι από τα παρακάτω αποτελεί αιτία πτώσεως κενού στο κύριο ψυγείο της εγκατάστασης?

  - Υπερβολικη ποσότητα υγρασίας εντός των εξατμίσεων του στροβίλου

  - Ατμοί ελαίου λιπάνσεως σε ανάμιξη με τις εξατμίσεις του ατμοστροβίλου

  - Είσοδος αέρα στο ψυγείο απο τυχόν κράκ στο κέλυφός του

  - Πολύ υψηλή θερμοκρασία εξατμίσεων ατμοστροβίλου

- Τι εξυπηρετει στην ατμομηχανική εγκατάσταση το δίκτυο υγρών?

  - Αφαιρεί την υγρασία που περιέχει ο ατμός

  - Τροφοδοτεί με τροφοδοτικό νερό τον υδροθάλαμο του λέβητα

  - Οδηγεί τον ατμο στην εισαγωγή των ατμοστροβίλων

  - Απάγει τα υγρά από τις θέσεις όπου αυτά συγκεντρώνονται προς τις δεξαμενές υγρών.

- Τι από τα παρακάτω περιλαμβάνεται στα βασικά μέρη του μηχανισμού ρυθμίσεως των στροφών?

  - Εκχυτήρας κενού

  - Διακόπτης υπερταχύνσεως

  - Κυρίως ρυθμιστής

  - Διακόπτης χαμηλής πιέσεως λαδιού

- Πότε τείνει να κλείσει η βαλβίδα του ατμομειωτήρα διπλής έδρας?

  - Όταν αυξηθεί η πίεση εισαγωγής του ατμού στην συσκευή

  - Όταν κατά την λειτουργία η πίεση του εξερχόμενου ατμού αυξηθεί

  - Όταν ο ατμός περιέχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας στην μάζα του

  - Όταν η πίεση του εξερχόμενου ατμού μειωθεί και υπερισχύει η ένταση του ελατηρίου της συσκευής.

- Πως πραγματοποιείται η μέτρηση της φθοράς τριβέα εδράσεως με χρήση γέφυρας?

  - Τοποθετείται το όργανο μετρήσεως σε ειδικές υποδοχές στο πρόσωπο της βάσεως του κάτω ημιτριβέα και μετρούνται δύο διάκενα

  - Αφαιρείται τελείως ο τριβέας και μετρειται με την γέφυρα σε τρία σημεία σύμφωνα με τον κατασκευαστή

  - Τοποθετώντας μολύβδινα σύρματα μεταξύ του τριβέα και του κομβίου.

  - Με άλλο τρόπο που δεν αναφέρεται παραπάνω.

- Ποιος ο σκοπος τοποθέτησης του διακόπτη υπερταχύνσεως?

  - Διατηρεί σταθερές τις στροφές του στροβίλου ανεξάρτητα από την μεταβολή του φορτίου

  - Διακόπτει την λειτουργία του στροβίλου λογω χαμηλής πίεσης λαδιού

  - Περιορίζει το άνοιγμα της βαλβίδας του ατμοφράκτη όταν αναπτυχθεί υπερβολική αντίθλιψη στην εξαγωγή ατμού από τον στρόβιλο

  - Σταματά τον στρόβιλο όταν ο αριθμός στροφών του ανα λεπτό υπερβεί ένα ορισμένο μέγιστο όριο.

- Ποιο πλεονέκτημα παρουσιάζουν οι ατμοστρόβιλοι μικτού τύπου (δράσεως – αντιδράσεως)

  - Με τον μικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται  συνολικά μικρότερο μήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναμη

  - Με τον μικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται συνολικά  μεγαλύτερο μήκος του στροβίλου για κάθε ιπποδύναμη

  - Με τον μικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται σοβαρή μείωση της κατανάλωσης ατμού συγκριτικά με αλλους τύπους

  - Τίποτε από τα παραπάνω δεν αποτελει πλεονέκτημα των μικτού τύπου ατμοστροβίλων.

- Τι είναι το αεργοστροφείο?

  - Συσκευή απορρόφησης κραδασμών κατά την λειτουργία του ατμοστροβίλου

  - Ειδική διάταξη για την αντιστάθμιση της αξονικής ωσεως στους ατμοστροβίλους αντιδράσεως

  - Ειδική διάταξη για την αντιστάθμιση της αξονικής ώσεως στους ατμοστροβίλους δράσεως

  - Συσκευή στεγανότητας  των ατμοστροβίλων

- Τι περιλαμβάνεται σε κάθε βαθμίδα πιέσεως σε σύνθετο ατμοστρόβιλο δράσεως curtis – rateau?

  - Μέσα σε κάθε βαθμίδα πιέσεως (τροχό) υπάρχει διαβάθμιση ταχύτητας.

  - Μέσα σε κάθε βαθμίδα πιέσεως (τροχό) υπάρχει διαβάθμιση της πίεσης

  - Μεταξύ δύο διαδοχικών βαθμίδων πιέσεως παρεμβάλεται πάντα μια σειρά εκτονωτικών πτερυγίων

  - Μεταξύ δύο διαδοχικών βαθμίδων πιέσεως παρεμβάλεται πάντα ένα αεργοστροφείο

- Τι παρατηρείται κατά την διέλευση του ατμού μέσα από αύλακα κινητών πτερυγίων δράσεως?

  - Μειώνεται η ταχύτητα του ατμού

  - Μειώνεται η ταχύτητα και η πίεση του ατμού

  - Μειώνεται η πίεση του ατμού ενώ η ταχύτητά του παραμένει σταθερή

  - Αυξάνεται η ταχύτητα του ατμού λόγω του παραγόμενου έργου δράσεως.

- Σε ποιο είδος πτερυγίων η αύλακα τους είναι σταθερής διατομής?

  - Κινητά πτερύγια αντιδράσεως

  - Σταθερά πτερύγια αντιδράσεως

  - Κινητά πτερύγια δράσεως

  - Σε κανένα από τα παραπάνω.

- Πως  θα  φαίνεται σε ένα διάγραμμα καμπυλών μεταβολής πίεσης - ταχύτητας στροβίλου rateau η ροή του ατμού μέσα από τα ακροφύσια

  - Θα δείχνεται η ανοδική φορά της καμπύλης ταχύτητας

  - Θα δείχνεται η ανοδική φορά της καμπύλης της πίεσης

  - Θα φαίνονται συγχρόνως και οι δύο καμπύλες καθοδικές

  - Θα φαίνονται και οι δύο καμπύλες συγχρόνως ανοδικές.

- Τι εκφράζει ο βαθμός αντιδράσεως (r)

  - Εκφράζει το ποσοστό του παραγόμενου έργου δράσεως στον ατμοστρόβιλο

  - Εκφράζει το ποσοστό του παραγόμενου έργου αντιδράσεως σε σύγκριση με το συνολικό έργο που παράγεται μέσα στην πτερύγωση

  - Εκφράζει τον βαθμό απόδοσης των ακροφυσίων

  - Εκφράζει το βαθμό απόδοσης των πτερυγίων του στροβίλου

- Γιατι παρατηρείται αύξηση του ύψους των πτερυγίων προοδευτικά από την εισαγωγή του  ατμοστροβίλου προς την εξαγωγή.

  - Για να ισχύει η αρχή διατηρήσεως της ενέργειας

  - Για να ισχύει η εξίσωση συνέχειας της ροής

  - Για  την καλύτερη εκμετάλευση της ενέργειας του ατμού

  - Για τίποτε από τα παραπάνω

- Που τοποθετείται το τμήμα δράσεως (τροχός curtis) σε ατμοστρόβιλο δράσεως – αντιδράσεως?

  - Στην εισαγωγή του ατμού πάντα

  - Στην εισαγωγή του ατμού αν η ιπποδύναμη του στροβίλου είναι μεγάλη

  - Στην εξαγωγή του ατμού

  - Στην εισαγωγή του ατμού αν είναι χαμηλής ιπποδυνάμεως ο ατμοστρόβιλος.

- Ποια από τα παρακάτω στοιχεία των πτερυγίων συμπίπτουν?

  - Μήκος και ύψος

  - Μήκος και πλάτος

  - Πλάτος και βήμα πτερυγώσεως

  - Πλάτος  και ύψος

- Γιατι οι κατασκευαστές των ατμοστροβίλων φροντίζουν να αφήνονται ελευθερίες ή διάκενα ανάμεσα στα κινητά και τα σταθερά πτερύγια?

  - Για την διευκόλυνση της ροής του ατμού

  - Για λόγους ασφαλείας

  - Για την εξουδετέρωση των κραδασμών κατά την λειτουργία του ατμοστροβίλου

  - Για άλλους λόγους που δεν αναφέρονται παραπάνω

- Τι ονομάζεται βαθμίδα πιέσεως αντιδράσεως?

  - Μία ομάδα ακροφυσίων και η σειρά κινητών πτερυγίων που ακολουθεί

  - Μία σειρά σταθερών εκτονωτικών πτερυγίων και η σειρά κινητών πτερυγίων που ακολουθεί

  - Μία σειρά οδηγητικών πτερυγίων και η σειρά κινητών που ακολουθεί

  - Μία απλη σειρά σταθερών εκτονωτικών πτερυγίων

- Ποια η μορφή της πτερυγιακής αύλακας ενός ζεύγους πτερυγίων αντιδράσεως

  - Μοιάζει με συγκλίνον προφύσιο

  - Μοάζει με αποκλίνον προφύσιο

  - Μοιάζει με συγκλίνον – αποκλίνον προφύσιο

  - Είναι σταθερού πλάτους από την είσοδο μέχρι την έξοδο των πτερυγίων

- Συμβαίνει εκτόνωση στον ατμό κατά την διέλευσή του μέσα από κινητα πτερύγια αντιδράσεως?

  - Ναι

  - Όχι

  - Εξαρτάται από τον κατασκευαστή του στροβίλου

  - Εξαρτάται από την ιπποδύναμη του στροβίλου

- Πως θα φαίνεται η καμπύλη μεταβολής της πίεσης σε στροβιλο απλής βαθμίδας δράσεως?

  - Θα είναι μια ευθεία γραμμή από το άκρο της εισαγωγής του στροβίλου μεχρι το στόμιο εξαγωγής από αυτόν

  - Θα φαίνεται πτωτική όπου εκτονώνεται ο ατμός  και ευθεία κατά την διέλευσή του μέσα από τα κινητά πτερύγια

  - Θα φαίνετα πτωτική κατά την διέλευση του ατμού μεσα από τα κινητά πτερύγια και ανοδικη κατά την εκτόνωσή του.

  - Θα ξεκινά πτωτικά λόγω εκτόνωσης και ανοδική στην συνέχεια εντός των κινητών πτερυγίων.

22. Τι ονομάζεται εκτονωτική διαβάθμιση?

  - Ο αριθμός των ομάδων ακροφυσίων  σε ατμοστρόβιλο αντιδράσεως

  - Ο αριθμός των ομάδων ακροφυσίων σε ατμοστρόβιλο δράσεως

  - Η υποδιαίρεση των βαθμίδων πιέσεως σε ομάδες σε ατμοστρόβιλο αντιδράσεως

  - Η υποδιαίρεση των βαθμίδων πιέσεως σε ομάδες σε ατμοστρόβιλο δράσεως

23.   Τι επιτυγχάνεται με την χρήση ατμού υψηλής αρχικής πιέσεως?

- Υψηλότερος βαθμός εκτονόσεως του ατμού στον στρόβιλο

- Περιορισμός της δημιουργούμενης υγρασίας  στην μάζα του ατμού

- Μείωση των απωλειών θερμότητας από το κέλυφος του στροβίλου

- Αθόρυβη λειτουργία του στροβίλου

24.    Ποια από τις παρακάτω μετρήσεις είναι μεγαλύτερης ακρίβειας?

- Η μέτρηση με γέφυρα

- Η μέτρηση με μικρομετρικό πείρο (βαθύμετρο)

- Η μέτρηση με μολύβδινα σύρματα

- Η απευθείας μέτρηση της φθοράς του τριβέα

25.  Σε τι εξυπηρετεί η παρουσία του ρυθμιστή στροφών στον ατμοστρόβιλο?

- Διακόπτει την λειτουργία του στροβίλου όταν αυξηθούν υπερβολικά οι στροφές του

- Διακόπτει την λειτουργία του στροβίλου σε περίπτωση πτώσεως του κενού στο κύριο ψυγείο

- Διακόπτει την λειτουργία του στροβίλου λόγω χαμηλής πιέσεως λαδιού

- Διατηρεί σταθερές τις στροφές του στροβίλου ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις του φορτίου.

26. Πως διατηρούνται τα αξονικά διάκενα στην κανονική τους τιμή κατά

την λειτουργία των ατμοστροβίλων?

- Με τον τριβέα εδράσεως

- Με τον τριβέα ισορροπήσεως

- Με το a και το b

27. Σε ποια από τις παρακάτω αιτίες μπορεί να οφείλεται η αιφνίδια

παρουσία κραδασμών κατά την λειτουργία του στροβίλου?

- Πτώση κενού στο κύριο ψυγείο

- Κάμψη ή θραύση πτερυγίων της έλικας

- Ανομοιόμορφη θέρμανση ή ψύξη στροβίλου.

28. Ποιος ο ρόλος του δικτύου ατμού στυπειοθλιπτών ή λαβυρίνθων.

- Παρέχει ατμό χαμηλής πιέσεως στις συσκευές στεγανότητας

- Παρέχει ατμό χαμηλής πιέσεως στον προθερμαντήρα τροφοδοτικού νερού

- Παρέχει ατμό απευθείας από τον λέβητα για την αρχική προθέρμανση του στροβίλου πριν την εκκίνηση.

29. Ποιος ο αριθμός στροφών  ελικοφόρου που κινείται από ατμοστρόβιλο

ο οποίος  λειτουργεί στις 6000 rpm και ο λόγος μειώσεως είναι 1:50

- 120

- 220

- 250

30. Ποιο το πλεονέκτημα που προσφέρει η σύμπλεξη οδοντοτών τροχών με

διπλή ελικοειδή οδόντωση (σχήμα ψαροκόκκαλου)

- Η μετάδοση ισχύος  μεγαλύτερων ιπποδυνάμεων

- Η εξουδετέρωση των αξονικών ώσεων

- Η μείωση των κραδασμών κατά την σύμπλεξη.

Ασκήση.

- Η εγκατάσταση προώσεως ενός πλοίου αποτελείται από ένα λέβητα και στρόβιλο υψηλής πιέσεως με τα εξής λειτουργικά χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη ισχύς άξονα 30000kw

- Πίεση και θερμοκρασία στην είσοδο του στροβίλου  50bar, 5000C

- Πίεση ψυγείου 0,05 bar

- Κατανάλωση ατμού 220000kg/h

- Ειδική κατανάλωση καυσίμου 320gr/kw h

- Εσωτερικός βαθμός αποδόσεως στροβίλου 0,92

- Κατώτερη θερμαντική ικανότητα καυσίμου Ηκ 43100kj/kg

Με τα παραπάνω δεδομένα να υπολογισθούν τα εξής:

- Η θεωρητική ισχύς του στροβίλου (PΘ)

- Η εσωτερική ισχύς του στροβίλου (PE)

- Η ειδική κατανάλωση ατμού  ( bs )

- Ο ολικός βαθμός απόδοσης του στροβίλου (ηολ)

- Ο συνολικός βαθμός απόδοσης ολης της εγκατάστασης ( ησ )

- Η συνολική κατανάλωση καυσίμου για ταξίδι 2 εβδομάδων (Κt)

- Να υπολογισθεί η πραγματική ισχύς ατμοστροβίλου στον οποίο μετρήθηκε ροπή στρέψεως Μσ ίση με 6000 kj και ο αριθμός στροφών n είναι 3000rpm.

Αξιολόγηση θεμάτων

- Οι σωστές απαντήσεις της θεωρίας βαθμολογούνται συνολικά με (μον 03)

- Η σωστή απάντηση σε κάθε ζητούμενο της πρώτης άσκησης βαθμολογείται με μία (01) μονάδα

- Η δεύτερη άσκηση βαθμολογείται με άριστα μία μονάδα

- Οι τρείς (03) λαθος απαντήσεις αφαιρούν μία σωστή