ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝAM:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2018

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ III-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

- ΤΙ ΕΝΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΕΣ

Α.  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΤΜΟ ΣΤΟΝ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

Β. ΒΙΑΙΟ ΒΡΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ.

- ΣΤΟΥΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α. ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Β. ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Γ. ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

- ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ (PURIFIER)  ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ:

Α. ΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΥΓΡΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΑΤΕΣ ΜΟΝΟ ΞΕΝΕΣ

ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΑ

Β. ΤΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΖΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΕΣ ΥΛΕΣ

- Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΤΛΑΣ ΤΥΠΟΥ Α.F.G. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :

Α. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ, ΕΚΧΥΤΗΡΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΧΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ.

Β. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ, ΕΚΧΥΤΗΡΑ.

Γ. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ, ΕΚΧΥΤΗΡΑ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΧΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ .

- ΣΕ ΠΟΣΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

Α. 4 ΣΤΑΔΙΑ.

Β. 3 ΣΤΑΔΙΑ.

Γ. 2 ΣΤΑΔΙΑ.

Δ. 1 ΣΤΑΔΙΟ.

- ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΝΕΧ ΤΗΣ ΜΑRPOL 73/78 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Α. ΑΝΝΕΧ 4

Β. ΑΝΝΕΧ 3

Γ. ΑΝΝΕΧ 2

Δ. ΑΝΝΕΧ 1

- ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ

Α.100 PPM    Β. 50 PPM.     Γ.  15 PPM

- Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΚΕΝΟ

Α. ΚΕΝΟ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΧΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Β. ΚΕΝΟ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Γ. ΚΕΝΟ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.

Δ. ΚΕΝΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ Β ΚΑΙ ΤΟ Γ

- Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Α. ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.

Β. ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.

Γ. ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.

- ΓΙΑΤΙ  Ο ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ  ΑΙΤΙΑ  ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Α. ΛΟΓΩ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ  ΣΤΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β. ΛΟΓΩ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

- Ο ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:

Α. ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ ΒΥΘΙΣΕΩΣ

Β.ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΩΣ

ΕΜΒΟΛΑ

- ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕIΣ  ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΤΕ DIPPING ΕΙΤE ULLAGING ΙΚΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ  ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Α.  ΝΑΙ   Β. ΟΧΙ

- Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ  ΔΙΚΤΥΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΟΥ  ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΧΥΤΗΡΑ ΚΕΝΟΥ.

Α.  ΣΩΣΤΟ   Β.ΛΑΘΟΣ

- ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΛΑΦΡΥ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ API-ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

Α. ΑPI>10    Β. API<22.3     Γ. API>31.1

- Η ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ  ΣΤΗΝ  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ

Α. ΝΑΙ   Β.ΟΧΙ

- .  ΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Α. ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΒΑΣΕΩΣ- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΩΣ- ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ –

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Β.  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

- Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΧΕΙ   ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ

Α. ΓΕΝΙΚΩΣ     Β. ΜΕΡΙΚΩΣ

- ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ (OIL WATER SEPARATOR TI ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ

Α.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ

Β.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ  ΣΕΝΤΙΝΕΣ  ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

- ΤΑ  ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ

Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΓΡΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Β. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΟΥ – ΑΝΤΛΙΑ – ΜΟΤΕΡ- ΤΥΜΠΑΝΟ  ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ

- Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΕΩΣ  ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

Α. ΠΟΜΠΟ – ΔΕΚΤΗ      Β. ΠΗΔΑΛΙΟ- ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΕΙΟ

- ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ,  ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ  ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

Α. ΣΩΣΤΟ   Β.ΛΑΘΟΣ

- ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Α.  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ    Β. ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ 11% ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

- Ο ΔΙΣΚΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Α. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ (ΣΥΝΟΡΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ  (BOWL) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ

Β. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ

ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΥΓΑΣΤΗΡΑ

- Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ  (OVERFLOW) ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ

Α. ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ

Β.ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

- ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΡΕΨΕΩΣ ΕΝΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ

Α.ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΙΚΟΣ   Β. WATERBURY-HELESHAW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

•	Σημειώσετε τις σωστές απαντήσεις κάτω από τις ανάλογες ερωτήσεις μόνο στον πίνακα

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!