Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – Μ.Ε.Κ lll & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………..ΕΠΙΘΕΤΟ…………………………………………………………………………………..Α.Γ.Μ………..

ΘΕΜΑ  Α

- Κυκλωστε την σωστη(ες) απαντησεις πανω στα θεματα χωρις δυνατοτητα αλλαγης της επιλογης σας

- Για κάθε λαθος κυκλωμενη απαντηση θα αφαιρειται μια (1) σωστη

- Ερωτηση χωρις κυκλωμενη απαντηση δεν λαμβανεται υποψη

Μέθοδοι μειώσεως εκπομπών ρύπων σε ναυτικές εμβολοφόρες πετρελαιομηχανές

- Μείωση των ΝΟΧ μπορεί να επιτευχθεί με:

- την προσθήκη αμμωνίας ή ουρίας στα καυσαέρια πριν το στρόβιλο του στροβιλοϋπερπληρωτή, σε θερμοκρασίες της τάξεως των 300°C και με χρήση καταλύτη

- την προσθήκη αμμωνίας ή ουρίας στα καυσαέρια μετα το στρόβιλο του στροβιλοϋπερπληρωτή, σε θερμοκρασίες της τάξεως των 400°C χωρις την χρήση καταλύτη

- Εναλλακτικά μπορεί να γίνει άμεση έγχυση αμμωνίας ή ουρίας στο θάλαμο καύσεως, χωρίς την ανάγκη καταλύτη:

- Όχι

- Ναι

- Για μειώσεις της παραγωγής των ΝΟΧ άνω του 50% έχουν δοκιμαστεί μέθοδοι επεξεργασίας των καυσαερίων:

- μετά την έξοδο από τον κινητήρα με πρόσθεση αμμωνίας και χρήση καταλύτη (Selective Catalytic Reduction - SCR).

- Πριν  την έξοδο από τον κινητήρα χωρις πρόσθεση αμμωνίας αλλα με χρήση καταλύτη (Selective Catalytic Reduction - SCR).

- Ο καταλύτης επηρεάζεται από τα πρόσθετα στο καύσιμο και ειδικά από την παρουσία θείου?

- Επηρεαζεται

- Δεν επηρεαζεται

- Η υγρασία του αέρα ελέγχεται με τη διατήρηση της θερμοκρασίας του αέρα σαρώσεως μεταξύ:

- 40 – 50 0C

- 60-70 °C

- Η μεθοδος  ενυδάτωσης  του αέρα σαρώσεως για την μειωση των ΝΟΧ περιλαμβανει:

- Ψεκασμο θαλασσινου νερου στον  αερα μετα τον υπερσυμπιεστη

- Ψεκασμο θαλασσινου νερου στον  αερα πριν τον υπερσυμπιεστη

- Μία άλλη μέθοδος μειώσεως της παραγωγής ΝΟΧ είναι:

- η ανακυκλοφορία των καυσαερίων (μετά από ψύξη τους), που προκαλεί μείωση της συγκεντρώσεως οξυγόνου στη ζώνη καύσεως, οπότε μειώνεται και η δυνατότητα παραγωγής ΝΟΧ.

- η ανακυκλοφορία ενός ποσοστού των καυσαερίων (μετά από ψύξη τους), που προκαλεί μείωση της συγκεντρώσεως οξυγόνου στη ζώνη καύσεως, οπότε μειώνεται και η δυνατότητα παραγωγής ΝΟΧ.

- Συμφωνα με την τεχνικη εισαγωγης νερου στον θαλαμο καυσης για την μειωση των ΝΟΧ:

- η εξάτμιση του νερού έχει ευεργετική επίδραση στο διασκορπισμό του καυσίμου, βελτιώνοντας την ποιότητα της καύσεως.

- μεταβάλλεται ο ρυθμός εκλύσεως θερμότητας (λόγω της εξατμίσεως του νερού), μειώνεται η θερμοκρασία της καύσεως και ως αποτέλεσμα μειώνεται και ο ρυθμός παραγωγής ΝΟχ.

- Τροποποίηση του χρονισμού της εγχύσεως μπορεί να μειώσει την παραγωγή ΝΟΧ?

- ΟΧΙ

- ΝΑΙ

- Ο  σχηματισμός οξείδιων του αζώτου και του θείου (ΝΟΧ και SOΧ αντιστοιχα) στις ναυτικές πετρελαιομηχανές συνδέεται με:

- τις υψηλές τιμές της πιέσεως καύσεως, εγγενές χαρακτηριστικό των ναυτικών πετρελαιομηχανών.

- τις υψηλές τιμές της πιέσεως συμπιεσεως (μεγαλος βαθμος συμπιεσης), εγγενές χαρακτηριστικό των ναυτικών πετρελαιομηχανών

ΘΕΜΑ  Β

Συνδυασμένα κυκλώματα εγκαταστάσεων

- Με το συνδυασμό των διαφορετικών τύπων κινητήρων γίνεται προσπάθεια:

- εκμεταλλεύσεως των προτερημάτων του εκάστοτε τύπου μηχανής, σε διαφορετικές περιοχές λειτουργίας

- εκμεταλλεύσεως των προτερημάτων του εκάστοτε τύπου μηχανής, σε διαφορετικές περιοχές λειτουργίας και απαιτήσεις ισχύος.

- Οι διαφορετικού τύπου μηχανές μπορούν να συνδυασθούν είτε¨

- με μηχανική σύζευξη (μειωτήρες στροφών)

- με ηλεκτρική σύζευξη (ηλεκτρική πρόωση).

- To σύστημα CODAD αποτελεί το κλασικό σύστημα προώσεως, όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά:

- Αεριοστροβιλοι

- Πετρελαιομηχανες

- Ατμοστροβιλοι

- Ο συνδυασμός αεριοστροβίλων και πετρελαιοκινητήρων επιτρέπει:

- την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των δυο τύπων μηχανών, σε διαφορετικές όμως συνθήκες και περιοχές λειτουργίας.

- την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και των δυο τύπων μηχανών, στις ιδιες συνθήκες και περιοχές λειτουργίας.

- Στο σύστημα CODAG συνυπάρχουν:

- πετρελαιοκινητήρες και αεριοστρόβιλοι

- πετρελαιοκινητήρες και ατμοστροβιλοι

- ατμοστροβιλοι και αεριοστρόβιλοι

Προσοχη μια λαθος κυκλωμενη  απαντηση μηδενιζει το ΘΕΜΑ Β

Εάν υπαρχουν περισσοτερες της μιας σωστες απαντησεις πρεπει να κυκλωθουν

Ερωτηση χωρις κυκλωμενη απαντηση δεν λαμβανεται υποψη

ΘΕΜΑ  Γ

Κυκλωνετε την σωστη απαντηση πανω στα θεματα χωρις περιθωριο λαθους κυκλωμενης απαντησης (μηδενιζεται το θεμα Γ)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Ωστικός τριβέας

- Ο ωστικός τριβέας (ωστικό έδρανο – Thrust bearing):

- παραλαμβάνει την ωστική δύναμη της έλικας και τη μεταφέρει στο σκάφος.

- Παραγει  την ωστική δύναμη η οποια είναι το αιτιο κινησης του πλοιου κατά την εννοια του προσω η του αναποδα

- Η κατασκευή της γάστρας στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη?

- Ναι

- Όχι ιδιαιτερα

- Σε εγκαταστάσεις πολλαπλών αξόνων:

- Δεν απαιτείται ένα ωστικό έδρανο ανά άξονα.

- Απαιτείται ένα ωστικό έδρανο ανά άξονα.

- Σε μερικές εγκαταστάσεις ντηζελοηλεκτροκινήσεως, το ωστικό έδρανο τοποθετείται:

- πρύμα του προωστήριου ηλεκτροκινητήρα.

- πρωρα του προωστήριου ηλεκτροκινητήρα.

- Ο ωστικός τριβέας στις περιπτώσεις παρουσίας μειωτήρα στροφών, βρίσκεται:

- εκτός του κελύφους του μειωτήρα

- εντός του κελύφους του μειωτήρα

ΘΕΜΑ  Δ

Τυπικο συστημα εκκινήσεως - αναστροφής δίχρονης πετρελαιομηχανής

Προσοχη: τρεις (3) λαθος απαντησεις μηδενιζουν το θεμα Δ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

- Η διοχέτευση του αέρα εκκινήσεως (ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩ) στον κατάλληλο κύλινδρο γινεται μολις το εμβολο του κυλινδρου:

- Εχει περασει το Α.Ν.Σ

- Βρισκεται ακριβως στο Α.Ν.Σ

- Παράλληλα με την κύρια βαλβίδα εκκινήσεως, μπορεί να προστεθεί δεύτερη παρόμοια βαλβίδα για την αρχική περιστροφή της μηχανής σε χαμηλές στροφές?

- Όχι η περιστροφη της μηχανης σε χαμηλες στροφες γινεται παντα με τον κρικο

- μπορεί να προστεθεί δεύτερη παρόμοια βαλβίδα για την αρχική περιστροφή της μηχανής σε χαμηλές στροφές

- Ο αέρας  από τα αεροφυλάκια μεταφέρεται απευθειας:

- στη βαλβίδα συνδέσεως Α για την εκκίνηση της μηχανής.

- στα σημεία συνδέσεως B και C.

- Από το σημείο B τροφοδοτείται:

- το κύκλωμα ελιγμών της μηχανής

- το κύκλωμα ελατηρίων αέρα των βαλβίδων εξαγωγής.

- κύκλωμα αυτόματης κρατήσεως της μηχανής.

- Από το σημείο C τροφοδοτείται:

- το κύκλωμα ελατηρίων αέρα των βαλβίδων εξαγωγής

- τροφοδοτείται το κύκλωμα ελιγμών της μηχανής

- το κύκλωμα αυτόματης κρατήσεως της μηχανής.

- από τα αεροφυλάκια, κύκλωμα αέρα:

- οδηγείται σε στραγγαλιστική βαλβίδα, η οποία μειώνει την πίεση στα 10 bar για τον καθαρισμο του στροβιλουπερπληρωτη

- μικρή ποσότητα χρησιμοποιείται για τη μονάδα δοκιμών των βαλβίδων καυσίμου.

- Ο αέρας εκκινήσεως συμπιέζεται  από δύο αεροσυμπιεστές και αποθηκεύεται στα αεροφυλάκια, αφού προηγουμένως:

- διέλθει μέσα από διαχωριστήρα υγρασίας και λαδιού (Air Dryer).

- Από στραγγαλιστικη βαλβιδα η οποια μειωνει την πιεση του  στα 10bar για την λειτουργια των πνευματικων Σ.Α.Ε

- Ο διανομέας αέρα περιστρέφεται μαζί με τον εκκεντροφόρο άξονα?

- Όχι

- Ναι

- Ο αέρας εκκινήσεως συμπιέζεται έως τα:

- 25bar

- 35bar

- 30bar

- Πεπιεσμενος αερας χαμηλης πιεσης  οδηγειται επισης:

- στο στροβιλοϋπερπληρωτή  για τον καθαρισμό του

- μικρή ποσότητα χρησιμοποιείται για τη μονάδα δοκιμών των βαλβίδων καυσίμου.

ΘΕΜΑ Ε

Αποσβεστήρες

Μείωση κραδασμών των Ναυτικών Μηχανών

- Οι κραδασμοί στις ναυτικές Μηχανές οφείλονται κυρίως:

- στην αξονική η την στρεπτική δόνηση

- σε συνδυασμό και των δύο

- Οι στρεπτικές ταλαντώσεις αφορούν:

- ολόκληρο το σύστημα στροφαλοφόρου άξονα, σφονδύλου, ελικοφόρου άξονα και έλικας

- το σύστημα στροφαλοφόρου άξονα, σφονδύλου και ελικοφόρου άξονα

- Ο περιορισμός τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ακόμη και:

- καταστροφή του στροφαλοφόρου αξονα

- καταστροφή του στροφαλοφόρου ή του ελικοφόρου άξονα.

- Για 4-κύλινδρο κινητήρα:

- η 4ης τάξεως αρμονική προκαλεί τη βασική κρίσιμη ταχύτητα στην οποία εμφανίζεται συντονισμός.

- η 3ης τάξεως αρμονική προκαλεί τη βασική κρίσιμη ταχύτητα στην οποία εμφανίζεται συντονισμός.

- η 2ης τάξεως αρμονική προκαλεί τη βασική κρίσιμη ταχύτητα στην οποία εμφανίζεται συντονισμός.

- η 1ης τάξεως αρμονική προκαλεί τη βασική κρίσιμη ταχύτητα στην οποία εμφανίζεται συντονισμός.

- Όλα τα θεματα βαθμολογουνται ισοδυναμα δηλαδη 2 μοναδες

- Εκτος από το θεμα Ε  όλα τα υπολοιπα ( θεμα Α,Β,Γ και Δ) περιλαμβανουν περιορισμο στις λαθος κυκλωμενες απαντησεις

- Συνολικος χρονος εξετασης 70 λεπτα

ΧΙΛΙΤΙΔΗΣ Γ.