- Θεωρητικές Ερωτήσεις (1–4)

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αγωγούς, μονωτές και ημιαγωγούς ως προς την ευκολία διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος;

- Δώσε παραδείγματα υλικών για κάθε κατηγορία (αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί).

- Τι ονομάζουμε ειδική αντίσταση (ρ) ενός υλικού και ποια είναι η μονάδα μέτρησής της στο SI;

- Αν η θερμοκρασία αυξηθεί, πώς επηρεάζεται η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού και γιατί;

- ΜΕΡΟΣ Β: Υπολογιστικές Ασκήσεις

- Ένας χάλκινος σύρμα έχει μήκος l=2 m  και διατομή S=2×10−6 m2      
Η ειδική αντίσταση του χαλκού είναι ρ=1.7×10−8 Ω m.
 Υπολόγισε την αντίσταση του σύρματος.

- Ένας σιδερένιος αγωγός έχει μήκος 4 m και διατομή 1 mm².
Η ειδική αντίσταση του σιδήρου είναι ρ=1.0×10−7 Ω m.
 Βρες την αντίστασή του.

7. Ένας αγωγός έχει μήκος 1 m και αντίσταση 4 Ω.
Αν τετραπλασιάσουμε τη διατομή του, ποια θα είναι η νέα αντίσταση (θεωρώντας ίδια ειδική αντίσταση);

8. Ένα καλώδιο αλουμινίου έχει αντίσταση 3 Ω.
Αν το κόψουμε στη μέση, ποια θα είναι η αντίσταση κάθε τμήματος;

- Από ένα κύκλωμα περνά φορτίο Q=12 Cb σε χρόνο t=3 s.
 Υπολόγισε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

- Ένα ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I=0.5 A διαρρέει έναν αγωγό για 2 λεπτά.
 Πόσο φορτίο περνά από μια διατομή του αγωγού σε αυτό το χρονικό διάστημα;

- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Οι αγωγοί είναι υλικά που:
Α. Δεν επιτρέπουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος
Β. Επιτρέπουν εύκολα τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος
Γ. Έχουν πολύ μεγάλη ειδική αντίσταση
Δ. Δεν περιέχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι μονωτής;
Α. Αργίλιο
Β. Άργυρος
Γ. Πλαστικό
Δ. Πυρίτιο

3. Ποιο από τα παρακάτω υλικά είναι ημιαγωγός;
Α. Χαλκός
Β. Πυρίτιο
Γ. Ξύλο
Δ. Νερό

4. Η ειδική αντίσταση (ρ) ενός υλικού εξαρτάται:
Α. Από το μήκος του αγωγού                    Β. Από τη διατομή του αγωγού                                                                               Γ. Από το υλικό και τη θερμοκρασία        Δ. Από την ένταση του ρεύματος

5. Η μονάδα μέτρησης της ειδικής αντίστασης στο SI είναι:
Α. Ω          Β. Ω·m         Γ. A·s            Δ. Cb

6. Ένας αγωγός έχει μήκος l και διατομή S. Η αντίστασή του δίνεται από τη σχέση:
Α. R=ρ⋅L⋅ S      Β. R=ρ/(L⋅ S)       Γ. R=ρ⋅(L/ S)    Δ. R= S /(ρ⋅L)

7. Αν διπλασιάσουμε το μήκος ενός αγωγού, η αντίστασή του:
Α. Διπλασιάζεται     Β. Υποδιπλασιάζεται     Γ. Τετραπλασιάζεται       Δ. Μένει σταθερή

8. Αν διπλασιάσουμε τη διατομή ενός αγωγού, η αντίστασή του:
Α. Διπλασιάζεται Β. Υποδιπλασιάζεται   Γ. Τετραπλασιάζεται   Δ. Μένει σταθερή

9. Από έναν αγωγό περνά φορτίο Q=10 Cb σε χρόνο t=5 s .
Η ένταση του ρεύματος είναι:
Α. 0,5 A       Β. 2 A       Γ. 5 A        Δ. 50 A

10. Ένα ρεύμα 2 A διαρρέει έναν αγωγό για 3 s. Το φορτίο που διέρχεται είναι:
Α. 0,67 Cb         Β. 1,5 Cb           Γ. 6 Cb         Δ. 12 Cb

11. Ένας χάλκινος αγωγός έχει μήκος l=50 m και διατομή S=2 mm2. Αν η ειδική αντίσταση του χαλκού είναι ρ=1.7×10−8 Ω⋅m, ποια είναι η αντίστασή του; (1 m2=106 mm2)

A.42.5Ω      Β.4.25Ω      Γ.0.425Ω      Δ.0.0425Ω

12. Ένα σύρμα νικελίνης μήκους l=100 m πρέπει να έχει αντίσταση R=4Ω. Αν η ειδική αντίσταση της νικελίνης είναι ρ=40×10−8 Ω⋅m, ποια πρέπει να είναι η διατομή (S) του σύρματος σε m2;

A.1×10−5 m2

Β.4×10−5 m2

Γ.1×10−3 m2

Δ.1×10−4 m2

13. Από τη διατομή ενός αγωγού διέρχεται συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q=120 Cb σε χρονική διάρκεια t=2λεπτά. Ποια είναι η ένταση του ρεύματος (I) που διαρρέει τον αγωγό;

A.1A            Β.0.5A         Γ.60A          Δ.240A

14. Ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης I=0.8A. Πόσο ηλεκτρικό φορτίο (Q) διέρχεται από τη διατομή του νήματος σε χρονικό διάστημα t=1ώρα;

A. 4500 Cb       Β. 3600 Cb      Γ. 2880 Cb      Δ. 800 Cb