ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1)     Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 042°  S= 12 k

02:20       Αζ= 330°           d=    10,6  ν.μ

02:32       Αζ= 328°           d=     7,3   ν.μ

Να βρεθεί CPA,TCPA, Z και S του στόχου

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)     Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 239°  S= 12 k

03:10       Αζ= 256°           d=    10,8  ν.μ

03:22       Αζ= 256°           d=     7,4   ν.μ

Να βρεθεί CPA,TCPA, Z και S του στόχου

_____________________________________________________

3)     Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 073°  S= 13 k

10:20       Αζ= 084°           d=    11,2  ν.μ

10:32       Αζ= 083°           d=     9,2   ν.μ

α)     Να βρεθεί CPA,TCPA, Z και S του στόχου

β)      Εάν στις 10:38 μεταβάλλουμε   πορεία 50° δεξιά να εκτιμηθούν η

NCPA και NTCPA  του στόχου

___________________________________________________________

4)  Στοιχεία Πλοίου μας   Ζ=070ᵒ S= 13k

1000              AZ=086ᵒ      d=11 m

1012             AZ=084ᵒ       d=  9 m

Α) CPA, TCPA, Z, S  στόχου

Β) Εάν στις 1020 μεταβάλουμε  πορεία 060ᵒ δεξιά, να εκτιμηθεί η νέα CPA,TCPA  του στόχου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)     Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 084°  S= 16 k

11:12       Αζ= 158°           d=    10,6  ν.μ

11:24       Αζ= 156°           d=     7,4   ν.μ

α)     Να βρεθεί CPA,TCPA, Z και S του στόχου

β)     Εάν στις  11:34 η ταχύτητα του πλοίου μας ελαττωθεί στους  4

κόμβους ποια θα είναι η NCPA  και  NTCPA του στόχου?

6)     Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 084°  S= 16 k

11:12       Αζ= 158°           d=    10,6  ν.μ

11:24       Αζ= 156°           d=     7,4   ν.μ

α)     Να βρεθεί CPA,TCPA, Z και S του στόχου

β)     Εάν στις  11:34 η ταχύτητα του πλοίου μας αυξηθεί στους  22

κόμβους ποια θα είναι η NCPA  και  NTCPA του στόχου?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7)

Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 197°  S= 11 k

19:12       Αζ= 260°           d=    11,0   ν.μ

19:24       Αζ= 259°           d=      8,2   ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S των στόχων

β)    Χειρίζοντας στις 19:35, ποια μεταβολή ταχύτητας  πρέπει να πραγματοποιήσουμε ώστε ο στόχος να   περάσει από την πρύμνη  μας και σε CPA= 1,5 ν.μ ;

γ) Εάν είναι ανέφικτη η επίτευξη της προηγούμενης ταχύτητας πόσο πρέπει να μεταβάλουμε την ταχύτητα μας ώστε ο στόχος να περάσει από την πλώρη και σε CPA = 1,5 ν.μ;

δ)  Πόσο θα είναι το CPA αν μηδενιστεί η ταχύτητα του πλοίου μας και πόσο αν αναποδίσει το πλοίο στους 6 κόμβους.

_____________________________________________________________________

8)       Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 190°  S= 14 k

09:12       Αζ= 160°           d=    11,2   ν.μ

09:24       Αζ= 159°           d=     8,0    ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S του στόχου

β)    Χειρίζοντας στις 09:34, ποια μεταβολή πορείας  πρέπει  να πραγματοποιήσουμε ώστε ο στόχος να   περάσει από την πλώρη  μας και σε CPA= 2 ν.μ ;

_____________________________________________________________________

9)                                   Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 170°  S= 8 k

Στόχος 1                                                                                          Στόχος 2

04:38       Αζ= 071°       d=    10,1 ν.μ                                 Αζ= 242°           d=    9,5 ν.μ

04:50       Αζ= 070°       d=     7,1  ν.μ                                Αζ= 241°            d=    7,1  ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA, Z και S των στόχων

β)    Εάν στις 04:59 η ταχύτητα του πλοίου μας αυξηθεί σε 11 κόμβους, να

εκτιμηθεί η NCPA  για τους    στόχους και η NTCPA  για τον στόχο 2.

_____________________________________________________________________

10)                   Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 179°  S= 18 k

13:08       Αζ= 222°           d=    11,6   ν.μ

13:20       Αζ= 221°           d=     8,4   ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S του στόχου

β)    Χειρίζοντας στις 13:36, με μεταβολή πορείας  30 ° δεξιά και ταυτόχρονη  ελάττωση ταχύτητας κατά 8 κόμβους, σε ποια  NCPA  θα περάσει ο στόχος;

γ)   Να εκτιμηθεί ο χρόνος αποκαταστάσεως της αρχικής πορείας ώστε μετά την αποκατάστασή της να μην προσεγγίσουμε το στόχο σε απόσταση μικρότερη από την NCPA.

______________________________________________________________

11)                    Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 142°  S= 10 k

19:12       Αζ= 154°           d=    11,8   ν.μ

19:24       Αζ= 154°           d=     8,2   ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S του στόχου

β)    Στις  19:30 η ταχύτητα του πλοιου μας ελαττώνεται στους 3 κόμβους

και στις 19:36 με αναπόδιση των μηχανών ακινητοποιούμε το πλοίο.

Να εκτιμηθεί η NCPA και στις δύο περιπτώσεις.

γ)    Αν η μέγιστη απόσταση που μπορεί να ακουστεί  το σήμα ομίχλης του

πλοίου στόχου είναι 3,5 ν.μ να υπολογισθεί ο χρόνος που θα το

ακούσουμε.

_____________________________________________________________________

12)                    Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 295°  S= 12 k

22:45       Αζ= 356°           d=    11,5   ν.μ

22:57       Αζ= 355°           d=     8,9   ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S του στόχου

β)    Χειρίζοντας στις 23:09, ποια πρέπει να είναι η ελαττωμένη

ταχύτητα του πλοίου μας για να περάσει ο στόχος σε CPA= 3,5 ν.μ?

γ)    Να εκτιμηθεί ο χρόνος αποκατάστασης της αρχικής ταχύτητας του πλοίου μας , ώστε μετά την αποκατάσταση της να μη προσεγγίσουμε το στόχο σε απόσταση μικρότερη από 2,5 ν.μ

__________________________________________________________________

13)

Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 217°  S= 12 k

παρατηρήσεις  σημαντήρα

08:20       Αζ= 241°           d=    9,6   ν.μ

08:32       Αζ= 256°           d=     7,6   ν.μ

α) Να υπολογισθεί η κατεύθυνση και η ταχύτητα του ρεύματος

β) Ποια πορεία πρέπει  να τηρηθεί για να ακολουθηθεί πορεία ως

προς το βυθό 217°

____________________________________________________________________

14)                    Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 306°  S= 9 k

21:22       Αζ= 324°           d=    9,2   ν.μ

21:34       Αζ= 324°           d=     7,0   ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S του στόχου

β)    Αν στις 21:38 μεταβάλουμε πορεία κατά 70°  δεξιά, ποια θα είναι η NCPA και  από ποια κατεύθυνση του πλοίου μας θα περάσει ο στόχος?

γ)    Να εκτιμηθεί ο χρόνος επαναφοράς του πλοίου μας στην  αρχική πορεία , ώστε μετά την επαναφορά του να μη προσεγγίσουμε το στόχο σε απόσταση μικρότερη από την NCPA.

____________________________________________________________________

15 )                    Στοιχεία του πλοίου μας  Ζ= 212°  S= 8 k

11:40       Αζ= 264°           d=    6,2   ν.μ

11:46       Αζ= 264°           d=    5,0   ν.μ

α)    Να βρεθεί CPA, TCPA,  Z και S του στόχου

β)    Χειρίζοντας στις 11:49, ποια πρέπει να είναι η ελαττωμένη

ταχύτητα του πλοίου μας για να περάσει ο στόχος σε CPA= 2.8 ν.μ?