Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Μετασχηματιστές

1. Ένας Μ/Σ:

O (α) δουλεύει μόνο στο Ε.Ρ.των 50 Ηz.

O (β) δουλεύει στο Σ.Ρ. και στο Ε.Ρ.

O (γ) δουλεύει στο Ε.Ρ.

O (δ) ανυψώνει πάντα την τάση

2. Το δευτερεύον τύλιγμα ενός Μ/Σ:

O (α) συνδέεται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης

O (β) παρέχει την μετασχηματισμένη τάση

O (γ) συνδέεται πάντα στην Χ.Τ.

O (δ) συνδέεται πάντα στην Υ.Τ.

3. Στην λειτουργία ενός Μ/Σ με φορτίο η τάση στο δευτερεύον U2 είναι:

O (α) μικρότερη από την ΗΕΔ Ε2.

O (β) ίση με την ΗΕΔ Ε2.

O (γ) μεγαλύτερη από την ΗΕΔ Ε2.

O (δ) ανεξάρτητη από την ΗΕΔ Ε2

4. Στην λειτουργία ενός Μ/Σ χωρίς φορτίο η τάση στο δευτερεύον U2 είναι:

O (α) μικρότερη από την ΗΕΔ Ε2.

O (β) ίση με την ΗΕΔ Ε2.

O (γ) μεγαλύτερη από την ΗΕΔ Ε2.

O (δ) ανεξάρτητη από την ΗΕΔ Ε2.

5. Ο λόγος (πηλίκο) των σπειρών πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος ενός Μ/Σ λέγεται:

O (α) τάση βραχυκύκλωσης

O (β) ρεύμα βραχυκύκλωσης

O (γ) σχέση μεταφοράς

O (δ) σχέση μεταξύ U και I

6. Μ/Σ με 300 σπείρες στο πρωτεύον και 60 στο δευτερεύον, όταν τροφοδοτείται από δίκτυο 220 V, δίνει στο δευτερεύον του:

O (α) τάση 44 V

O (β) τάση 22 V

O (γ) ένταση 60 V

O (δ) ένταση 1100 V

7. Μετασχηματιστής με 2000 σπείρες στο πρωτεύον και 80 σπείρες στο δευτερεύον, όταν τροφοδοτεί καταναλωτή με ρεύμα έντασης 50 Α, απορροφά από το δίκτυο:

O (α) ρεύμα 1 Α

O (β) ρεύμα 2 Α

O (γ) τάση 1250 Α

O (δ) ισχύ 2000 Α

8. Το τύλιγμα Χαμηλής Τάσης ενός μετασχηματιστή έχει:

O (α) μεγάλο αριθμό σπειρών από αγωγό μεγάλης διατομής

O (β) μικρό αριθμό σπειρών από αγωγό μικρής διατομής

O (γ) μεγάλο αριθμό σπειρών από αγωγό μικρής διατομής

O (δ) μικρό αριθμό σπειρών από αγωγό μεγάλης διατομής

9. Το τύλιγμα Υ.Τ. ενός Μ/Σ έχει:

O (α) μεγάλο αριθμό σπειρών από αγωγό μεγάλης διατομής

O (β) μικρό αριθμό σπειρών από αγωγό μικρής διατομής

O (γ) μεγάλο αριθμό σπειρών από αγωγό μικρής διατομής

O (δ) μικρό αριθμό σπειρών από αγωγό μεγάλης διατομής

10. Αν η συχνότητα της εναλλασσόμενης τά-σης στο πρωτεύον ενός Μ/Σ είναι 50 Hz, και ο λόγος μετασχηματισμού K=10 τότε η συχνότητα στο δευτερεύον του είναι:

O (α) 500 Hz

O (β) 1/50 Hz

O (γ) 50 Hz

O (δ) 5 Hz

11. Αν σε έναν Μετασχηματιστή που έχει 100 σπείρες στο δευτερεύον του, σε μια από αυτές τις σπείρες επάγεται τάση 2 Volts, τότε η τάση στο δευτερεύον του είναι:

O (α) 200 V

O (β) 50 V

O (γ) 0,02 V

O (δ) 2 V

12. Αν η τάση στο πρωτεύον ενός Μετασχηματιστή είναι 220 V και το ρεύμα 10 Α ενώ στο δευτερεύον η τάση είναι 22 V ποιο είναι το ρεύμα στο δευτερεύον;

O (α) 22 Α

O (β) 1 Α

O (γ) 2.2 Α

O (δ) 100 A

13. Σε ένα μετασχηματιστή υποβιβασμού:

O (α) το πρωτεύον έχει μικρό αριθμό σπειρών μεγάλης διατομής

O (β) το δευτερεύον έχει μικρό αριθμό σπειρών μεγάλης διατομής

O (γ) το πρωτεύον έχει μεγάλο αριθμό σπειρών μεγάλης διατομής

O (δ) το δευτερεύον έχει μικρό αριθμό σπειρών μικρής διατομής

14. Σε ένα μετασχηματιστή ανύψωσης:

O (α) το πρωτεύον έχει μικρό αριθμό σπειρών μεγάλης διατομής

O (β) το δευτερεύον έχει μικρό αριθμό σπειρών μεγάλης διατομής

O (γ) το πρωτεύον έχει μεγάλο αριθμό σπειρών μεγάλης διατομής

O (δ) το δευτερεύον έχει μικρό αριθμό σπειρών μικρής διατομής

Μηχανές  συνεχούς ρεύματος

1. Σκοπός του στάτη μιας μηχανής Σ.Ρ. είναι να:

O (α) δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή

O (β) μεταβιβάζει το ρεύμα

O (γ) παίρνει το ρεύμα

O (δ) περιορίζει τις απώλειες

2. Το ρεύμα διέγερσης είναι:

O (α) το ρεύμα που τροφοδοτεί τον δρομέα

O (β) το ρεύμα που τροφοδοτεί τους πόλους

O (γ) το ρεύμα που παράγει η μηχανή

O (δ) το ρεύμα απωλειών

3. Ρεύμα διέγερσης είναι το ρεύμα που διαρρέει:

O (α) το πηνίο κάθε πόλου

O (β) το επαγωγικό τύμπανο

O (γ) τους βοηθητικούς πόλους

O (δ) το φορτίο

4. Γεννήτρια Σ.Ρ. 220 V, 10 kW με διακύμανση τάσης 5% παράγει ΗΕΔ (τάση χωρίς φορτίο):

O (α) 211 V

O (β) 231 V

O (γ) 240 V

O (δ) 250 V

5. Γεννήτρια Σ.Ρ. που τροφοδοτεί εξωτερικό κύκλωμα (φορτίο) Rφ=10 Ω, με ρεύμα έντασης Ι=10 Α, έχει ισχύ:

O (α) 1 kW

O (β) 2 kW

O (γ) 5 kW

O (δ) 10 kW

6. Οι απώλειες μιας γεννήτριας ΣΡ διακρίνονται:

O (α) Μηχανικές και Μαγνητικές

O (β) Υστέρησης και Δινορρευμάτων

O (γ) Σταθερές και Μεταβλητές

O (δ) Μηχανικές και Ηλεκτρικές

7. Οι μαγνητικές απώλειες διακρίνονται σε:

O (α) Μηχανικές και Μαγνητικές

O (β) Υστέρησης και Δινορρευμάτων

O (γ) Μαγνητικές και Ηλεκτρικές

O (δ) Μηχανικές και Ηλεκτρικές

8. Οι μεταβλητές απώλειες διακρίνονται σε:

O (α) Ηλεκτρικές και Μαγνητικές

O (β) Σταθερές και Μεταβλητές

O (γ) Υστέρησης και Δινορρευμάτων

O (δ) Είναι μόνο ηλεκτρικές

9. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί εν κενώ, τότε η ένταση που απορροφά από την πηγή είναι:

O (α) πολύ μεγάλη

O (β) πολύ μικρή

O (γ) μηδέν

O (δ) σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλη και σε κάποιες μικρή

10. Με σταθερή τάση δικτύου σε κινητήρα ΣΡ όταν το ρεύμα διέγερσης ελαττώνεται τότε οι στροφές του:

O (α) μειώνονται

O (β) μένουν σταθερές

O (γ) αυξάνονται

O (δ) είναι ανεξάρτητες από το ρεύμα διέγερσης

11. Με σταθερό ρεύμα διέγερσης σε κινητήρα ΣΡ, όταν η τάση του τυμπάνου αυξάνεται οι στροφές του:

O (α) μειώνονται

O (β) μένουν σταθερές

O (γ) αυξάνονται

O (δ) είναι ανεξάρτητες από την τάση του τυμπάνου

12. Σε μια γεννήτρια ΣΡ οι μηχανικές απώλειες είναι 50 W, οι απώλειες υστέρησης 60 W, οι απώλειες δινορρευμάτων 45 W ενώ οι ηλεκτρικές απώλειες  100 W. Οι σταθερές απώλειες είναι:

O (α) 100 W

O (β) 105 W

O (γ) 155 W

O (δ) 205 W

13. Σε μια γεννήτρια ΣΡ οι μηχανικές απώλειες είναι 50 W, οι απώλειες υστέρησης 60 W, οι απώλειες δινορρευμάτων 45 W ενώ οι ηλεκτρικές απώλειες  100 W. Οι μεταβλητές απώλειες είναι:

O (α) 100 W

O (β) 105 W

O (γ) 155 W

O (δ) 205 W

14. Σε μια γεννήτρια ΣΡ η μηχανική ισχύς στον άξονα της είναι 500 W ενώ η ηλεκτρική ισχύς που αποδίδει η γεννήτρια στο δίκτυο 450 W, ο βαθμός απόδοσης της είναι:

O (α) 0,1

O (β) 0,5

O (γ) 0,9

O (δ) 0,99

Εναλλακτήρες

1. Ένα ημιτονικό ΕΡ έχει συχνότητα 1 Hz, όταν η περίοδος του διαρκεί:

O (α) 1 ms

O (β) 2 ms

O (γ) 1 sec

O (δ) 2 sec

2. Όταν η μέγιστη τιμή μιας εναλλασσόμενης ημιτονοειδούς τάσης είναι 311 V η ενεργός τιμή είναι:

O (α) 220 V

O (β) 622 V

O (γ) 160 V

O (δ) 311 V

3. Οι στροβιλοεναλλακτήρες είναι:

O (α) μηχανές ΣΡ

O (β) εναλλακτήρες με εξωτερικούς πόλους

O (γ) εναλλακτήρες με εσωτερικούς πόλους

O (δ) ασύγχρονοι εναλλακτήρες

4. Τετραπολικός κινητήρας περιστρέφεται με ταχύτητα ns=1500 στρ/min. Η συχνότητα της παραγόμενης ΗΕΔ είναι:

O (α) 1500 Hz

O (β) 750 Hz

O (γ) 375 Hz

O (δ) 50 Hz.

5. Πόσους πόλους πρέπει να έχει εναλλακτήρας που περιστρέφεται με ταχύτητα 300 στρ/min για να παράγει ρεύμα συχνότητας 50 Hz;

O (α) 6

O (β) 20

O (γ) 10

O (δ) 12

6. . Στους εναλλακτήρες με εξωτερικούς πόλους οι μαγνητικοί πόλοι και το τύλιγμα διέγερσης τοποθετούνται:

O (α) στον στάτη

O (β) στον δρομέα

O (γ) είτε στο στάτη είτε στον δρομέα

O (δ) και στον στάτη και στον δρομέα

7. . Στους εναλλακτήρες με εξωτερικούς πόλους η τάση επάγεται:

O (α) στον στάτη

O (β) στον δρομέα

O (γ) είτε στο στάτη είτε στον δρομέα

O (δ) και στον στάτη και στον δρομέα

8. Στους εναλλακτήρες με εσωτερικούς πόλους η μαγνητική ροή παράγεται:

O (α) στον στάτη

O (β) στον δρομέα

O (γ) είτε στο στάτη είτε στον δρομέα

O (δ) και στον στάτη και στον δρομέα

9. Οι στροβιλοεναλλακτήρες:

O (α) είναι ειδικού τύπου εναλλακτήρες με εσωτερικούς πόλους

O (β) είναι ειδικού τύπου εναλλακτήρες με εξωτερικούς πόλους

O (γ) έχουν μεγάλο αριθμό ζευγών πόλων

O (δ) περιστρέφονται με μικρές ταχύτητες

10. Στους στροβιλοεναλλακτήρες ο δρομέας έχει:

O (α) μεγάλη διάμετρο και μεγάλο μήκος

O (β) μικρή διάμετρο και μικρό μήκος

O (γ) μικρή διάμετρο και μεγάλο μήκος

O (δ) μεγάλη διάμετρο και μικρό μήκος

Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες

1. . Στην συνδεσμολογία αστέρα Α.Τ.Κ. Ισχύ-ει:

O (α)

O (β)

O (γ)

O (δ)

2. Οι ασύγχρονοι κινητήρες ανάλογα με την κατασκευή του δρομέα τους διακρίνονται σε:

O (α) μονοφασικούς και τριφασικούς

O (β) με βραχυκυκλωμένο και με δακτυλιοφόρο δρομέα

O (γ) επαγωγικούς και χωρητικούς

O (δ) ξένης και παράλληλης διέγερσης

3. H ισχύς ενός ΑΤΚ κινητήρα =3∙Vπ∙Ιπ∙συνφ , ισχύει:

O (α) μόνο στη συνδεσμολογία αστέρα

O (β) μόνο στη συνδεσμολογία τριγώνου

O (γ) και στις δυο συνδεσμολογίες

O (δ) για όλους τους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος είτε μονοφασικούς είτε τριφασικούς

4. Στην συνδεσμολογία τριγώνου Α.Τ.Κ. Ισχύει:

O (α)

O (β)

O (γ)

O (δ)

5. Το πηλίκο της διαφοράς ns-n, προς ns ονομάζεται:

O (α) σύγχρονη ταχύτητα

O (β) ευστάθεια

O (γ) ολίσθηση

O (δ) ταχύτητα περιστροφής

6. Ένας Α.Τ.Κ. για να αποδώσει ωφέλιμη ισχύ 4 kW και ροπή 40 Νm, πρέπει να περιστρέφεται με ταχύτητα:

O (α) n=955 στρ/min

O (β) n=830 στρ/min

O (γ) n=560 στρ/min

O (δ) n=500 στρ/min

7. Στους ασύγχρονους κινητήρες το τύλιγμα του δρομέα:

O (α) συνδέεται σε σειρά με το τύλιγμα του στάτη

O (β) συνδέεται παράλληλα με το τύλιγμα του στάτη

O (γ) συνδέεται απευθείας στο δίκτυο

O (δ) είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητο

8. Η ταχύτητα περιστροφής ενός ασύγχρονου κινητήρα είναι:

O (α) πάντα μικρότερη από την σύγχρονη

O (β) μεγαλύτερη από την σύγχρονη κατά την επιβράδυνση της μηχανής

O (γ) μικρότερη από την σύγχρονη μόνο όταν επιταχύνει η μηχανή

O (δ) ανεξάρτητη από την σύγχρονη

9. ταχύτητα περιστροφής ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα δίνεται από την σχέση:

O (α) n=60.f/p

O (β) n=ns.(1-s)

O (γ) n=ns/(1-s)

O (δ) n=2πf

10. Η ένδειξη 220VΔ/380VΥ σημαίνει ότι ο κινητήρας μπορεί να εργασθεί σε δίκτυο:

O (α) με πολική τάση 380 V και φασική 220 V ανεξάρτητα από την συνδεσμολογία του

O (β) με πολική τάση δικτύου 220 V σε τρίγωνο και 380 V σε σύνδεση αστέρα

O (γ) μόνο με πολική τάση 220 V

O (δ) μόνο με πολική τάση 380 V

11. Σε πινακίδα κινητήρα αναγράφεται η ένδειξη 380VΔ/660VY. Αν το δίκτυο μας έχει πολική τάση 660 V ο κινητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδεσμολογία:

O (α) τριγώνου

O (β) αστέρα

O (γ) και αστέρα και τριγώνου

O (δ) σε καμία συνδεσμολογία

12. Ένας ΑΤΚ με ωφέλιμη ισχύ 10 kW και συνολικές απώλειες 2 kW, έχει βαθμό απόδοσης:

O (α) n=0,80

O (β) n=0,83

O (γ) n=0,90

O (δ) n=0,95