Απαντήσεις θεωρίας ΡΑΝΤΑΡ εξετάσεων Ιουνίου 2025

1. Τί γνωρίζετε για την παρουσίαση της εικόνας του ραντάρ με προσανατολισμό true-north-up και τί σημαίνει σταθεροποιημένος προσανατολισμός;  (1,5 μον.)

Στον προσανατολισμό true-north-up, η γραμμή πλώρης ευθυγραμμίζεται και αγκιστρώνεται στην ένδειξη της κλίμακας διοπτεύσεων που αντιστοιχεί στην αναπρώρηση του πλοίου. Ως εκ τούτου η ένδειξη 000ο στη σταθερή κλίμακα διοπτεύσεων στην κορυφή της οθόνης, συμπίπτει με τη διεύθυνση του αληθούς βορρά. Ο παρατηρητής βλέπει συνεχώς τη διεύθυνση του αληθούς βορρά στην κορυφή της οθόνης και για το λόγο αυτό, ο προσανατολισμός αυτός ονομάζεται true-north-up.

Λόγω της σταθεροποιήσεως της εικόνας με τη λήψη του σήματος της γυροπυξίδας [δηλ. λαμβάνεται η τιμή της αναπρωρήσεως (πορεία που δεικνύει η πλώρη)] ή άλλης πυξίδας, κάθε αλλαγή αναπρωρήσεως ή παρατιμονιά προκαλεί αντίστοιχη περιστροφή της γραμμής της πλώρης και όχι της εικόνας του ραντάρ), ώστε πάντοτε ο αληθής βορράς να βρίσκεται στην ένδειξη 000ο της σταθερής κλίμακας διοπτεύσεων στην κορυφή της οθόνης. Επίσης, λόγω της αναφερόμενης σταθεροποιήσεως, ο προσανατολισμός αυτός ονομάζεται σταθεροποιημένος (stabilized).

Το σήμα μπορεί να εκπέμπεται από οποιαδήποτε πυξίδα, στην πράξη όμως σχεδόν πάντοτε εκπέμπεται απ’ τη γυροπυξίδα, παράγει μια σύγχρονη ισομεγέθη στροφή της εικόνας του ραντάρ, στην ίδια διεύθυνση με την αλλαγή της αναπρωρήσεως και μ’ αυτόν τον τρόπο σταθεροποιεί την εικόνα, στρέφοντας μόνο τη γραμμή της πλώρης στη νέα αναπρώρηση.

Ο προσανατολισμός true–north-up εξαλείφει τα προβλήματα που δημιουργεί ο προσανατολισμός head up, με τις γωνιακές μετατοπίσεις της εικόνας του ραντάρ. Το πλεονέκτημα του εν λόγω προσανατολισμού είναι ότι η εικόνα ταυτίζεται με την εικόνα του ναυτιλιακού χάρτη της περιοχής.

Επιπρόσθετα, ο προσανατολισμός north-up έχει το πλεονέκτημα ότι δεν μετακινούνται οι ακτές και οι στόχοι σε κάθε αλλαγή της αναπρωρήσεως του πλοίου ιδιαιτέρα σε θαλασσοταραχή ή κακές καιρικές συνθήκες και έτσι είναι εύκολη και άμεση η εύρεση της αληθούς διοπτεύσεως οποιουδήποτε στόχου.

2. Από ποιες συσκευές πρέπει το σύστημα radar να λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της απόφασης MSC 192(79) για τα πρότυπα απόδοσης του εξοπλισμού radar; (1,0 μον.)

Το σύστημα radar πρέπει να μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες εισόδου από :

1. Μία συσκευή γυροπυξίδας (THD)

2. Εξοπλισμό μέτρησης ταχύτητας και απόστασης (SDME)

3. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα καθορισμού θέσης (EFPS)

4. Ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (ΑΙS)

5. Άλλους αισθητήρες ή δίκτυα που παρέχουν ισοδύναμες πληροφορίες αποδεκτές από τον IMO.

3. Τί ισχύει σχετικά με τον δοκιμαστικό ελιγμό και τις απαιτήσεις για τα συστήματα ραντάρ στα πλοία, ποια από τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με τους στόχους είναι σωστή και τί πρέπει να περιλαμβάνει μια προσομοίωση δοκιμαστικού ελιγμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις; (πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία για κάθε λάθος απάντηση)   (1,5 μον.)

√ α) Ο δοκιμαστικός ελιγμός είναι λειτουργία προσομοίωσης πορείας και ταχύτητας του πλοίου με σκοπό την εκτίμηση πιθανής σύγκρουσης, και είναι υποχρεωτικός για πλοία που φέρουν ARPA.

β) Ο δοκιμαστικός ελιγμός χρησιμοποιείται μόνο σε λιμένες και είναι υποχρεωτικός για όλα τα αλιευτικά σκάφη.

γ) Το ραντάρ πρέπει να διακόπτει την παρακολούθηση στόχων κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού ελιγμού.

δ) Ο δοκιμαστικός ελιγμός εφαρμόζεται μόνο σε έναν στόχο κάθε φορά και δεν σχετίζεται με στόχους AIS.

√ ε) Ο δοκιμαστικός ελιγμός εφαρμόζεται σε όλους τους υποτυπωμένους στόχους και στους ενεργούς στόχους AIS.
στ) Ο δοκιμαστικός ελιγμός επηρεάζει μόνο στόχους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 ναυτικών μιλίων.
ζ) Η λειτουργία δοκιμαστικού ελιγμού δεν λαμβάνει υπόψη δεδομένα από το AIS.
η) Οι στόχοι που κινούνται ταχύτερα αγνοούνται κατά την προσομοίωση για αποφυγή περιπλοκής.

√ θ) Μεταβλητές παραμέτρους πορείας και ταχύτητας, και αντίστροφη μέτρηση του χρόνου ελιγμού.
ι) Σταθερή πορεία και ταχύτητα, χωρίς χρόνο προσομοίωσης.
κ) Απλή εικόνα της νέας θέσης του πλοίου χωρίς υπολογισμό συγκρούσεων.
λ) Παύση όλων των υπολογισμών ARPA για να διευκολυνθεί ο ελιγμός.

4. Τι είναι οι θαλάσσιες επιστροφές και πότε εμφανίζονται; Από τι εξαρτάται η έντασή τους και πως γίνεται ο περιορισμός τους; (1,0 μον.)

Όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη, τα κύματα της παρουσιάζουν επιφάνειες που είναι κάθετες σε ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας του radar. Οι επιφάνειες αυτές ανακλούν τις ακτίνες της δέσμης ακτινοβολίας του radar δημιουργώντας ηχώ μικρής διάρκειας, τις λεγόμενες θαλάσσιες επιστροφές. Οι θαλάσσιες επιστροφές εμφανίζονται στον ενδείκτη PPI.

Η ένταση των θαλάσσιων επιστροφών εξαρτάται από:

1. Το ύψος της κεραίας

2. Το ύψος των κυμάτων

3. Τη θέση των κυμάτων

4. Την απόσταση των κυμάτων

Ο περιορισμός των θαλάσσιων επιστροφών πραγματοποιείται με το κύκλωμα περιορισμού θαλάσσιων επιστροφών που διαθέτουν τα radar.