ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΝΝΟΥΣ

Απο τον πινακα MAIN CAPACITY TABLE M/V CHALKIDIKI  βρισκω οτι το υψος σταθμης της δεξαμενης

( 3280 mm )  αντιστοιχει σε 914,241 m3   ( G.O.V )

Απο τον πινακα 54b βρισκω τον συντελεστη διορθωσης ογκου V.C.F  συμφωνα με την δοσμενη θερμοκρασια 360 και την πυκνοτητα παραλαβης  998kg/m3  απο το B.D.N ( bunker delivery note )

G.O.V  x  V.C.F  = G.S.V

Απο τον πινακα 56 βρισκω τον συντελεστη διορθωσης βαρους W.C.F   0,99895   βασει της πυκνοτητας παραλαβης

G.S.V x  W.C.F  x  DENSITY 150 =  898,521 μετρικοι τοννοι